# Тема 2. Въвеждане от клавиатурата. Извеждане на екрана. Прекъсвания.

При натискане на клавиш процесорът на клавиатурата (Intel 8042) изпраща 2 байта код в порт A (адрес 60h) на контролера на програмируемия интерфейс (PPI, Intel 8255).

Контролерът PPI изпраща на централния процесор (CPU) сигнал 9-то прекъсване (INT 09). По този сигнал в CS:IP се записва деветия вектор от Таблицата с вектори – 4 байта с адрес на процедурата, обработваща това прекъсване. Тя може да бъде адрес на стандартна процедура на BIOS-а, записана в ROM или адрес на резидентна програма – драйвер на клавиатурата, зареден в RAM.

R A M

0:0000

CS

IP

…….

AX

Таблица    с    векторите на          Прекъсвания

Байт  статус

0:0417

Буфер на

клавиатурата

адрес

Int 09

P P I

адрес                                        0:0400

0:041A

Скан-код

ББ  Б У

разширен

код (2 байта)

Буфер на клавиатурата 0:041A  - 0:043D

Въвеждането на цифри и малки (долен регистър) латински  букви  поражда скан-код, съвпадащ с поредния НОМЕР на клавиша. Клавишите се номерират подред, започвайки от  цифровите.

Нека въведем от клавиатурата думата "BUFFER" с главни букви (заедно с клавиша Shift), a после отново командата –D:

-BUFFER

^ Error

-d 0:41a

410                                                        34 00 34 00 45 12               4.4.E.

420  52 13 0D 1C 64  20  20 39 30 0B 3A 27 34 05 31 02   R...d  90.:'4.1.

430  61 1E 0D 1C 0D 1C 42 30 55 16  46 21 46 21 00 00   a.....B0U.F!F!..

Разширените кодове при въвеждането на "BUFFER", започвайки от 0:0434

| Адрес | Байтове | ASCII код | Символ | Скан-код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:0434 | 0D 1C | 0Dh=13 | Enter | 1Ch=28 |
| 0:0436 | 42 30 | 42h=66 | ‘B’ | 30h=48 |
| 0:0438 | 55 16 | 55h=85 | ‘U’ | 16h=22 |
| 0:043A | 46 21 | 46h=70 | ‘F’ | 21h=33 |
| 0:043C | 46 21 | 46h=70 | ‘F’ | 21h=33 |
| 0:041E | 45 12 | 45h=69 | ‘E’ | 12h=18 |
| 0:0420 | 53 13 | 53h=83 | ‘R’ | 13h=10 |
| 0:0422 | 0D 1C | 0Dh=13 | Enter | 1Ch=28 |

Продължението при въвеждане след клетките 0:043C - 0:043D се записва в клетките 0:041E - 0:041F и по-нататък (в кръг).

Прекъсване 16h

Съществува още един начин за изследване на разширените кодове- това е прекъсването 16h. Когато програмата очаква въвеждане от клавиатурата, тя изпраща това прекъсване, записвайки 00 в регистър AH (номера на функцията на това прекъсване). След въвеждането на един символ (без натискане на  Enter) неговият разширен код се записва в регистър AX (AH - скан-кода,  AL  - ASCII кода) и може да бъде прочетено директно от там.

Нека стартираме DEBUG и да въведем следната програма:

-a

0DA0:0100 MOV AH,00

0DA0:0102 INT 16

0DA0:0104 JMP100

0DA0:0109 NOP

0DA0:010A  <Enter>

-u 100,109

0DA0:0100 B400    	MOV    AH,00

0DA0:0102 CD16      	INT      16

0DA0:0104 EBFA      	JMP     0100

0DA0:0106 90            NOP

Тази процедура реализира посимволно въвеждане от клавиатурата без натискане на клавиша <Enter> и без изобразяване на въвеждания символ на екрана (режим No Echo).

Нека да я изпълнем до командата JMP. Ще въведем командата "G 104" и натиснем  <Enter>. В началото на следващият ред промптът НЯМА ДА СЕ ПОЯВИ. Програмата чака въвеждането на един символ. Нека натиснем клавиша < a > (Без Enter).

-g 104  <Enter>

<A> след което на екрана се извежда съдържимото на регистрите: AX=1Е61

Извеждане на екрана

Микросхемата Motorola 6845 (контролерът на електронно-лъчевата тръба, Cathod Ray Tube  Controller,  CRTC) постоянно СКАНИРА участък от RAM върху платката на видеоадаптера (ВИДЕОПАМЕТТА) и изобразява  информацията на ЕКРАНА. Информацията във видеопаметта се записва от MS-DOS или от потребителска програма.

R A M

MS-DOS

Потреби-телска програма

Видео RAM

A000:0000

B000:0000

CRTC  6845

B000:8000

Е К Р А Н

Например, прочитайки разширения код на символите от буфера на клавиатурата, програмата отхвърля старшия байт на скан-кода,  формира нов двубайтов код (ASCII код + атрибут) и го изпраща във видеопаметта. По такъв начин, въвеждайки символи от клавиатурата, ние ги виждаме на едно или друго място на екрана в съответен цвят  (режим Echo).

В ТЕКСТОВ режим във видеопаметта с два байта се кодира всяко ЗНАКОМЯСТО на екрана. В различните режими броят на редовете на екрана и броят на знакоместата в реда е различен.

Режим 	0    	40 х 25   знакоместа 		Монохромно изображение B&W

1   	40 х 25                   		16 цвята

2    	80 х 25                    		B&W

3    	80 х 25                   		16 цвята

Стандартният текстов режим за адаптерите EGA/VGA е третия.

Двата байта на кода във видеопаметта представляват байт с ASCII кода на изобразявания символ (младшия байт) и БАЙТ НА АТРИБУТА.  Байтът на атрибута със свой бит кодира яркостта (I) и цвета на символа и фон на основните тонове:

I   -  Intensity - яркост  G  - Green     - зелен

B -  Blue        - син        R - Red         - червен

|  | фон |  |  | Символ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | r | g | b | I | R | G | B |

Старшият (седмия) бит на атрибута означава ТРЕПКАНЕ НА СИМВОЛА. Обаче, чрез директно обръщение към портовете на микросхемата CRTC, може да се установи режим, при който този бит ще означава яркост на фона (16 цвята за символи + 16 цвята за фон).

По този начин, старшата 16-чна цифра на байта на атрибута означава ЦВЯТ НА ФОНА (+ трепкане), младшата цифра – ЦВЯТ НА СИМВОЛИТЕ.

| RGB | № | Color | Цвят | RGB | № | Color | Цвят |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0 | Black | Черен | 1000 | 8 | Dark gray | Тъмно сив |
| 0001 | 1 | Blue | Син | 1001 | 9 | Light blue | Св.св.син |
| 0010 | 2 | Green | Зелен | 1010 | A | Light green | Св.зелен |
| 0011 | 3 | Cyan | Тъмно син | 1011 | B | Light cyan | Св.син |
| 0100 | 4 | Red | Червен | 1100 | C | Light red | Св.червен |
| 0101 | 5 | Magenta | Лилав | 1101 | D | Light magenta | Розов |
| 0110 | 6 | Brown | Кафяв | 1110 | E | Yellow | Жълт |
| 0111 | 7 | Gray | Сив | 1111 | F | White | Бял |

Атрибутът 74h означава    - червено (4) на сив фон (7)

74h + 80h = F4h  - трепкане на червен символ на сив фон.

Положението на символа на екрана се определя с отместването на съответстващите два байта на кода относно началото на видеопаметта.

В текстов режим видеопаметта започва от адрес B800:0000 (или B000:8000) 80 знакоместа за всеки ред се кодират с по 160 байта, затова за символ в ред R и стълб C отместването от началото на видеопаметта може да се изчисли по формулата:

Offset = (R - 1)*160 + (C-1)*2

Така за 5-ти ред и 10-ти стълб получаваме отместване 292h.

Offset  = (5-1)*160+(10-1)*2 = 658 = 292h.

На адрес B800:Offset първо следва да се запише байта на ASCII-кода (младшия байт), а после в следващата клетка байта на атрибута.

Пример:  Стартирайте DEBUG и въведете командите:

-E B800:0292   41 1E  42   87

-E B800:0         20  71 'D'   74  'e'   71  'b'  71  'u'  71  'g'  71  20  71

Видео-сървис  Int 10h

Извеждането на символи на екрана в програмата може да се реализира по различен начин:

- с директно обръщение към видеопаметта (както беше описано по-горе);

- използвайки системата на ПРЕКЪСВАНИЯТА;

- с помощта на функциите и операторите на езика за програмиране от високо ниво.

Обаче в машинните кодове на същите тези функции и оператори се съдържат обръщения към прекъсванията на MS-DOS и BIOS. Основно прекъсване, осигуряващо широк видео-сървис, представлява прекъсването на BIOS int 10h. Това прекъсване изпълнява  множество ФУНКЦИИ – установяване на режима на екрана, установяване на курсора и номера на видимата страница, извеждане на символи с различни цветове и много друго. Преди извикване на int 10h от програмата НОМЕРЪТ НА ФУНКЦИЯТА е необходимо да се зареди в регистър AH, а в останалите регистри - данни за извеждане (в строго определен ред).

Ще разгледаме някои функции.

УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЖИМА. Функция 0.

Номерът на функцията 0 е необходимо да се зададе в AH.

Стартираме дебъгера и въвеждаме програма, установяваща режим 1 (40 х 25 знакоместа):

-A

xxxx:0100 MOV AH,0

xxxx:0102 MOV AL,1

xxxx:0104 INT 10

xxxx:0106 NOP

Изпълняваме програмата, въвеждайки командата:  -G 106

УСТАНОВЯВАНЕ НА КУРСОРА (позициониране) Функция 02

ИЗВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛ С ПОВТОРЕНИЕ    	 Функция 09

За установяване на курсора

задаваме в регистрите:

AH - Номер на функцията (02)

BH - Номер на страницата

(не е задължително)

DH - Номер на реда на екрана

DL - Номер на стълба

За извеждане на символ с атрибут

AH - Номер на функцията (09)

AL – ASCII код

BL - Атрибут

CX – Брой на повторенията

(1 за един символ)

ИЗВЕЖДАНЕ НА РЕД ОТ СИМВОЛИ С АТРИБУТИ. Функция 13h.

Тази функция предава 2-байтови кодове от областта с данни на програмата във видеопаметта. Тя има 4 подфункции (режима), които е необходимо да се зададат в AL. Ще използваме режим 3 (извеждане в цвят).

Зареждане на регистрите преди извикване на прекъсването:

AH - номер на функцията (13h или  в AX  1303h)

AL  - номер на подфункцията (3)

BH - номер на видеостраницата (0)

BP – отместване за данните (Данните се четат от адрес ES:BP)

CX – броя на извежданите символи (2-байтови кодове)

DH - номер на реда на екрана

DL - номер на стълба на екрана (Или в DX 2 байта)

Ще напишем програмата. Данните ще разположим в началото на програмата.

-A

xx:100 JMP 115

xx:102  NOP

xx:103  DB  20, 71, 'E', F4, 's', 71, 'c', 71, 'a', 71

xx:10D DB  'p', 71, 'e', 71, '!',  74, 20, 71

xx:0115 MOV AX,0003	 	Първо очистваме екрана с преустановяване на

xx:0118 INT 10		 	режима 3 (функция 0)

xx:011A NOP

xx:011B MOV AX,1303		Изпълняваме прекъсването, което чете от

xx:011E LEA BP,[103]		областта с данни  9 думи (18 байта) и

xx:0122 MOV CX,9			извежда 9 символа на екрана от 10-ия

xx:0125 MOV DX,0A23		(0Ah) ред и 35-ия (23h) стълб

xx:0128 INT 10

xx:012A NOP

xx:012B MOV AH,0

xx:012D INT 16			Извикваме int 16h, очакващо въвеждане от

xx:012F CMP AL,1B			клавиатурата. Програмата приключва изпълнението си,

xx:0131 JNE 12B			когато получи ASCII кода 27 (1Bh) - клавиш <Escape>

xx:0133 RET

xx:0134 NOP				(CMP – да се сравнят, JNE – ако не е равно)

xx:0135 <Enter>

Ако изпълним тази програма до командата RET (–G 133), на очистения екран се появява прочетената от паметта дума “Escape!”. За повторно стартиране на програмата е необходимо възстановяването на регистър IP=100 и отново въвеждане на командата –G 133.

За да запишем програмата на диска изпълняваме командите:

-N int10.com (именуване)

-R CX

CX 0133

: 35 (задаваме дължината на програмата в байтове е 134h+1h-100h)

-W (запис)

Функциите 09 и 0A не интерпретират никакви управляващи кодове и не преместват курсора при извеждане. Функцията 0E интерпретира следните управляващи кодове:

ASCII 	07h	Bell 				(звънец)

ASCII	08h	BS, 	Back Space 		(възврат на една стъпка)

ASCII	0Ah	LF, 	Line Feed		(преход на нов ред)

ASCII	0Dh	CR, 	Carriage Return	(възврат на каретката)

Функциите 09, 0A и 13h изискват задаване в CX или брой повторения на един и същи символ (09 и 0A), или дължината на извеждания стринг, което често пъти е неудобно при извеждане на редове с различна дължина.

Най-удобна за извеждане на прости съобщения от програмата е функцията 0Eh: писане на символ в активната видео-страница (емулация на телетайп).

Адресираме извеждания ред

AH = 0Eh

AL = записвания символ

BL = цвят за предния план

(при графичните режими)

с индексния регистър  SI  и ще

запишем символ от реда в AL

LEA 	SI,string

MOV 	AL, [SI]

Отмествайки указателя SI в цикъл можем посимволно да изведем на екрана стринга. За целта е необходимо или да се зададе броя на извежданите символи в регистъра CX (за цикъла LOOP), или да се определи някакъв символ в качеството на признак за край на стринга.

Функции на MS-DOS за работа с конзолата

Най-често използваното прекъсване за работа с конзолата е системното прекъсване  INT 21H. То заема междинно положение между програмите на потребителя и средствата на BIOS.  Функция 01H – четене с ехо на символ от клавиатурата.

Функция 02H – извеждане на символ на екрана.

Функция 09h – извеждане на ред от символи на екрана (изисква в края на реда символ '$', а другите функции използват нулев байт).