### Тема 4. Команди за прехвърляне на данни

Тези команди могат да се групират според функционалното си предназначение по начина:

- прехвърляне на данни с общо предназначение

- въвеждане-извеждане от порт

- работа с адреси и указатели

- преобразуване на данни

- работа със стека

#### Команди за прехвърляне на данни с общо предназначение

Към тази група принадлежат командите:

mov DST, SCR

xchg <операнд1>,<операнд2>

Командата MOV e основна команда за прехвърляне (копиране) на данни. MOV – прехвърля байт, дума или двойна дума (за i386+) между регистри, между  регистри и памет, а също така прехвърля директно стойност в регистър или в паметта. Позволените начини за прехвърляне на данни са показани на схемата.

ПАМЕТ

Непосредствени

операнди

РЕГИСТРИ

AX

CX

DX

BX

BP

SP

SI

DI

CS   DS   ES   SS

Флаговите регистри не се променят.

Командата MOV реализира различни варианти за прехвърляне и притежава следните характерни особености:

- не може да се прехвърля от една област на паметта в друга област на паметта;

- не може да се зарежда в сегментен регистър стойност непосредствено от паметта;

- не може да се прехвърля съдържимото на един сегментен регистър в друг сегментен регистър;

- не може да се използва в качеството на операнд-цел сегментният регистър CS.

Препоръчително е използването в качеството на един от операндите регистър al/ax/eax.

В случаите, когато е необходимо уточняване типа на използваните операнди се използва специален оператор за съгласуване размера на операндите PTR. Byte ptr, Word ptr, Dword ptr

(указатели към байт, дума и двойна дума).

Пример: mov ax, word ptr [bx] 	в случай, че [bx] адресира дума в паметта.

За двупосочно прехвърляне на данни се използва командата xchg. Операндите следва да са от един и същи тип и не се допуска обмяната на съдържимото на две клетки от паметта.

#### Команди за въвеждане- извеждане от порт

Освен адресното пространство на оперативната памет микропроцесорът поддържа адресно пространство за въвеждане-извеждане, което се използва за достъп до устройствата за вход-изход. Размерът на това адресно пространство е 64 Кбайта. За всяко входно-изходно устройство компютърът в това пространство заделя адреси. Конкретните стойности на адреса са в пределите на това пространство и се наричат входно-изходни портове. Физически на порта за въвеждане-извеждане съответства апаратен регистър, достъпът до който се реализира с командите in и out.  Регистрите, адресирани с помощта на входно-изходните портове, могат да имат разрядност 8, 16 или 32 бита, като за всеки конкретен порт разрядността на регистъра е фиксирана. В качеството на източници на информация или цели се използват така наричаните регистри-акумулатори EAX, AX, AL. Изборът на последния се определя според разрядността на порта. Номерът на порта може да се задава непосредствено с операнд в командите in и out или със стойност в регистър DX. Сведения за номерата на портовете, за разрядността им, за формата на управляващата информация са приведени в техническото описание на устройствата. 
in акумулатор,номер_на_порт — въвеждане в акумулатора от порта с номер, зададен с номер_на_порт; 
out номер_на_порт,акумулатор — извеждане съдържимото на акумулатора в порт с номер: номер_на_порт.

Примерно инструкцията

in al, 41h

копира байт от входно-изходния порт 41h в регистър AL.

При втория начин номера на входно-изходния порт (константа по-малка от 255) може да бъде прочетен от регистър DX:

mov dx, 41h

inal, dx

В следващия пример се установява в порт 3B4h стойността 0Fh:

mov dx, 3b4h

mov al, 0fh

out dx, al

#### Команди за работа с адреси и указатели в паметта

lea DST,SRC— зареждане на ефективния адрес;

lds DST,SRC— зарежда указателя в регистъра на сегмента с данни DS;

les DST,SRC— зарежда указателя в регистъра на допълнителния сегмент данни ES;

lgs DST,SRC— зарежда указателя в регистъра на допълнителния сегмент данни GS;

lfs DST,SRC — зарежда указателя в регистъра на допълнителния сегмент данни FS;

lss DST,SRC — зарежда указателя в регистъра на стековия сегмент SS.

Командата lea прехвърля не данни, а ефективния адрес на данните (отместването на данните  относно началото на сегмента данни) в регистър, зададен като цел. Дадената команда представлява алтернатива на оператора offset. Често пъти не е достатъчен само ефективия адрес да се знае, а е необходим пълния адрес за указател към данните. Той има две съставлящи: сегментна и отместването. Останалите команди от тази група позволяват получаването на пълния указател в паметта от двойката регистри. Предварително е необходимо да се получат стойностите на пълния указател в някоя област на паметта и после да се посочи в командата получаването на пълния адрес и името на тази област. Ползват се  директивите за резервиране и инициализация на паметта. Какъв адрес ще се формира (ефективен или пълен), зависи от използваната директива. Ако е dw, тогава в паметта се формира само 16-битова стойност на ефективния адрес, при dd — в паметта се записва пълния адрес. Разместването на този адреса в паметта е следното: в младшата дума се намира отместването, в старшата — 16-битовата сегментна съставляваща на адреса.

#### Команди за преобразуване на данни

xlat [адрес_на_прекодиращата_таблица]

Действието на командата са заключава в зареждането в регистър AL стойността на друг байт от таблица в паметта, разположена на адрес, сочен от операнда адрес_на_прекодиращата_таблицата. “Таблица” е условно наименование — това е низ от знаци с размер байт. Адресът на байта в низа, по който ще става заместването на съдържимото на регистър AL, се определя от сумата BX + AL, т.е. съдържимото на AL изпълнява ролята на индекс в байтовия масив.

#### Команди за работа със стека

За работа със стека са предназначени три регистъра:

- SS — регистър на стековия сегмент;

- SP/ESP — регистър на указателя на стека;

- BP/EBP — регистър на указателя базата на стека.

Особености на работата със стека:

- запис и четене на данни в стека в съответствие с принципа LIFO (Last In First Out);

- при запис на данни в стека, последният расте в посока на младшите адреси;

- регистрите ESP/SP и EBP/BP съдържат отместването относно SS.

Ако е необходим достъп до елемент вътре в стека се използва регистър EBP.

За работа със стека съществуват специални команди за запис и четене. 
push SRC — запис стойността на източника във върха на стека. 
Алгоритъмът на командата е:

- SP = SP – 2; стойността на SP се намалява с 2;

- стойността на източника се записва на адрес, задаван с двойката SS:SP.

pop DST — запис на съдържимото от върха на стека на мястото, посочено от операнда-цел. Стойността  се извлича от върха на стека. 
Алгоритъмът е обратен на push:

- запис на съдържимото от върха на стека на мястото, посочено от операнда-цел;

- SP = SP + 2; увеличаване стойността на SP с 2.

pusha — команда за групов запис в стека.

- при use16 — намалява стойността на указателя на стека SP с 16; последователно се записват в стека стойностите на регистрите AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI.

- при use32 — намалява стойността на указателя на стека ESP с 32; последователно се записват стойностите на регистрите EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI.

pushaw — последователно се записват стойностите на регистрите AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI (при use16 и при use32).

pushad — изпълнява следния алгоритъм:

- намалява стойността на указателя на стека ESP с 32;

- помества в стека последователно стойностите на регистрите EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI.

Следващите три команди изпълняват действия, обратни на по-горе описаните команди: 
popa; 
popaw; 
popad.

Следващата група команди позволява съхраняване в стека на флаговия регистър.

pushf — съхранява флаговия регистър в стека. 
Работата на командата зависи от атрибута размера на сегмента:

- при use16 — в стека се записва регистъра flags с размер 2 байта;

- при use32 — в стека се записва регистъра eflags с размер 4 байта.

pushfw — винаги работи като pushf с атрибут use16. 
pushfd — съхранява в стека флаговия регистър flags или eflags в зависимост от атрибута разрядност на сегмента (също като pushf).

Аналогично, следващите три команди изпълняват действия, обратни на разгледаните по-горе: 
popf;
popfw; 
popfd.

Основните видове операции, за които използването стека е неизбежно, са:

- извикване на подпрограма;

- временно съхранение стойностите на регистрите;

- определяне на локални променливи.