7.Инструкции-формати, операции, групи инструкции и форматиране на данни

Instruction set

IS е набор от инструкции за даден процесор - множеството от всички инструкции, които може да изпълнява процесорът. Инструкциите биват в няколко различни формата - тоест, възможни дължини и от какви полета се състоят. Теоретично една инструкция се състои от 4 полета, а именно код на операцията, адрес на операнд 1, адрес на операнд 2 и адрес на резултат.

Като поле в инструкцията може да се сложи стойноста на операнда, но това е неудобно, защото инструкцията е трудна за промяна. Затова е широко прието да се работи с адреси.

Ако операндите са представени със стойности, първо се чете инструкцията, после се отделят операндите и това е най-бързият начин на работа. За сметка на което е много неудобен за работа - операндът има фиксиран размер, който обикновено трябва да е малък (често 1B), за да бъде къса (съответно, бърза) самата инструкция. Използва се понякога, за къси константи.
Тъй като 3 адресни полета може да са много, се решава Арез да се записва на мястото на Аоп1, подменяйки деструктивно съдържанието му. Прочитане на операнда от подаден адрес не влияе на стойността на самия операнд. Така получената инструкция е със следния вид:

Кодът на операцията указва на АЛУ какво точно да извърши с операндите.
Върху тази обща форма са възможни три интерпретации на дължината на инструкцията:

1. Всички инструкции за набора(IS) да се изберат с еднаква дължина(примерно 4B). Това има предимството, че кешът(cache) ще работи много добре, тъй като ще се знае дължината на всяка следваща инструкция, ще се прочита цялата и няма да се налага да се дешифрира предварително (за да се разбере колко е дълга).

2.Няколко определени дължини на инструкциите (например 4 фиксирани дължини - 2B, 4B, 6B или 8B за дължина на инструкция). Тогава, колко е дълга инструкцията ще се определя от най-левите 2 бита от кода на операцията. Операционните кодове ще се разделят на 4 групи в този случай.

3.Кодът на операцията няма връзка с дължината - тя е контекстно зависима, променлива за различните инструкции и се определя по време на четенето им. Като се стигне до определен байт, ще се разбере, че инструкцията е свършила. В този случай кодът на операцията определя броя на операндите. След него следват спецификация за операнд1, за операнд2 и за result.

Освен формата на инструкцията, важно е също какви и колко различни операции ще се съдържат в нея. Операциите са свързани с аритметическите блокове и процесора. След като се прочете инструкцията, се казва кои блокове ще са нужни на процесора за нейното изпълнение.
При създаване на процесор първичното е наборът от инструкции. Това ще рече, че първо се решава какви инструкции ще бъдат включени в набора, какви и колко операции ще се изпълняват, върху какви данни ще се изпълняват операциите, а след това се създават процесорните блокове, необходими за тях.

Форматът на инструкцията дефинира броя на полетата в рамките на инструкцията, тяхното функционално предназначение и дължина.

Форматът на инструкцията съдържа:

-код на операцията(КОП)

-полета на операндите

-поле на резултата

-евентуално адр. Поле за следваща инструкция

Логически операции:

Логичеките операции в процесора са побитови, т.е. операциите се извършват над битове с едн. позиции в операндите. Данните могат да приемат само 2 стойности: 1(true)  и 0(false)-бит-ориентирано представяне.

Функционални групи инструкции:

Въпреки всички различия в операционните кодове за различните процесори, съществуват функционални групи инструкции, които се поддържат от всички процесори.

1.Инструкции за трансфер на данни

Трансфер може да се осъществи между регистрите на процесора, клетки в паметта, стека. Във всяка инструкция за трансфер трябва да са посочени източника и дестинацията, както и дължината на данните.

2.Инструкции за аритметична обработка

Събиране, изваждане, умножение, деление, унарните операции( abs, ++, --, - ) на числа с фиксирана точка, плаваща запетая и пакетирани десетични числа. Изпълнението на аритметичните операции предизвиква трансфер на данни за зареждане на операндите в регистрите на процесора, за да могат да бъдат използвани от АЛУ-то, както и запис на резултата от АЛУ-то в регистър на процесора.

3.Инструкции за логическа обработка

При тях се изпълняват булеви операции над битове, дума и др.

Not- логическа инверсия(инвентират се битовете на операнда), and – конюнкция(лог.умножение), or – дизюнкция(лог. събиране), xor – ексклузивна дизюнкция(при различни операнди резултата е 1, а при еднакви е 0 ).

- логическо изместване- битовете на операнда се изместват с 1 или повече позиции в ляво (LSL-logical shift left) и в дясно(LSR-logical shift right), при което в единия край битовете се изгубват, а в др. край се вкарват нули:

Тези операции не се изп. за изолиране на полетата на битове в думата. Излишните битове се изместват извън рамките на разрядната решетка

- аритметично изместване-данните се третират като цяло число със знак и знаковия бит не участва в изместването.При аритм. изместване вдясно(ASR-aritmetic shift right) освободените позиции надясно от знаковия бит приемат нечетни стойности.

Аритм. изместване надясно с 1 разряд на числа е еквивалентно на деление на 2, а аритм. изместване наляво с 1 разряд е екв. на умножение с 2 като знака на числото се запазва.

- ротация(циклично изместване)- знаковия бит пак не участва в ротацията. При тези операции за циклично изместване на вляво ARL и вдясно ARR се запазват всички битове на операндите.

4.Инструкции за конвертиране на данните

Служат за форматиране на  данните или за промяна на  техния формат (например трансф.от десетична към двоична бройна система).

5.Инструкции за управление на системата

Привилегировани инструкции, които се използват в режим на супервайзор на ЦП и ОП. Такива са инстр за четене или зареждане на управляващите регистри, промяна на ключ за защита на паметта и други.

6.Инструкции за предаване на управлението

Те променят естествения ред на изпълнение на инструкциите в компютърната програма, като актуализират съдържанието на PC с адреса на инструкцията подлежаща на изпълнение. Включва инструкции за преход, извикване и връщане на процедура, примитиви за цикъл, прекъсване.

7.Инструкции за безусловен преход

JMP съдържат в адресното си поле адреса на следващата инструкция, която трябва да бъде изпълнена. Предизвиква зареждане на указания адрес на инструкцията в PC.

8.Инструкции за условен преход

Те тестват кода на условията CC (Condition Code), който включва флаг, отразяващ типа на резултата на определената операция. Когато е изпълнено условието, PC се зарежда с адреса на инструкцията, указана в адресното поле. В противен случай се изпълнява инструкцията, която следва от естествения ред на изпълнение.

9.Инструкции за символна обработка

Стрингът се деф. като наредена последователност от символи. Важат следните операции:

MOV- трансфер на стринг; CMPS- сравняване на стрингове; търсена на шаблон; конкатенация; INS – въвеждане на стринг; OUTS- извеждане на стринг

10.Инструкции за вход/изход - поддържат въвеждане и извеждане на информация

INS – операция за вход; OUT-операция за изход