15. Маршрутен протокол RIP

RIP (routing information protocol) e широко използван маршрутизиращ протокол с вектор на разстоянието (distance vector). Той е подходящ предимно за малки мрежи, в които относително рядко настъпват промени в топологията. Всеки ред в маршрутната таблица на RIP маршрутизаторите съдържа информация за направлението, следваща стъпка към това направление и метрика. Метриката обозначава разстоянието в стъпки до местоназначението, т.е. метриката използвана от RIP протокола е брой хопове. Максималният брой хопове в една RIP мрежа е 15.

RIP таймери

RIP на всеки 30 секунди изпраща копие на маршрутната таблица към съседните маршрутизатори. Таймерът за невалиден маршрут (hold down time) е 180s. Определя интервала от време, след който даден маршрут се счита за невалиден, ако маршрутизаторът не е получил съобщения за него.

Когато даден път бъде отбелязан като невалиден, се изпращат съобщения с тази информация към съседните маршрутизатори и се преустановява използването му. Тези съобщения се изпращат до изтичането на таймера за изтриване на маршрут (flush timer). След което пътят се изтрива окончателно от маршрутната таблица.

Формат на RIP пакетите

Първата версия на RIPv1 не поддържа subnet маски (VLSM), респ. CIDR.

Втора версия на протокола - RIPv2, поддържа VLSM, респ. CIDR.

Форматът на пакетите на версия RIPv2 е следния:

Първите три полета Command, Version и Routing domain представляват заглавната част на пакета, а останалите шест полета съдържат данни за маршрути и комбинация от тях може да се повтаря до 25 пъти в един RIPv2 пакет. За пренасяне на информацията от по-големи маршутни таблици се използват няколко RIPv2 пакета.

Полето Command указва дали пакетът съдържа заявка или отговор.

Полето Version указва версията на протокола, за RIPv2 тази стойност е 2.

Полетaта Routing domain и Route Tag не се използват и се запълват с нули.

Полето Address family е равно на 2, ако следва IP адрес. Ако имаме заявка за цялата маршрутна таблица, е 0.

Сходимост на RIP

При промяна в топологията на мрежата се налага всички маршрутизатори да преизчислят своите вектори на разстоянията и да достигнат до непротиворечиво описание на новата топология.За увеличаване на скоростта на сходимост на RIP се използват различни методи, например разделяне на хоризонта (split horizon). Тези методи намаляват вероятността за поява на цикли в маршрутите, но не могат да гарантират отсъствието им.

Count to infinity

Максималният брой хопове в RIP е 15. Всяко местоназначение, което е на разстояние над 15 хопа се приема за недостижимо. Това прави невъзможно прилагането на RIP в мрежи с повече от 15 рутера. Но ограничава ситуацията “броене до безкрайност” (Count to infinity), при която могат да се получат цикли в маршрутите.

Версии на RIP

RIPv1 прилага само classful маршрутизация, т.е периодичните updates не носят subnet информация.

Не е възможно да имаме подмрежи от един и същи клас с различни маски. С други думи, всички подмрежи от даден клас трябва да бъдат с еднакви маски.  RIPv2 е разработен през 1994 г. и има възможност да носи subnet информация, да поддържа CIDR. За поддържане на обратна съвместимост с версия 1 запазено е ограничението от 15 хопа.За сигурност е въведена аутентикация с явен текст, подобрена с MD5. За да не се товарят хостове, които не са участници в RIP, RIPv2 “мултикаства” обновленията на адрес 224.0.0.9, за разлика от RIPv1, който е broadcast. RIPng е разширение на RIPv2 за поддържане на IPv6.