В настоящата тема следва да бъдат разгледани форматът на инструкциите в IA-32e режим на работа и използването на REX префикс.

Дадена инструкция е разделена на няколко елемента: 1) Instruction prefixes – отразяват се на поведението на операциите които трябва инструкцията да извърши. 2) Opcode – може да бъде един или повече байта (до три цели байта). 3) ModR/M байт – не задължителен и понякога може да съдържа част от opcode (кодът на операцията). 4) SIB байт – не е задължителен и представлява комплексни индиректни паметни форми. 5) Displacement – отместването не е задължително и е стойност с варираща големина от байтове (byte, word, long). 6) Immediate – не е задължителен компонент и се използва като числова стойност от вариращи размери от байтове (byte, word, long).

Инструкционни префикси (Instruction Prefixes). Те не са задължителни и се използват когато на основното поведение на инструкцията не достига функционалност. Има четири типа префикси:1) Lock and Repeat. 2) Segment Override. 3) Operand Size. 4) Address Size. Всяка инструкция може да има до 4 префикса и всеки префикс не трябва да бъде използван два пъти, иначе може да се интерпретира от процесора като недефинирано поведение. Lock префиксът се използва, за да се заключи магистралата за писане. Използва се с множество техники за синхронизация на кода.

Repeat префиксите са замислени да бъдат от същия тип като Lock префиксът, така че инструкцията да може да има само Lock или Repeat, не и двата префикса по едно и също време. Repeat префиксите се използват само със string инструкции които поддържат този префикс. Има два repeat префикса, REPZ (повтаряне докато Zero флагът не е вдигнат) и REPNZ (обратното).

Segment Override се използва, за да се смени сегмента по подразбиране на инструкцията. Всеки регистър за общо ползване има свой сегмент по подразбиране. Например SS за ESP, DS за BX, и т.н.

Operand Size Override е отговорен за смяната на размера на операцията. Това означава, че ако даден код се изпълнява в 32 битова среда и този префикс се използва, тази инструкция ще се изпълни като 16 битова инструкция.

Address Size Override работи като префиксът Operand Size, но върху операнда при косвен модел на паметта. Така, ако се чете (в 16 бита) от [BP+DI], след префиксиране, резултатът е четене от [EBX].

Например (при модел на декодиране по подразбиране – 16 битов):

MOV AX, BX // размерът на операцията е 16 бита, понеже AX и BX са 16 битови регистри.

MOV EAX, EBX // 32 бита.

MOV EAX, [EBX] // EAX е 32 бита, така че се четат 32 бита от паметта. Но тук:

MOV [EBX], 5 // Вижда се проблемът – не се знае размерът на операцията. Затова трябва явно да се укаже в асемблерния код размерът на операцията.

Opcode Кодът на операцията е статичен елемент от инструкцията който води до (дефинира) самата инструкция. Големината на кода на операцията варира от 1 до 4 байта. Той също може да включва и още 3 бита от REG полето от ModR/M байта.

ModR/M Някои инструкции изискват ModR/M байтът, за да специфицира формата на операндите. И при някои други инструкции типовете на операндите стават ясни предварително от техния код на операцията и не се нуждаят от ModR/M байт, за да се специфицират. ModR/M байтът не е задължителен, като ModR/M може да доведе до следващ SIB байт. Кодът на операцията на инструкцията има информация за типа на операндите, но тези типове биха могли да бъдат разширени по някакъв начин, например да има immediate операнд или по-сложен начин за образуване на ефективния адрес. Ролята на ModR/M е да дефинира дали са необходими SIB байт, immediate операнд или отместване. По този начин той допълнително дефинира регистрите, които се използват, в зависимост от типа на операндите. ModR/M се образува от три полета:

SIB означава Scale-Index-Base, това е един байт който съдържа тези полета. Той не е задължителен и ако се използва, трябва да бъде след ModR/M байтът. SIB прави ефективния адрес по-изразителен и по такъв начин се използват по-малко инструкции, за да се изчислят по-сложни адреси. Форматът е:

и се представя като [INDEX*SCALE + BASE].

Отместване (Displacement). Отместването не е задължителен компонент, а може да бъде използвано, само ако R/M полето позволи. Размерът на отместването варира между 1 байт, 2 байта или 4 байта, MOD и R/M полетата дефинират това. Това поле трябва да следва ModR/M байта или SIB байта, ако такъв съществува.

Immediate. Инструкциите могат да зареждат стойности в регистри или да използват просто числа, а за да извършват други операции. За да не зареждат тази информация тя може да бъде част от инструкцията.

При IA-32e архитектурата съществува така нареченият REX префикс Той позволява следното: 1) Използване на допълнителни регистри с общо предназначение и XMM-регистри; 2) Използване на 64 битов размер на операнда.

Префиксът REX има следния формат:

| Име на полето | Позиция на бита | Дефиниция |
| --- | --- | --- |
| - | 7:4 | 0100 |
| W | 3 | 0 = размер на операнда |
|  |  | 1 = 64 битов размер на операнда |
| R | 2 | Разширение на полето ModR/M |
| X | 1 | Разширение на полето SIB |
| B | 0 | Разширение на полето ModR/M, SIB или Opcode |