+Конвенционални компютърни архитектури.Формат на командите. Критерии за избор формата на командите. Разширени кодове на операциите

Архитектура на IBM

(Фигура 1)

В архитектурата на IBM се включват един или повече ЦП свързани с обща памет, наречена оперативна. Разполага до седем процесора за вход и изход наречени канали от 0 до 6. Каналите са самостоятелни процесорни системи с буферна памет, със свой набор от машинни команди. Изпълнението на тези машинни команди води до реализация на входно изходния обмен между прикрепеното към канала УВИ и оказаната в командната област ОП наречена входно-изходна. Каналите имат буфери за обмен с устройствата но нямат памет за машинните програми наречени канални програми. Каналните програми се създават от програмиста или са включени в модулите на ОС, те се разполагат някъде в ОП. При инициализиране на една входно-изходна операция на канала се подава адреса на началото на каналната програма. Активирания канал извлича този адрес в свои РС и от този момент започва да изпълнява каналната програма по общи принципи. Каналите биват два вида – мултиплексорни и селекторни.

Към мултиплексорните се прикрепят бавните устройства. Мултиплексорния канал работи в цикъл на последователно обхождане на всяко прикрепено към него входно изходно устройство (сканиране). За всяко едно устройство той поддържа в себе си буфер за обмен с това устройство. Ако при сканиране текущото устройство има заявка за обмен, то се обменя един байт информация между буфера и устройството. След това каналът преминава към следващото устройство. Ако по време на обхождането и на обмена някой буфер се напълни ( при четене ) или се изчерпи ( при записване), то каналът извършва обмен на още една порция данни между буфера и входно изходната област на ОП. След което механизма на сканиране и обмен продължава. Този вид обмен е много бавен и за това се използва при бавните устройства.

Селекторните канали са за бързите устройства. С номера от 1 до 6. Селекторния канал има само един буфер за данни. При получаване на заявка за обмен такъв канал осъществява цялостно обмена с устройството и след това приема следващата заявка за обмен. Към този канал подключват магнитни ленти, дискове и барабани, комуникационни устройства (за връзка с други мрежи). Една разновидност между двата канала е блокмултиплексорния канал. Той работи на същия принцип като мултиплексорния, но обмена се осъществява на порции от еднакви блокове. Взаимодействието между каналите и входно-изходните устройства се осъществява по стандартизиран интерфейс. Тъй като входно-изходните устройства имат своя специфика в интерфейса, то между канала и устройството се поставят устройства преобразуватели наречени контролери. Обикновено контролера се вгражда вътре в входно-изходното устройство, но може и самостоятелно. Има контролери които поддържат няколко входно-изходни устройства.

ОП е разделена на байтове от осем бита номерирани от ляво на дясно. Използват се понятие като полудума (два байта), думи (четири байта), дълга дума (осем байта). Максималната теоретична памет е от порядъка на 16 Mb (224). IBM използва следните представяния на данните – десетичен пакетиран формат на числата, двоичен фиксиран и двоичен с плаваща точка. Числата с плаваща точка се представят в 64 бита, като най-десния байт е поле за порядъка като се формира като към 128 се прибави стойността на степента. Символите се представят в двата стандарта ASCII (8 битов) и ABCDE.

ЦП - -състои се от устройство за управление, АЛУ, няколко MAR – регистри, няколко вътрешни служебни регистри, РС, регистър на командите и регистър за управление (PSW). PC и PSW заемат физически първите осем байта на ОП. Има 16 регистъра (32 битови) с общо назначение, с номера от R0 до R15. Има четири регистъра (64 битови) за работа с плаваща аритметика (R0, R2, R4, R6). Командите които използва са около 240. Те са дълги два, четири или шест байта.

Архитектура на CDC

(Фигура 2)

Входно-изходния обмен в CDC се осъществява от самостоятелни процесорни системи (PPU). Всяка самостоятелна процесорна система има собствена памет за буфери, за обмен и за своите програми. Техните програми се оформят по структурата на подпрограми и всяка се кръщава с трисимволно име. Програмите предварително са съставени и заредени в самостоятелна процесорна система. Зареждането става ръчно две трети набиране команда след команда от пулта за управление на самостоятелна процесорна система и една трета перфолентен код или интерфейс към специализирано устройство. PPU - програмите  не могат да се управляват от основаната компютърна система (нито от ОС, нито от програмиста).

Нещо повече ЦП няма пряк електронен достъп до PPU – то. Така, че при грешка в PPU – програмата (при зацикляне например) единствения начин да се преустановят е изключване от ел. системата на цялата компютърна система. (47% от пазара на тези системи, крупни информационни системи, резервации на билети).

Всяко PPU има в ОП една присвоена пощенска кутия. Тя заема 60 бита (1 дума в CDC). Когато една потребителска програма прави заявка за вход/изход, то ОС формира в съответната пощенска кутия заявка със следната структура. 1 – те 18 бита – името на PPU подпрограма (6 бита => 6*3 =  18), последните 18 бита дават адрес на FET таблица. В CDC обмена се осъществява по схемата на кръговия буфер. Тъй като паметта е линейна, FET таблицата дава адреса на началото на кръговия буфер, адреса на последния. Когато се записва имаме адреса на края, където се записва,  а когато се чете  - адреса на първия. Всяка клетка от буфера е една дума. Могат да се обменят до 64 думи наведнъж. Кръговия буфер е 65 думи, една дума повече за да не се получава застъпване на опашката (IN = OUT). Тъй като едновременно може да се чете и записва буфера, всяко PPU щом свърши изпълнение на някаква своя подпрограма се обръща към пощенската кутия в ОП, за да провери има ли следваща заявка за нея, ако няма през определено време отново поглежда, докато не се появи заявка. Щом се появи, то я приема в своята памет (ПК) и започва да я изпълнява.

Паметта бива два вида – основа и разширена (ECS). Първата е много по бърза в сравнение с втората. Тя е 218 думи. CDC използва същите видове представяния на данните, както IBM, символни (6 бита всеки). CDC използва мета битове към всяка дума, което указва вида на представяне на данните.

ЦП на CDC се състои от УУ, АЛУ, регистър на командите, РС, MAR и MBR регистри. MAR регистрите са 18 битови, а буферните 64. Има 24 регистъра с общо предназначение, групирани в три категории -  А, Х, В регистри (всяка по 8 регистъра): А  - адресни (18 – битови), В – 60 битови буферни и Х – индексни (18 битови). Групата А0, Х0, В0 се използва за обмен между ЦП и разширената памет.

А(1-5), Х(1-5), В(1-5) са за четене от дума в ОП в буферен В регистър. Ако в такта Т на процесора в Аi (i = 1, .. , 5) се занесе стойност в такта Т+1, процесорът автоматично прехвърля в Bi клетката от паметта, указвана от Аi + Хi регистъра, т. е. занасянето служи като превключвател за четене. Аi , Вi , Хi (i = 6, .. , 7) служи за записване в ОП по схемата. Когато в Аi (i = 6, .. , 7) в такт Т се занесе стойност в такт Т+1 съдържанието на Вi се занася в клетка с адрес Аi + Хi . Това дава отражение на стила на програмиране – няма явни команди за присвояване.

Архитектура на DEC.

(фигура 3)

Архитектурата на DEC e университетска разработка. Тя е много добре структурирана и донякъде с концепции различни от тези от тези на IBM и CDC. Докато IBM, CDC и други мощни американски и японски корпорации използват технологията на индивидуални информационни канали за интерфейс на основните компоненти, в DEC се използва “магистрална организация” (шина). При нея имаме стандартизиран набор от магистрални линии (обща шина) към която еднотипно се подключват всички останали компоненти. Тези линии се групират в: линии за данни, линии за адреси, линии за управление, линии за контрол (за надеждност), линии за синхронизация. На шината има специални изводи, наречени гнезда (куплунзи) към които по еднообразен начин се подключва някое устройство. DEC системите са ориентирани към работа в “реално време”. Те владеят почти целия пазар на компютърно управление на производствено технологичните процеси. Освен характерните за всяка компютърна система устройства, към шината могат да се подключват стандартно стотици “датчици” за подаване на данни и устройства манипулатори, които превключват тригери на производствени процеси. Най-общо от датчиците постъпват сигнали, активира се съответната потребителска програма, обработва информацията от датчика, формира данни (управляващи сигнали) и ги подава на съответния манипулатор. Времето за реакция трябва да бъде в рамките на т. нар. критична секция, т. е. да бъде достатъчно късо за да може реакцията на манипулатора да успее да предотврати някаква “катастрофа” с производствените процеси. Този интервал в различните ситуации е различно дълъг – от части от секундата до столетия. Програмите за такова управление са сложни, като се има предвид че при настъпване на авария в производствения процес тя предизвиква верижна реакция на нови аварийни ситуации. В резултат на което се възбуждат сигнали от множество датчици, който се обработват от множество програми, а ЦП е един и работи по една програма, така че трябва да има сложни и сигурни софтуерни механизми, който да пренасочват ЦП, към онази програма, която в конкретната ситуация да има най-рисков характер. Това в DEC се решава по механизма на приоритетите. Всеки сигнали се подава с някаква степен на приоритет. Самите устройства също имат назначен приоритет. Освен това може да имаме програмно назначаване на приоритета. Действителния приоритет е равен на сумата от трите приоритета. При настъпване на сигнал, апаратно се изчислява неговия действителен приоритет и ако той е по висок или равен на текущия приоритет, то текущата програма се прекъсва и нарежда на опашка в стека, активира се нова програма, когато тя завърши възобновява се работата от стека на прекъснатата преди това програма. Това е схемата за реакция н реално време.

За постигането на концепцията “работа в реално време” архитектурата в DEC се опира на стекова организация на всички механизми. Стека е LIFO организация.

ОП е организирана с адресация отдолу нагоре (от дъното към върха). Управлението и поддържането на стека се реализира и управлява апаратно. За целта в ЦП има регистър (указател стек – SP), това са PDP с регистър 6, регистър 14 при VAX 11. За да може да се осигурява бърз достъп до ВИУ DEC залага на концепцията за непосредствена адресация на данните във ВИУ. На базата на самостоятелно ВИ адресно пространство. Това пространство се реализира с ВИ регистри върху самите ВИУ. Програмата директно може да адресира тези регистри, да пише и чете в тях. Обикновено винаги има един регистър, който е управляващ. Занасянето на стойност в него предизвиква активирането на ВИ обмен между самото външно устройство и други негови ВИ регистри.

За клавиатурата има два регистъра – 16 битови. Номерацията в тях е отдясно наляво. Единият е регистър за управление, а другия е регистър за данни. Ако в най-десния бит на регистъра за управление чрез машинна команда се занесе стойност единица в следващия момент в десния байт на регистъра за данни се занася двоичен код на натиснат клавиш от клавиатурата. Аналогично и за другите устройства, например за машинен диск – 6 ВИ регистъра. Единият стандартно е за управление, единия за указване адрес в ОП на област са данни за обмен, единия за указване на други данни за обмен, флагове за управление обмена с диска, два за специфициране физическия адрес на хранилището данни върху диска. Самата организация позволява прехвърляне на данни от един ВИ регистър в друг ВИ регистър (в рамките на една машинна команда). Това е равносилно на обмен на данни между ВИУ. Това е съществена концепция, тъй като при нея не се налага преминаване през междинната ОП, докато във всички други КС прехвърлянето на данни от едно у-во към друго, само след четенето на едното устройство от ОП и запис на друго у-во в буфера от ОП. Обмен на данни се осъществява по линиите данни по общата шина. Недостатъка е че когато тече този обмен, тези линии са заето, поради което едновременно друг обмен в този момент не може да се изпълнява, тоест ЦП също не може да извлича следваща команда от ОП в момента на изпълнение. За целта DEC изработва следната технология: обмен на данни, между кои да е у-ва става на много малки порции, за много късо време. Когато две у-ва искат обмен те изпращат заявка и се конкурират за достъпа да машината. ЦП е с най-висок приоритет. Тоест когато я поиска я получава. Той ползвайки шината извлича от ОП данни с рамера на командата. Праща сигнал за освобождаване на шината и продължава по нататък реализацията на стъпките на цикъла на командата. В този момент шината е свободна и други у-ва могат да я ползват. Кванта време, който им се предоставя е в рамките на завършване на цикъла на командата от ЦП, така че когато той има готовност за обработка на следваща команда да получи достъп до шината за прехвърляне на тази команда. В сравнение с входно/изгодния механизъм на IBM и CDC, DEC страда от съществени ограничения и слабости от гледна точка универсалността на вход и изхода. Все пак за целите, зак оито е проектирана DEC (управление на производствени процеси), твоа не е недостатък, тъй като няма условия за проявяване – няма обмен на големи порции данни, а единствено получаване на сигнали от датчици и изпращане на сигнали към манипулатор (управляващо у-во).

ОП има стекова организация, която е байтово ориентирана. Байта е 8 бита. DEC използва мини дължина на думата – 16 бита. Представянията на данните са: двоични числа с фиксирана точка (2 или 4 байта), двоични числа с плаваща точка (8 байта), използва представяне и кодиране на булеви стойности, а за символите използва ASCII-7, ASCII-8 кодови таблици.

ЦП – състои се от у-во за управление, АЛУ, регистър на командата, адресни и буферни регистри – вътрешни, 4 64 битови регистри – програмно достъпни, за работа с числа с плаваща точка, 8 16 битови регистри с общо назначение за адресация и обработка на числа с фиксирана точка. Отделно има регистър за у-е на цялата система (PSW – 2 байта). От осемте регистъра с общо назначение R6 и R7 изпълняват специална роял, R6 – указател към върха на стека, R7 – програмен брояч.

Формат на командите.

Същността на КС е да изпълняват команди. Командата описва операцията над определени данни и мястото на съхраняване на резултата. Операцията се указва чрез двоичен код (число наречено код на операцията), данните се специфицират чрез указване на местоположението им (операнди). Всяка команда представлява описание на КОП и операндите. Наредбата на полетата с тази спецификация определят структурата на командата, която се нарича още – формат на командата. Формата на командата не е случаен, той се подчинява не определени критерии: (1) командата да бъде остатъчно къса (колкото по къса – толкова по бързо се извлича от ОП); (2) решава вечния проблем на програмиста с недостиг на памет, тъй като програмата може да съдържа вече много команди. Командата се прави къса, като се скъсяват нейните структурни полета. Полетата за операнди се скъсяват чрез специални метода за адресация, например в IBM допустимата памет е 224 байта, за да укажем адреса на някой байт не е необходимо поле с размер 24 бита. IBM въвежда обаче следния вид адресация – използва 16 битово поле (от което левите 4 бита задават номер за някой регистър с общо назначение, а десните 12 задават отместване спрямо някои относителен адрес). Например ако <R2> = 100000, то тази стойност се разглежда като относителен адрес на област от ОП, на разстояние 100000 байта от началото, и спрямо него имаме отместване D на адресираната клетка. Като се има предвид  че регистрите са 32 битови, по този механизъм могат да се адресират 232 + 212 байта, т. е. може да се адресира по-голямо адресно пространство, отколкото фактически ОП. По този начин IBM вместо 24 използва 16 бита. Този механизъм се нарича адресация чрез регистрова база, прилага се от всички КС, включително PC.

Методи за адресация:

- пряка адресация – полето за операнд съдържа абсолютния адрес на клетката за достъп (спрямо началото на ОП);

- регистрова адресация (разновидност на пряката) – полето за операнд съдържа номер на регистъра съдържащ данната, има го във всички КС;

- непосредствена адресация – полето за операнд съдържа данната, обикновено това са константи с малки размери, които се кодират в 1 байт (обикновено като флагове за разклоняване на програмата, символи и еднобайтови константи);

- косвена адресация – полето за операнд съдържа адрес на поле от ОП, което съдържа адреса на данната (до три нива на вложеност), в полето КОП се кодира нивото на дълбочината;

- индексна адресация – към адреса получен по съответния метод на адресация се прибавя съдържание на някои регистър (наречен индексен) – формално число представлява абсолютен адрес на клетката;

Обикновено броя на операциите е 2. Семантиката: обикновени изглежда така: <ОП2> ::= <ОП1> <операция> <ОП2>. Във VAX-11 се допуска да има до 6 операнда. Броят на операндите явно се указва в полето на КОП. Така например в IBM се използват левите два бита за указване броя операнди и формата на командата.

Съкращаване полето КОП – разширени кодове на операциите. В КС е целесъобразно дължината на командата да бъде крайна или съразмерна на полето на кодиране на числа с фиксирана точка. Във всички системи данните и кода на програмите се разполагат смесено в ОП. Има специално заделени области за код и за данни. Транслаторите на всички езици при формиране на машинни код разполагат ту код на командите, ту данни, ТУ 144 (J), … и т. н. Данните винаги трябва да се разполагат на границата на дума (адрес кратен на 2 или 4). Също и за машинни команди. За да не се получават дупки, промеждутъци в ОП е необходимо полетата в които се кодират командите и данните да са еднакво дълги. Поради тази причина обикновено размера на командата е кратен на размера на думата. Това означава че на практика за структурата на една команда имаме заделена минимална памет. Ако разгледаме едно множество команди, обикновено имаме 2, 3 – едно и безоперандни команди, т. е. семантиката на командите е такава. Например безусловен преход, т.е. за заделения размер на командата, ако изключим полето за операнда остава достатъчно голямо поле за КОП. Идеята на механизма е така да кодираме операцията за машинна команда, че за еднооперандните да използва по-голям КОП, двуоперандните малко по-малък, триоперандните още по-малък, като по този начин запазим почти същия размер на командата. Нека имаме L3 операции. Тогава можем да ги кодираме с битове l3: 2l3 >= L3; полето КОП не може да бъде <= на l3. Ако полето за операнд е d то за двуоперандните разположени с поле за КОП с размер l3 + d. Идеята е следната: в полето КОП да сложим флаг (1 бит) със стойност 0 (3 операнда), 1 – двуоперандна (може и обратното).

2l2 >= L2;

2l2 + d  - 1 >= L2;

За еднооперандните също ни трябва маркер (1 не е дву (три) операндна). Плаващ размер на полето КОП: не се използва само в IBM. В минимашините имаме твърдо поле (8 бита поле КОП). Левите два дават формата на командите и брой операнди.

Полето на КОП да бъде достатъчно голямо, но не прекалено, за кодиране на всички възможни операции, кодиране на непредвидими операции.

Полето за команда да бъде кратно на броя символи, които във същия размер поле могат да се кодират (да няма дупки в паметта); CDC – 60/30 бита команди (6 бита символи), IBM и DEC 16/32 и 8 битови команди (символ 8 бита).