Канална организация на IBM 370/390. Механизми за вход – изход.

В потребителската програма П1 има макрокоманда READ.  Транслаторът на съответния език или ОС преобразуват макрокомандите READ, WRITE  и т.н. в SVC команда към някой подмодул наречен физическа система за управление на вход-изход (ФСУВИ). По механизма на SVC прекъсване и по механизма на предаване на параметри чрез R1 ФСУВИ (PIOCS) – аналог на BIOS в персоналните компютри, получава параметрите на заявката, проверява съответния канал (устройство) дали са свободни (проверката се извършва чрез командите на ОС – TIO (Test Input-Output), TCH (Test Channel))  и ако не е свободен зарежда заявката в опашка към съответния канал. Ако е свободен попълва  пощ. кутии CSW – 8 bytes, CAW – 4 bytes, с необходимите параметри и след това се изпълнява командата SIO (Start Input-Output). Тя има единствен параметър адрес на 4 байтово поле, където най-десните 2 байта задават номера  на канала и номера на устройството за вход-изход. CPU изпълнявайки тази машинна команда SIO изпраща електронен сигнал към указания канал и устройство. Каналът представлява самостоятелна компютърна система със свой набор от машинни команди. Тези маш. команди са 8 байтови наричат се CCW и имат следната структура:

0 byte: код на операцията

1-3 byte: адрес на В/И обмен в ОП

4-5 byte: флагове за управление

6-7 byte: n – брой байтове за обмен

Последователност от няколко CCW команди, които реализират цялостно една входно-изходна операция образуват т.нар. канална програма.

Каналът няма памет за каналните програми. Има единствено PC, регистър на командата IR и вътрешни MBR регистри (буферни). Каналната програма се формира в тялото на потребителската програма П1 или от ОС, или от самия програмист (не от транслатора). Възможно е  за един и същ файл да има няколко канални програми – дори само за една инструкция (напр. READ), в зависимост от спецификата на вх-изходния обмен, която се използва в програмата. Тази специфика е запрограмирана в модулите на ОС като стандартни конфигурации или от програмиста индивидуално. Когато потребителската програма издава SVC команда за вход-изход като параметър към ФСУВИ задължително се предава адреса на каналната програма. ФСУВИ записва този адрес в пощ. кутия CAW. Програмистът има възможност да управлява процеса на вход-изход като задава различни управляващи флагове към канала. Флаговете се разделят в две категории:

- за управление на цялостната вх-изх. заявка

- за управление на отделна стъпка (CCW) от изпълнението на заявката.

Първият тип се задава чрез полето CSW – 8 bytes

- 4-7 bit на 0 байт от CSW задават ключ за защита на паметта (с цел да не може канала да пише върху чужда програма).

- 1-3 byte адреса на началото на вх.-изх. област в ОП, където ще се осъществи обмена.

- 4-5 byte флагове за операцията

- 6-7 byte   N (брояч) общ брой байтове за обмен.

Ако дадената вх.-изх. заявка се реализира от 5 команди CCW, то N  е равно на общия брой байтове, които всяка от тези команди обменя. Съдържанието на това поле се предава от потребителската програма към ФСУВИ чрез регистъра R1. Преди да издаде SIO командата ФСУВИ зарежда в пощ. кутия CSW получения от потр. програма параметър.

Флаговете за управление биват 2 групи:

- управление на канал

- управление на устройство – специфични са за всяко устройство и са описани в документацията му

Първият тип са общи и биват от вида:

- потискане на аварийни ситуации настъпващи при неправилна дължина на данните – т.е. ако брояча в някоя CCW команда е едно число, а устойството не поддържа такъв обмен. Ако този флаг не е 1, т.е. не е вдигнат, ще настъпи аварийна ситуация поради невъзможност да се изпълни командата. Ако флага е 1, то ще се извърши обмен на толкова байта, колкото позволява устройството, а останалите се губят.

- потребителска обработка на аварийни ситуации

- блокиране записа в ОП. Свързано е с обработката на програмни тестери, които ОС автоматично стартира от време на време, когато има свободно процесорно време. Това се прави с цел самотестване на конфигурацията и устройствата. В този случай се симулира записване в ОП.

Цикъл на работа на канала – получавайки ел. сигнал каналът прехвърля в своята памет: полето CAW в  PC  и CSW  в друго поле свои регистър. След което по стандартна схема започва да изпълнява команда след команда. По съдържанието на своя PC зарежда в своя IR регистър предстоящата CCW команда, PC=PC+8, изпълнява CCW командата, проверява има ли следваща CCW команда. Ако има следваща команда, то цикъла се повтаря. Ако няма, то формира в своя регистър CSW флагове указващи как е завършила операцията и докъде. След това прехвъпля този свои вътрешен регистър в пощ. кутия CSW и издава сигнал за прекъсване по вх-изх. към CPU. Софтуерният обработчик на вх-изх. прекъсвания анализира коя потр. програма отговаря на заявката и по съответните механизми препредава този отговор на потр. програма. Този механизъм е известен като канална организация на изчислителните системи.

Структура на каналната команда.

CCW  е 8 байта.

0 byte: код на операцията

1-3 byte: адрес на В/И обмен в ОП

4-5 byte: флагове за управление

6-7 byte: n – брой байтове за обмен

0 бит – подтиска ситуацията неправилна дължина на данни

1 бит – верига команди

2 бит – верига данни

4 бит (флаг маркиращ подтискането запис в ОП) – използва се от програмните тестери. Те анализират в/и устройства и симулират запис в ОП

5 бит (програмно управляемо прекъсване) – индикация за командата. При настъпване на ненормално прекъсване на командата(програмата) – анализа на грешката и отсраняването и се поемат от потребителската програма.