13.05.1998г.

Вход – изход в РС

В/И обмен се осъществявя по 3 начина.

1-ви - процесорът непрекъснато обхожда състоянията на В/И  регистри на устройствата.

2-ри  - е чрез механизъм на прекъсване. Устройството прави заявка за прекъсване с цел обмен. По механизма на обработка на прекъсванията се активира резидентна програма на ОС, която реализира обмена.

3-ти  -  чрез специално устройство контролер за директен достъп до паметта, която получава заявка от някое устройство за обмен меду него и ОП. Обмена се извършва паралелно с работата на микропроцесора.

1. Обмен чрез В/И регистри – микропроцесора поддържа 64К адресно достъпна памет, която е извън адресното пространство в ОП. Тази памет се нар. В/И адресно пространство и физически се поддържа частично върху системна платка (дънна платка), а друга част може да бъде на друг функционален блок. Това адресно п-во има фиксирана семантика, т.е. от еди кой си до еди кой си байт са за конкретно предназначени устройства. Например първите 31 байта са за контрол за директен достъп до паметта. Следващите няколко байта са за програмируеми интервални данни. Следват байтове свързани за обмен по комуникационните адаптери. След това за обмен с хард диска и т.н. Тези байтове имат фиксирана структура и размер свързан с устройството, за което са предназначени. Те могат да бъдат с обем от 8 бита до 32 бита. Обикновено тези структури байтове се наричат регистри на В/И устройство и винаги към всяка отделна група регистри има 1 наречен управляващ регистър. Той изпълнява ролята на превключвател-тригер, т.е. когато в конкретен негов бит, най-често най-младшия се занесе стойност, на следващия такт на микропроцесора в друг байт от тази група или в други байтове се осъществява обмен с конкретното устройство. Например ако в 61 байт на В/И адресно пространство се постави 1-ца в най-десния бит, то това предизвиква нулиране на клавиатурата, ако в друг бит на този байт се постави 1-ца това предизмиква прочитане от буфера на клавиатурното устройство кода на натиснатия клавиш. Така, че в 62 байт се получава двоичния код на този натиснат клавиш. Когато се стартира от ел. Ключ РС-то, схемите за първоначално зареждане от т.нар. с-ма ВIOS поставят примерно в 61 байт бита за начални състояния на клавиатурата с цел установяване дали тя е годна за работа. Това е принципа на работо с В/И устройства. Писането във В/И адресно пространство става на порции от 8 бита до 32 бита чрез специализираната команда OUT , а четенето с командата IN с параметри регистър адрес от В/И адресно пространство. Регистрите могат да бъдат само EAX(32 бита), AX(16), AL(8). Тези команди за В/И се зареждат в микропроцесора за изпълнение в следствие на адресацията IN чрез двойката регистри (CS, IP). Микропроцесорът по време на формирането на физическия адрес на паметта зарежда въвъ вътрешни свои регистри невидими за програмистта дескриптор на сегмента съдържащ адресуемата команда. Този дискриптор има поле  DPL(2) и тип(5 бита). Това поле-тип чрез флагове следи контрола (защитата) по изпълнението на I/O командите, а другото поле (ниво на привилегегия) на дескриптора определя дали процедурата, функцията или главната програма съдържаща I/O програмата има разрешени права за използване на тези 2 команди. При обръщение от процедура на процедура или към подпрограми, както и към модул на ОС става унаследяване нивото на привилегия. Полето тип в дескриптора за данните на всяка една от тези двойки регистри съответства също дескриптор, например дескриптор сегмент данни, дескриптор на стека, дескр. На разширената област на системата и т.н. Те също имат полето тип и поле за ниво на привилегия. Тези полета имат по-други флагове, защото е друга семантиката на използването им, но предназначението им е да контролират и защитават достъпа до съответния адрес на ОП – това може да бъде достъп от вида Readonly, Writeonly, Read, Write и т.н.

2. Контролер за директен достъп до паметта – това спец. Устройство работи съвместно с микропроцесора. Устройствата подават сигнал заявка за обмен чрез 1 от 4-те линии DREQ0, DREQ1, DREQ2, DREQ3 –тези линии се нар. още канали. Имат конкретно предназначение. DREQ0 е свързано със сигнал за опресняване на ОП. През определен такт от време схемите за управление подават този сигнал, за да може ОП да си преподнови съдържанието. DREQ1 е свързано с комуникационните адаптери (мрежови адаптери, асинхрон. Порт, към който обикновенно слагаме своите модеми RS232). DREQ2 е заявка за обмен от диск устройства, а DREQ3 за обмен с хард диска. Устройствата правят заявка за обмен с КДДП. Той приема заявката по приоритета на престигането от 0,1…3. По линиите ДАСКО-3 връща индикация на устройството, че му приема заявката. Същевременно по линията HRQ изпраща сигнал към микропроцесора за заемане на шината. От своя страна схемите за управление на шината през вътрешния интерфейс "подслушват" КДДП. Когато разберат, че е пратен сигнал HRQ веднага по линията RDY нулира флага за готовност към микропроцесора. Микропроцесора работи в 5 такта. 5-тия такт е на изчакване, той служи за синхронизация по линията S0 – S2 . Микропроцесора в този 5-ти такт, получавайки 2-та сигнала в онзи момент праща сигнал HLDA  към КДДП, при което схемите за управление на шината разбирайки това пращат сигнал АЕN към системната шина за заемането и от КДДП. Едновременно с това микропроцесора е изпратил сигнал за освобождаване на заеманата от него шина. КДДП получавайки HLDA праща сигнал ADR към ОП, заедно с това IOR/W към устройството за обмен и същевременно на следващият такт праща MEMR/W към ОП. Започва обмена. Той се осъществява по няколко начина:

- 1 метод – единичен обмен байт по байт.

- 2 метод – обмен по блокове. На пачки от няколко байта.

- 3 метод – до поискване. Той е същия като втория ,но може да бъде преустановен и по програмен път. Докато първите 2 метода преустановяват само в 2 случая: или е изчерпан указания брой байтове в брояча или е срещнато условието за край на пакета EOP.

- 4 метод – каскаден метод. Няколко контролера за директен достъп йерархично се завързват 1 след друг. Щом свърши обмена контролера за директен достъп нулира сигнала за готовност по линията RDY, при което централния процесор също сваля сигнала от HRQ, при което централния процесор отново получава шината и продължава обработката си. Контролерите осъществяват своята дейност чрез регистрите от 00 до 31. Първите 4-ри регистъра са 16 битови. Друга група регстри са за управление. 1-вата група от 2 байта задават адреса-начало на ОП от където започва обмена, следващите 2 байта задават текущия адрес, до който е стигнал обмена, следващите 2 – брой байтове за обмен и 2 байта оставащ брой байтове за обмен. КДДП при всеки обменен байт увеличава текущия адрес с 1-ца и намалява текущия брояч с 1-ца.

Това е философията на контролера.

DREQ0

.

DREQ3