# Логическа организация КС. Процесори – паралелно изпълнение на команди. Памет – битове, метабитове.

Основните компоненти на една съввременна КС включват:  ЦП, памет, устройство за вход - изход. Взаимовръзката между основните компоненти дава логическата организация на съответните КС. Най общо те изглеждадт така: (фиг.1). ЦП обикновено има пряка електронна връзка с основната памет и с процесорите ВИ. Процесорите за ВИ са самостоятелни  ……..  , със свой набор от машинни команди и със своя памет. Те работят паралелно незаеисимо помежду си и незаеисимо от ЦП. Използват обмена между участък от ОП наречени ВИ област и някое устройство за ВИ (магнитна лента, диск).

ЦП (Централен Процесор)

Той е устройството, което реализира  машинната команда. Състои се от:  устройство за управлнение, аритметико-логическо устройство, регистри с общо назначение, използвани за натрупване на междинни резултати или за целите на механизмите за адресация; набор регистри за рабта с плаваща аритметика; плаващата аритметика е специален вид математически операции изпълнявани по много бързи алгоритми; набор регистри със специално назначение (служебни регистри), такива са PC, той сочи следващата за изпълнение команда.

PSW (Process Status Word)

Съдържа управляващи флагове (битове), служещи за синхронизиране работата на ЦП с устройствата за ВИ и ОС.

IR (Instruction Register)

Kлетка съдържаща извлечената команда по време на нейната реализация.

MAR (Група регистри за адресация на паметта)

MBR (Група регистри, буферни регистри на паметта)

Използват се от ЦП по време на реализацията на машинната команда.

Функции на ЦП: ЦП работи в строго определени стъпки, които формират цикъл на изпълнение на командите:

1) По адреса указан от PC извлича в IR регистъра на съдържанието на онази клетка, сочена от PC регистъра.

2) Съдържанието на PC регистъра се увеличава с дължината на извлечената клетка (съдържание).

3) Извършва се анализ и дешифриране на извлеченото съдържние (команда), от гледна точка брой параметри участващи в операцията, вид на представяне на данните(техния тип), коректност на командата.

4) Локализация на данни – по указания механизъм за адресация определя местоположението на съответната данна, участваща в операцията.

5) Извличане на локализираните данни във вътрешни MBR регистри.

6) Изпълнение на операцията указана в кода на командата.

7) Определяне мастоположението на резултата.

8) Резултатът се занася на определеното място.

9)Проверка има ли  сигнал за прекъсване - ако да се преминава към стъпка (1) на аварийния цикъл за изпълнение на командата, ако не към (1) стъпка от този цикъл.

Регистрите на ЦП представляват свръх бързо хранилище на информация. Тази информация се съхранява докато регистъра е под ел. напрежение и докато някоя машинна команда не измени съдържанието му. Информацията се съхранява в битове с две значения – 0 и 1. В миналото е стоял въпросът дали да бъдат от 0 до 9. Тахническите аспекти надделяли за определяне на двете единствени значения, т.е. електронните схеми лесно разпознават две състояния вместо повече и схемите за контрол на надежността работят достатъчно стабилно и ефективно т.е. всяка данна се представя в регистър еднозначно – в двоичен вектор. Така говорим за двоична аритметика и логика на работа на ЦП. Броят на битовете в регистрите е еднакъв. Той определя разредността на КС. От тук говорим за 16, 32, 37, 60, 72 – битови компютри. Цикъла на командите отразява Фон Нойманския модел за изчисленията. Тя има последователен характер. Последното десетилетие снижаването на габаритите на хардуерните компонанти е стигнало почти своя предел, т.е. от скъсяване на разстоянията (пътищата) в интерфейсите. Бързодействие почти не може да се търси. Напоследък бързодействие се търси в опаралеляване стъпките на процесора, така се появяват паралелните процесори (ПП).

Паралелни процесори - различават се няколко модела:

- Мултипроцесорни системи (фиг.2)

- К – на брой независими, самостоятелни ЦП са свързани с обща основна или обща ОП; всеки ЦП има достъп до определена област от тази основна памет, в която област се помества потребителската програма и междинен общ буфер за обмен на данни между програмите.Всеки ЦП работи бърху своя програма от ОП. Програмата произвежда резултати, които помества в общия буфер. Ако тези резултати трябва да се ползват като нови входни данни за друга програма например П2, то между двете програми трябва да има установен механизъм за синхронизация. Обикновено се използва т.нар. механизъм на семафорите. 2-та програма, нуждаеща се от вход от междинния буфер в момента на тази потребност прави проверка на семафора на буфера , за да установи дали буфера вече е пълен. Ако да протичат данните от общия буфер и се променя семафора, за да обзначи празния буфер. Ако при потребност буфера все още не е пълен, втората програма втората програма минава в рвжим на чакане (wait) докато буфера се напълни. Първата програма произвеждайки резултат в буфера скоро може да го напълни. Поради това тя всеки път, когато занася резултат в буфера проверява дали има свободно място за  поместване на резултата, ако не маркира семафора, че буфера е пълен и преминава в състияние на чакане, докато 2-та програма прочете буфера и го освободи. По този начин двата ЦП работещи асинхронно и независимо един от друг се синхронизират. Програмите П1, П2, … , Пк са обикновени потребителски програми, които общо решават определена задача. Този подход се използва широко в IBM системите и в моделите на шесто поколение компютри.

- Матричен процесор:

- Едно устройство за управление, множество от АЛУ и регистри (набор за всяко АЛУ), една потребителска програма П1 и набор с области от данни. Схема на обработка: управляващото устройство извлича в себе си по РС предстоящата за изпълнение команда, увеличава РС, анализира и дешифрира командата и я дава едновременно на всички АЛУ-та за изпълнение. АЛУ-тата едновременно изпълняват командата, само че всяко върху своятао бласт от данни D. По този начин една и съща операция се изпълнява паралелно върху к набора данни. Такъв тип операции са характерни за матричните (векторни) пресмятания – матричен процесор.

- Процесори с функционални блокове:

По няколко специални блока за изпълнение на операциите (събиране, изваждане, за логически операции) т.е. за всеки вид операции по един блок (или по няколко). Принцип на функ. (фиг. 3)

Устройството за управление извлича предстоящата команда, при завършване обработката си я анализира от кой вид операция е и ако има свободен съответен блок му я подава за изпълнение. Докато този блок я изпълнява, изпълняващото устройство извлича следвщата команда, анализира я и я подава на друг блок за изпълнение. Така в даден момент в процесора могат да се обработват едновременно толкова машинни команди, колкото фукционални блока има. Този модел има смисъл, ако времето за работа на УУ е многократно по-малко от това на фукционалните блокове.

Има една група за решаване на чисто математически задачи – суперкомпютри. Там влизат няколко системи Cray, Cyber 210 (215, 225). Техните процесори са от този тип с разредност от 60 бита нагоре.

4)  Конвейрни процесори:    (фиг 4).

За всяка основна стъпка на ЦП има по едно блокче (блок за извличане на командата, за дешифриране, за локализация на данните, за изпълнение на операцията, за запазване на резултата, за възврат). Предполага се, че всеки блок работи с еднаква скорост. Принципа е следния: когато устройството за управление извлече една команда, тя през еднакъв такт от време (интервал) я предвижва през останалите обработващи блокчета. Като в момента, в който от блока за извличане отиде в блока за дешифриране в същото време там попада втората команда за изпълнение. Ако с t означим начален момент, в t + 1 дешифратора съдържа една команда; t + 2  една стъпка надясно и т.н. Бързодействието може да се увеличи колкото е броят на стъпките. Такъв тип процесор използва IBM.

Памет – минимална порция съхранявана данна е бита. Mинимална порция данна за достъп е байта. Байта се състои от фиксиран брой битове (различен в различните КС). В IBM и DEC е 8 бита, в CDC е 60 бита, в MP на FPS е 37 бита, в Bourroughs е 1 бит. Байтовете са номерирани от гледна точка удобство за представяне, отляво на дясно или от дясно на ляво. Характерно е байтовете да се групират в по-едри порции хранилища за достъп (клетки). Такива са полудума (два последоватилни байта, разположени на адрес (номер) на байт кратен на две), дума (тя по принцип е равна на размера на регистъра, тя е оптимална порция съхранявана данна. Обикновено тя се състои от 4 последователни байта на адрес кратен на 4, но не навсякъде;  IBM – 32 бита, CDC - 60 бита, DEC – 16 бита. Макромашините – обикнавено 8 битови се характеризират с различен вид архитектура и принцип на функциониране на процесора), двойна (дълга) дума, трикратна и т.н. до осемкратна дума.

Бита е носител на съществена информация за програмиста, но към основните клетки на паметта в системата има служебни битове (метабитове). Те съдържат двоични стойности показващи дали: 1. Съдържанието на прилежащата основна клетка е част от команда или данна; 2. Какво е типа на представяне на данната. Наличието на метабитовете силно опростява и съкращава броя на машинните инструкции. Освен това силно улеснява проверката на програмите (debugging). Те обаче са скъпо удоволствие, използват се основно в суперкомпютрите(CDC, KRAY).

Представяне на данните:

КС различават следните видове данни (в машинните инструкции) – числа, логически стойности, символи, низове от символи и масиви. Тези данни имат съответно двоично кодиране, което определя т. нар. представяне на данните.

Числата биват двоични и десетични. От гледна точка унагледяване на представянето се използва и шеснайстичния формат. При него всеки полубайт (4 бита) се представя с една шеснайстична цифра от 0 до F. Двоичните числа биват с фиксирана и плаваща точка. с фиксирана точка се представят чрез целочислено представяне на числото в двоична бройна система. Програмистът или транслатора на съответния език сами управляват мястото на десетичната точка при аритметичните операции. Отрицателните числа се представят в обратен или допълнителен код.

Допълнителния код представлява двоичния набор допълващ положително число по модул 2, а обратния - двоичния набор представляващ обратната стойност на всеки бит на цялото число.

# Числата с плаваща точка се представят като a1a2…aS*2p. (двоичен набор умножен по 2p). Ако a1= 1, то числото е нормализирано. Двоичния набор от a1 до aS се нарича мантиса на числото. Едно такова число се представя в паметта на КС в следната структура:

S

мантиса

порядък

S

мантиса

порядък

S1

(едно от двете)

Поле за мантисата, поле за знака на числото – S, поле за порядъка (степента) и евентуално поле за знак на порядъка – S1. Полетата S и S1 имат стойност 0 и 1 за положително и отрицателно число. Полето за порядък във втория случай е равно на двоичното представяне на p, а в първия – на р + 128 (двоично). Това означава, че най–малкото и най-голямото число, което може да се обработва е 2-128 и 2128 (тъй като полето за порядък не надвишава 8 бита). Полето за мантиса е различно дълго в различните КС – варира от 7 до 119 бита (в зависимост от т. нар. точност на представянето, която допуска изчислителната система).

Десетични пакетирани числа: те са представени в почти всички КС. Това е представяне при което всяка десетична цифра се представя в 1 полубайт (4 бита). Знакът на числото се определя от най-десния полубайт (С – положително, D – отрицателно).

0 | 0

1 | 2

6 | C

0 | 0

1 | 2

6 | D

+ 126

- 126

Вида представяне се определя от програмиста чрез синтаксиса на съответния език за програмиране. При представянето  трябва да се отчита семантиката на решаваната задача. Ако основно е ориентирана към голям обем числови обработки на данните е за препоръчване двоичните числа с плаваща точка. Ако това е задача свързана с разработване на информационни системи или бази данни в някаква структура – тогава десетични пакетирани (там има малко аритметика, а много входно изходни операции: четене и отпечатване). Това е с цел да се избегне преобразуване на представянето (символно – десетично – двоично  - те са много бавни).

Представяне на логически стойности: те са две: ДА/НЕ, TRUE/FALSE, 0/1, ИСТИНА/ЛЪЖА. Кодират се в един бит. Въпроса е кой да бъде този бит? Най-левия/ най-десния ли и т.н. Решение се взема от това в коя машинна инструкция върху битовете е най-бърза в конкретната КС. Ако е проверка по знак - най-левия бит се използва, ако е проверка по четност – най-десния бит, ако е проверка по нула – някой среден бит. Обикновено логическите операции се моделират чрез някой от тези три машинни инструкции.

Представяне на символи: символа има някакво знаково изображение и апаратно-програмни средства, които го визуализират. На всяко графично  изображение се съпоставя двоичен набор – код на символа. Пълното описание на това съответствие се  нарича кодова таблица. Те са стандартизирани. Днес са известни няколко международни стандарта: ASCII (седем или осем битов), EBCDIC (на IBM – осем битов). В България има още четири кодови таблици – различието е в кирилските букви. При разработване на мрежов софтуер трябва да се грижим за трансформирането от езика на една кодова таблица в друга.

Представяне на низове от символи: има три модела. При първото представяне в една клетка в двоичен вид се записва дължината на низа от символи (d).  Следва съдържанието на самия низ кодирано според кодовата таблица. При втория начин имаме кодиране и след това маркер за края на низа (двоична нула) 8 нули/ 6 нули. Третия начин е чрез верига от указатели – всеки указател сочи адреса на следващия символ. Последния е празен (индикация за край). Кое ще използваме зависи от задачата: ако имаме една статична текстова информация, която никога не се изменя (четем и търсим само в нея) – тогава първи или втори, ако текстовата информация е структурирана (например в колони) тогава първи начин, иначе втори, при динамична текстова информация която непрекъснато се редактира – трети, тъй като той допуска много лесно моделиране на редакторските операции (вмъкване, замяна, изтриване на символи) само чрез пренасочване на съответния указател във веригата.

Представяне на масиви: масивите са структури от данни от еднотипни елементи; характеризират се чрез своите размерности; използват се два вида представяне на масивите – дескриптор на масива; метод на маргинално индексиране.

M A T R I C A!

Фиг. 1

Разполагането е следното: първо елементите от първия ред, след тях елементите от втория ред и т.н. При тримерен масив първо първата страница след това втората и  т.н. Съществен момент е скоростта на достъп до елемент M[i,j] на масива, т.е. а[i,j] = M[i,j] тогава адреса на клетката съдържаща а[i,j] е

A=M0 + (i-1) * n * d + (j-1)*d.

i – е реда, n е колонката, d е клетката.

Ако например M[i,j]:=0, то ЦП трябва да изпълни около десет машинни операции за тази команда. С цел съкращаване на пресмятанията се извършват приведения; някой неща се определят още от транслацията; в клетка М* се описват характеристиките на масива; дескриптор на масива. В почти всички КС се  използва това представяне поради характера на представянето алгоритмичните езици имат специални оператори за налагане на една структура от данни върху друга. Върху двумерен масив можем да дефинираме едномерен и обратното и тогава операциите в едната структура можем да изпълним в другата. Например ако искаме да сортираме двумерен масив по възходящ ред на елементитеи по редове тогава го представяме като едномерен и го сортираме. Така някои задачи много се опростряват.

Метод на маргиналното индексиране: нека имаме тримерен масив с две страници, три реда и четири колони; някъде в свободните участъци на паметта се създават полета от указатели (указателя е поле съдържащо адрес (номер) на клетка). Указателите са структурирани по следния начин: една двойка указва къде започва описание на първа, втора и т.н страници. За всяка страница има указатели за начало на първи, втори и т.н. ред. Елементите на всеки ред се записват в ОП плътно един след друг като едномерен масив. Има КС, които имат т.нар косвена адресация всяка машинна инструкция представлява набор от полета с определена структура, като някои от полетата специфицират данната участваща в операцията. Начина на това специфициране се определя от т.нар. метод на адресация: при косвения метод полето специфицира адресна клетка в ОП, която съдържа адреса на самата данна. Допускат се няколко нива на косвеност, например адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на адреса на данната. (Ха, майтап! само два пъти е). Всички КС допускат т. нар. индексна адресация, където адреса на данната е равен на базовия адрес плюс съдържанието на индексия регистър по някаква стъпка. Използвайки косвената и индексната адресация адреса А на елемента M[i,j] може да се намери в рамките на самата стъпка – локализация на данните чрез двукратно вложена косвенна адресация (адреса на адреса на адреса на данните със съответното отместване). Този метод е измъдрен в университета в Манчестър и използван от DEC.

Методи на адресация: (1) непосредствена адресация: при нея данната участваща в операцията се кодира в самата команда. Най-често еднобайтови константи; (2) регистрова адресация: полето в командата съдържа номер на регистър съдържащ данните; (3) пряка адресация: полето от командата съдържа номер на регистър съдържащ адреса на данната в ОП. При косвена адресация поле от командата съдържа номер на регистър или адрес на клетка от ОП съдържащи адреса на данната или адреса на адреса на данната; (4) абсолютна адресация: полето то командата съдържа абсолютния адрес на данната спрямо началото на ОП, т.е. ако данната отстои на разстояние d от началото на ОП, то представя двоично представяне на d в полето. Регистрова адресация имат всички КС, пряка и абсолютна има само при някой (CDC, DEC, FUJICU и др.), косвена само при DEC.