5. Организация и обработка на аварийни ситуации в IBM 370/390. Прекъсване. Защита на паметта, дума за състояние на програмата.

Функциаонална структура на PSW.

| Маска на прекъсване | Ключ за защита | флагове | Код за грешка | Дължина на команда | Признак на резултата | Маска на програма | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0	        8                    12                  16                  32                  34                  36                  40          64

В ОП първите около 200 бита са резервирани с конкретно предназначение и са вграден апаратно програмен интерфейс. Има една съществена таблица в ОП, наречена connection vector table, като четенето на тази таблица се указва от друго поле. Полето за адрес е винаги от 16-ия байт, а мястото на този CVT зависи от ОС. Тази таблица съдържа в себе си адреса на веригите на всички други таблици – веригата на свободните дупки от ОП, верига на описание състоянието на I/O устройства, верига на описание състоянието на програмите, верига на описание състоянието на терминалните линии, верига на описание състоянието на активните терминали, верига на описание на заявките за I/O. Този CVT има отношение към PSW. Полето PSW се поддържа от ЦП ,от ОС и от самите канали .Той служи като буфер за синхронизация между тези три асинхронни ситеми.

Маска на програмата. ОС представлявя набор от макрокоманди за програмиста, чрез които той може да и укаже при постъпване на еди кои си условия, ЦП да бъде пренасочен към еди коя си подпрограма за обработка на тези събития. Програмистът може да използва многократно тези макрокоманди. По този начин той може да обработва лесно и структурирано различните аварийни ситуации. В това поле – маска на програмата – макрокомандите записват флагове, чрез които указват на ОП и на аварийния цикъл на ЦП, че тези ситуации се обработват от програмиста.

Признак на резултата. Всяка команда, която се изпълнява от ЦП формира	признак на резултата, който показва дали резултатът на текущата команда е 0, <0 или >0 число. Това е необходимо за командите за условен преход. Те винаги проверяват признака за резултата.

Дължината на командата е необходимата за модулите на ОС, обработващи аварийния режим на цикъл на командите.

Код за грешка се формира от ОС. След като настъпи някаква аварийна ситуация ЦП е минал в авариен режим ма работа. След това е предал управлението на модул от ОС. Този модул е анализирал причината за грешката по някаква своя таблица и е поставил в полето стойност и едва тогава е пренасочил ЦП към потребителска подпрограма, ако е указана в полето маска на програмата.

Флагове – те указват с каква кодова таблица се работи в момента ASCII или EBCDIC и дали ЦП работи върху модул от ОС или потребителска програма. Има машинни команди наречени привилигировани, които могат да се изпълняват единствено в модулите на ОС. ЦП следи чрез този флаг дали да ги изпълни. Друг флаг е Wait или Ready за указване дали потребителската програма е в статус да бъде обработена.

Ключ за защита: ОП е разбита на блокове(модули) от по 2Kбайта. Всеки блок е снабден с 4 bit, наречени ключалка за защита на паметта. Заемането на ОП става само чрез специализиран модул на ОС. Всяка програма, която този модул разполага получава уникално число от 0 до 15, наречено ключ за защита на паметта и се записва в 8 – 12 бит на PSW. Същото това число се записва в тези 4 bit от ключалката. Всеки път на стъпка занасяне на резултат ЦП апаратно срвнява 4 бита на ключалката дали са еднакви с 4 бита ключ на защита на паметта. Ако да стъпката се изпълнява. Ако не – аварийно прекъсване. По този начин нито една потребителска програма не може да пише в област на друга програма – write only защита.

Маска на прекъсване – 8 бита , служи за синхронизация на работата на каналите с ОС.

Обработка на аварийни ситуации в IBM 370/390. Прекъсвания. Обработка и поддържането им.

Нарушаването на нормален цикъл на изпълнение на маш. Инструкции се нарича аварийна или особена ситуация. Събитието, което поражда тази ситуация може да бъде вътре в самата програма или извън нея. Когато е извън програмата това са събития породени от устройствата за I\O, ОС, друга изчислителна машина или ЦП. И в двата случая тези събития се наричат прекъсвания. Концепцията на механизма на прекъсването прави революционна стъпка в поколенията изчислителни системи. Днес механизмът, въведен от IBM е заложен във всяка компютърна система с различни други подходи на реализация (но концепцията е същата). Обработката на прекъсване се състои от два етапа: 1. Хардуерно обработване, 2. Софтуерно – от ОС. При хардуерното обработване ЦП преминава в друг цикъл на работа наречен авариен.

Фигура

IBM разпознава 5 вида прекъсвания: 1.външни, 2.програмни, 3.SVC (супервайзор прекъсвания), 4.машинни, 5.прекъсване по I\O. За всеки от тези 5 вида има специализиран модул на ОС, който извършва софтуерно прекъсване. Наричат се софтуерни обработчици (CO). За всеки един от CO има поле от 8 бита наречено ново PSW, което в десните си 3 байта съдържа адреса своя CO. ПО време на генерацията на ОС като едни от параметрите на генератора се задават списък от имена на програмни модули, които да формират ядрото на ОС. Генераторът извлича от съответна системна библиотека указаните модули и последователно гиразполага в ОП. Формира се таблица с адресите на местоположение. По този начин се формират и 8-те байта в областта ново PSW. Генераторът съхранява полученото състояние на ОП и това представлява ОС, която в последствие многократно се активира. Всяко едно поле от областта на новото или старото PSW от 8 байта съответства точно едно поле на прекъсване. Мястото на полето е апаратно фиксирано. То е фиксирано от I\O устройства, ЦП, ОС.

Аварийният цикъл включва следните стъпки:

- Разпознаване на прекъсването. Всички прекъсвания възникват по една от 5 сигнални линии – машинни, по I\O, външни, супервайзорски, програмни. Когато възнинкне събитието прекъсване съответните ел. схеми изпращат сигнал към съответната сигнална линия. ЦП в нормалния си цикъл на работа, последната си стъпка преди преминаване към първа нормална стъпка сканира сигналните линии отгоре надолу, за да види има ли заявка за прекъсване. Ако да преминава към първа стъпка на аварийния цикъл, иначе минава към първа стъпка на нормалния цикъл, така че първата стъпка от авар. цикъл знае по коя сигнална линия е пристигнала заявката. По този начин се разпознава вида на прекъсване.

- Текущото PSW се копира в онези 8 бита от областта на старото PSW, които са разпознали съответния вид.

- Вземат се от областта ново PSW онези 8 бита, които съответстват на вида на прекъсване и се занасят в областта текущо PSW.

- Преход към първа нормална стъпка от изпълнение на програмата, а тя извлича от текущия PC предстоящата команда, а това е първата команда от съответния СО. СО първо запазва в таблицата на програмата старото PSW на прекъснатата програма, запазва съдържанието на регистрите, формира нови регистри за адресация на собствените си модули, извършва софтуерна обработка на прекъсванията според заложените в него алгоритми. Накрая възстановява от таблицата на програмите запазените регистри и съхраненото старо PSW го връща отново в областта на текущото PSW. На следващия такт ЦП ще извлече следващата команда, а това е точно командата от П1 в точката на прекъсване. По този начин събитието прекъсване е скрито за потребителската програма П1. За нея то все едно никога не се е случвало.

В края на 70-те години в реализацията на концепцията за прекъсване се вгражда и стековия механизъм, чрез който при настъпване на прекъсване състоянието на стария процес се запазва в текущия връх на стека, което позволява да няма ограничения на броя на вложените едно в друго прекъсвания и ограничение на броя на видивете прекъсвания. Докато в концепцията на IBM особеностите на прекъсване са силно апаратно фиксирани е не може да се прави каквото и било развитие, то в организацията със стеков механизъм класификацията на прекъсванията и начина на обработка може да определи самия системен програмен механизъм на стек. Стековият механизъм  е въведен в DEC – във всички PC днес, в експериментални образци на компютрите от пето и шесто поколение. Той е основен механизъм днес за синхронизация на всички паралелни процеси.

Видове прекъсвания.

Външни – те настъпват от пулта за управление от друг ЦП от т. нар. Интервален таймер. Пултът за управление има специални клавиши “attention”. При натискането му се формира сигнал на прекъсване, който води до активиране на СО за обработване на външното прекъсване. СО започва диалог с оператора на пулта като операции въвежда команди към ОС (не само към СО, но икъм други модули). Най-често това са компютърни програми за смяна на приоритетите, активиране, дезактивиране на I\O устройства, включване на нови модули от ОП, активиране на различни програмни модули, спиране на програмата или активирането и, команди по преразпределение на ОП. Прекъсване от друг ЦП служи за синхронизация на второ ЦП. При тази синхронизация обработчиците обменят съобщения по механизъм на общ буфер. Прекъсване от таймер – IBM предоставя мощни средства на програмите за обработка на времеви събития от типа “събуди ме след еди колко си време”, “колко време остава до еди кой си момент – събуди ме тогава”. Всички тези макрокоманди водят до обръщение към ОС, която регистрира заявките в таблици за управление и блокове, в които се познава адреса на възврат при отговор. ЦП е снабден със специален часовников механизъм, който на определени тактове (tick – ове) предизвиква прекъсвания. СО сканира съответните таблици на ОС и проверява настъпило ли е събитието, за да даде отговор на някаква програма. Ако да – управлението се предва в указания в таблицата адрес на програмата. По този начин не се налага програмата да вземе мерки за синхронизацията.

2. Програмни – те настъпват поради грешка в текущо изпълнявана команда – поради невъзможност от изпълнението на някоя стъпка от цикъла. Дори още първа стъпка – извличане на командата. Принципът на работа на ЦП е следният: преди всяка стъпка прави проверка има ли условия за изпълнение на предстоящата стъпка. Тези проверки се реализират микропрограмно – ако нямя възможност за изпълнение – програмно прекъсване. СО разпознава причината като:

- защита на паметта

- грешен адрес

- грешен метод на адресация

- грешен код на команда

- деление на 0

- аритметично препълване

На всяка една причина – числов код, който СО поставя в полето код за грешка. Програмистът в тялото на своята програма динамично може да използва микрокоманда на ОС, чрез която да и указва списък от грешки, които иска да обработва и адреси на подпрограмата, която да ги обработва. При изпълнение на тези микрокоманди ОС ги регистрира в своите управляващи таблици и маркира в полето на PSW флаг за потребителска обработка на грешка. В последствие като настъпи програмна грешка и оттук програмата прекъсне, СО на програмното прекъсване сканира таблицата с потребителската таблица за обработка на грешки и ако тази грешка е от списъка, ОС предава управлението на указания към списъка адрес на подпрограма. При възврати от подпрограмата управлението се връща в ОС, а оттам по механизма “възврат от прекъсване” към самата потребителска програма.

3. SVC – ОС предоставя множество вградени функции, осигуряващи едни или други софтуерни услуги. Тъй като предаването на параметри и управление между програмните модули е само по адрес, а потребителската програма няма как да знае адреса на тези модули, то е изнамерен механизъм на SVC прекъсване, който е въведен в всички изчислителни системи. Той се заключава в следното. Всички софтуерни модули на услуги се регестрират в една SVC таблица, всяка със свой номер и адрес. Поредните номера са известни номера на услуги. Когато програмистът иска да извика услуга (функция на ОС), то в тялото на своята програма пише “SVC n”, където n е номер на услугата. ЦП, изпълнявайки тази маш. команда  на стъпки реализация на операцията, формира сигнал за прекъсване, сработва авар. цикъл на изпълнение на командите, управлението се предава на SVC обработчика (SO) на прекъсване. SO намира и влиза в n-ия ред на SVC таблицата и оттам по съдържащия се там адрес в n-ия подмодул. Така предаването на параметри става чрез списък на адреси на параметри. Потребителската програма указва началото на този списък в регистър R1.

Фигура

Всяка софтуерна услуга изисква получаване на определени параметри според характера на услугата. Потребителската програма в своята област зарежда полета със стойности на съответните параметри. Те могат да бъдат разбъркано разположени в паметта. Програмите или транслатора формират таблица от адреси на параметри. В R1 се зарежда адресът на началото на тази таблица. По конвенция на ОС и ЦП съдържанието на  R1 се предава към софтуерните обработчици. Така съответните модули на ОС чрез адреса в R1 си намират необходимите параметри. Говорейки за SVC прекъсванията, системният програмист може да разработи собствен програмен модул – някаква услуга. Има специален модул на ОС, който позволява програмата на системния програмист да бъде включена в ядрото на ОС и адреса на началото и да бъде добавен в SVC таблицата на подмодулите. Всички модули на ОС работят с ключ защита на паметта 0. За по-цпециални системни схеми се налага намеса в таблиците на ОС и синхронизация с нейната работа. Това може да се осъществи само чрез модул, който има ключ на защита също 0. Този модул може да бъде разработен от системния програмист. Включвайки се в ядрото на ОС той получава някакъв номер. В последствие чрез обръщение към този номер и по коментирания начин за предаване на параметри чрез R1 потребителските програми имат достъп до ОС.

4. Машинни прекъсвания – генерират се от ел схеми на основните блокове. При възникване на такъв сигнал по механизма на прекъсване се стартира софтуерния обработчик на маш. Прекъсвания. Той най-общо локализира, кой основен компонент на КС е грешен. Например в паметта. След това от системната библиотека на ОС извиква специализиран модул за тестване точно на този основен компонент. Този модул детайлизира в кой блок е грешката и извиква от системната библиотека нова програма за тестване точно на този блок и т. н. , докато се получи съобщение от вида “в блок еди кой си има грешка, трябва да се подмени”. Т. е. ОП сама определя позицията на хардуерния дефект.

5. I\O прекъсвания – възнинква от каналите, т. е. I\O устройства, когато каналът сигнализира на ЦП за завършване на заявена I\O операция. Завършването може да бъде успешно или неуспешно. Каналът помества в специален адрес на паметта (пощенска кутия) флагове показващи точно как и докъде е завършила операция и причината за незавършване.