Схемата изобразява един или повече централни процесора с телекомуникационна връзка със специализиран комуникационен процесор.

От комуникационния процесор излизат набор от линии, които отиват в стандартните телефонни апарати. Посредством стандартната телефонна мрежа отдалечено и  независимо от разстоянието чрез специализирани устройства наречени терминали (могат да бъдат и персонални компютри) се осъществява достъп до изчислителната мощ на тази система. Интерфейсът с телефонната мрежа става чрез специализирани устрйства наречени модеми. Те служат за надеждно пренасяне на информацията през телефонната среда. При изпращане модемът наслагва информационният сигнал към мощен носещ сигнал, а при приемане разлага получения сигнал на информационен и носещ. Този процес се нарича модулация – демодулация. Оттук идва и понятието модем. Скоростта на обмен е от 800 бита за секунда до 2 мегабита при днешна дата.

Друга взаимовръзка на схемата е връзка на две  IBM 390 системи. Връзката се осъществява посредством така наречения процес на емулация. Обикновено се емулира магнитна лента. Тоест от страна на първата система втората изглежда като устройство за вход от магнитна лента. Тоест програмите върху програмите първата система изпълняват операциите read / write за магнитна лента.Тези операции през съответния канал на първата влизат до контролера на “магнитната лента”. Този контролер е специфичен и той емулира магнитната лента, като за целта изпраща сигнали към аналогичен такъв контролер на втората система, ако програмата върху втората система е издала write операция към “магнитната лента“ то данните от write се буферират в канала на втората система и когато контролерът на първата изпрати сигнал read, то вторият контролер му препраща буфера от write. Аналогично в обратната посока. Това е механизмът за интерфейс на две IBM host системи.

Контролерът по принцип е устройство, което преобразува унифицираните сигнали на каналите в специфични сигнали за съответното входно-изходно устройство и обратно – от спецификата на входно-изходното устройство в унифицирания интерфейс на канала. Този унифициран интерфейс на канала се нарича малък интерфейс. От друга страна каналът има унифициран интерфейс с централния процесор и оперативната памет, който се нарича голям интерфейс.

Централният процесор освен аритметико-логическото устройство съдържа 16 тридесет и два битови регистъра (R0-R15), един служебен регистър на командите – IR instruction register и един специалиален регистър – PSW program status word, който е с големина 8 байта и се съхранява в началото на оперативната памет. Този регистър в последните си 3 байта съдържа подрегистъра – PC program counter, сочещ адреса на следващата за изпълнение команда. PSW е ключово поле в синхронизацията на алгоритмите на работа на централния процесор, каналите и самата операционна система.

Цикъл на изпълнение на команда

- По адрес указан в PC  извлича в IR регистъра 2 байта и  увеличава съдържанието на PC с 2.

- Анализира размера на командата. Ако тя е по-дълга от 2 байта се извличат оставащите 2 или 4 байта. Броят на байтовете в командата се определят от първите 2 бита на полето код на операцията (КОП). Дължина на командата = (брой единици в първите два бита + 1)*2. Командите в IBM биват 5 формата. Формата на командата се определя от първите няколко бита на полето КОП.

- RR (register - register) – КОП и два операнда регистри

- RS (register – storage) – първият операнд е регистър, а вторият памет и  се задава като регистър база – 4 бита R2 и 12 бита отместване спрямо базата– D.

- SI (store immediately?) първият операнд е константа (някаква данна), а вторият – памет.

- RX – индексен режим на адресация – паметта се задава както при RS, само че има и индексен регистър.

- SS (storage – storage) – двата операнда са памет. Това са предимно операции за сравняване и прехвърляне.

| RR | КОП-8 | R1 – 4 | R2 - 4 | RS | КОП-8 | R1 – 4 | Rb - 4 | D –12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОП1 | ОП2 |  |  | ОП1 | Базов регистър | Отместване |  |  |
| SI | КОП-8 | Const8 | Rb –4 | D –12 | RX | КОП-8 | R1 | Ri | Rb | D |
|  |  | ОП1 | Базов регистър | Отместване |  |  | ОП1 | Индексен регистър | Базов регистър | отместване |
| SS | КОП-8 | Ri1-4 | Ri2-4 | Rb1-4 | D1-12 | Rb2-4 | D2-12 |  |  |  |
|  |  | Индексен рег. 1 | Индексен рег. 2 | Базов рег. 1 | Отместване 1 | Базов рег. 2 | Отместване 2 |  |  |  |

3. Анализ и дешифриране на командата от гледна точка определяне броя на операндите /* нали винаги са два ?! */ форматът на командата и типа данни. За разлика от другите компютърни ситеми представянето на данните е кодирано в полето КОП.

4. Локализация, местоположение на данните. При тази стъпка по съответния метод на адресация става преобразуване на адреса в абсолютен адрес тоест като число представящо отместване спрямо началото на оперативната памет.

5.Извличане на данните от определеното местоположение.

6.Изпълнение на операцията.

7.Определя местопложението на резултата по съответния метод на адресация.

8.Занасяне на резултата

9.Проверка има ли сигнал (заявка) за прекъсване ако да – към първа стъпка от аварийния цикъл, ако не – към първа стъпка от нормалния (този) цикъл.

Функционална структура на полето PSW

| Наименование | Ключ на защита | Маска на прекъсванията | Флагове | Код за грешка | Дължина на командата | Признак на резултата | Маска на програмата | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Започва от бит # | 1 | 9 | 13 | 17 | 33 | 35 | 37 | 41 |

Числата са за първия бит, който е използван от частта. Например полето PC използва битовете 41,42.. до 64 – те са 24 на брой, което дава теоретично ограничение на дължината на програмата.

В оперативната памет първите около 200 байта (зависи от операционната система) са резервирани с конкретно предназначение и вграден апаратно програмен интерфейс. Има съществена таблица – VCT vector connection table. Началото на тази таблица се указва от едно друго поле. Полето за адрес е винаги на 16-ти байт, а мястото на VCL зависи от операционната система. Тази таблица съдържа в себе си адреси на веригите на всички други таблици например : веригата на свободната памет, веригата на свободните дупки в оперативната памет, веригата на описание на състоянието на програмите, веригата на състоянията на В/И устройства, веригата на терминалните линии, веригата на активните отдалечени терминали и веригата на заявките за вход/изход.

Полето PSW се поддържа от централния процесор, операционната система и самите канали. То служи като синхронизация между тези три асинхронни схеми.

Маска на програмата - Операционната система предоставя набор от макрокоманди за програмиста, чрез който той може да и укаже при настъпване на еди кои си условия (събития) централния процесор да бъде пренасочен към еди коя си подпрограма за обработка на тези събития. Програмистът може да използва динамично многократно тези команди. По този начин той може да обработва лесно и с структурирано различните аварийни и особени ситуации.. В това поле (маска на програмата) макрокомандите записват флагове чрез които указват на операционната система и на аварийния цикъл на централния процесор, че тези ситуации се обработват от програмата.

Признак на резултата - Всяка команда, която се изпълнява от централния процесор “формира” признак на резултата, който показва дали резултатът от текущата команда е 0, положително или отрицателно число. Това е необходимо за командите за условен преход. Те винаги проверяват признака на резултата.

Дължина на командата – Тя е необходима за модулите на операционната система обработващи аварийния режим на изпълнение на командите.

Код за грешка – формира се от операционната система, след като настъпи някаква аварийна ситуация. Централният процесор е минал в авариен режим на работа и след това е предал управлението на съответния модул на операционната система. Този модул е анализирал причината за грешката и по някаква своя таблица е поставил код за грешка и едва тогава е пренасочил процесора към потребителска подпрограма, ако е указано в полето “маска на програмата”

Флагове – те указват

- С каква кодова таблица се работи в момента ASCII или EBCDIC

- Дали централният процесор работи върху модул на операционната система или на потребителската програма. Има машинни команди наречени привилегировани, които могат да се изпълняват единствено от модулите на операционната система. Така че чрез този флаг централният процесор следи дали да ги изпълни или не.

- Дали потребителската програма е в статус да бъде обработена. Този флаг се нарича Ready/Wait

Ключ на защита – Оперативната памет е разбита на блокове (модули от по 2 килобайта). Всеки блок е снабден с 4 бита наречени ключалка за защита на паметта. Заемането на оперативната памет става само чрез специализиран привилегирован модул на операционната система. Всяка програма, която този модул разполага в оперативната памет получава уникално число от 0 до 15 наречено ключ за защита на паметта и се записва в 8-12 бит на PSW. Същото това число се записва в тези 4 бита от ключалката. Всеки път на стъпка занасяне на резултата централният процесор апаратно сравнява четирите бита на ключалката дали са еднакви с четирите бита на ключа на защита на паметта. Ако да – стъпката се изпълнява, ако не – аварийно прекъсване по защита на паметта. По този начин никога една потребителска програма не може да пише в областта на друга програма. (write – only защита).

Маска на прекъсването – 8 бита служат за синхронизация работата на каналите с операционната система.

Видове адресация:

Основен вид адресация в IBM е базовата. При нея всеки операнд се задава чрез двойката, т. н. регистър база и отместване. Адреса= съдържанието на регистър база+ отместването. Регистър база е регистър с общо назначение, някой от 0 до 15. Регистър 14 се използва за възврат от подпрограма и трябва да се избягва. Регистър 15 се изоползва за обръщение към функция или подпрограма.

Регистър 1 се използва от операционната система  за подаване на параметри. Регистър 0 в редица команди има специално предназначение. Регистър 13 се използва от супервайзора на операционната система за указване на т. нар. save- област за запазване съдържанието на регистъра и PSW на прекъснатата програма. Останалите регистри могат да се използват за регистър база. В една програма може да се наложи да имаме няколко регистър- база, т. к. с един регистър база и отместване може да адресираме до 4К. При по- големи програми или трябва да имаме няколко регистъра база или ние като програмисти трябва да управляваме зареждането с подходящи стойности на текущия регистър база. Транслаторът получава в началото служебна инструкция от програмата кои базови регистри да използва за формиране машинния код на операцията. Има една инструкция USING. Тя изглежда USING *, Rбаза. *- означава при стартиране на програмата този регистър база да получи стойност равна на адреса в оперативната памет на първата команда след USING.

Вторият вид адресация е непосредствената. При нея след кода на операцията имаме една константа, която представлява самата данна.

Имаме и индексна адресация, при която в байта след КОП стои т. нар. RX регистър (регистър на индекса) и адреса = съдържанието на регистър база+ отместването+ съдържанието на ондексния регистър.