Лекции по теория на кодирането

Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivandg@yahoo.com.

Четени през летния семестър на учебната 2002/2003 година. Лектор тогава беше Евгения Великова (тогава главен асистент, сега доцент).

Използвам съм записки от мои лекции, както и отчасти книжките Записки по кодиране с автор доц. Великова.

Добре е да имате инсталиран MathType, за да нямате проблеми при разчитането. От този линк http://www.dessci.com/en/dl/MTW6.exe може да изтеглете trial версия за един месец.

в теорията на кодирането ситуацията е следната: имаме предавател на информация, канал по който се предава информацията и приемник на информация; информацията е в някакъв вид; с тази схема може да се опише и съхраняване на информация – носителят на информацията е предавателят и приемникът, а във времето за съхранение можем да си мислим, че информацията стои в канала;

информацията не се предава по канала във вида, в който е постъпила от предавателя; във връзка с това каналът може да се разбие на части:

- част в която информацията се преобразува във вид, в който тя може да премине по канала; това преобразуване наричаме модулация;

- част в която информацията се преобразува във вид, в който тя се приема; това преобразуване наричаме демодулация;

най-разпространено е дискретното предаване на информация – непрекъснатата информация се разбива на краен брой елементи;

теорията на кодирането разглежда кодиране на информация, която е в дискретен вид;

кодирането има различни дялове:

архивиране – в изходен вид информацията да съдържа колкото се може по-малко символи; например информацията в един вестник може да бъда съкратена дотолкова доколкото да се разбере нейния смисъл;

шумозащитно кодиране – каналът е подложен на непредвидими смущения, които променят информацията; смущенията най-общо наричаме шум; теорията на шумозащитното кодиране не се занимава с физическите свойства на шума, а с това как могат да се избегнат последствията от този шум; основният подход е да се подава повече информация, така че получавайки на изхода видоизменена дума да може да се съди за информацията; общата схема при шумозащитното кодиране е следната:

предавател  кодер на източника (преобразува информацията в дискретен вид)  шумозащитно кодиране  модулация ...канал с шум... демодулация  шумозащитно декодиране  декодер на приемника

(преобразува обратно информацията от дискретен вид)  приемник;

теорията на шумозащитното кодиране не се интересува от дискретния кодер и декодер и от модулацията и демодулацията - приема се, че информацията е в дискретен вид;

теория на информацията – занимава се с описание на каналите; всеки канал има входна азбука A и изходна азбука B; не е задължително A и B да съвпадат;

нека A = { a1, a2, …, an}, B = { b1, b2, …, bm}; описанието на каналите става по следния начин: задава се каква е вероятността pij = p (bi|aj) като изпратим символ aj  A да получим символ bi  B; по-точно изпращаме символът aj достатъчен брой пъти и pij е отношението между броят на получаванията на bi върху броя на всички изпращания; така p1j + p2j + …+ pmj = 1; вероятностите се подреждат в стохастична матрица P = (pij)mxn; под канал без памет разбираме канал при който вероятността за грешка във всеки момент не зависи от предишните моменти; стохастичните матрици са добре дефинирани при канали без памет;

най-елементарен случай е двоичният симетричен канал:

A = B = { 0, 1}

предаваме 0 и получаваме 0 с вероятност q

предаваме 0 и получаваме 1 с вероятност p

предаваме 1 и получаваме 0 с вероятност p

предаваме 1 и получаваме 0 с вероятност q

естествено p+q = 1; с други думи вероятността за грешка е p;

идеалният случай е p = 0, q = 1;

ако p < , то q > p и по каналът се предава информация – по-вероятно е да не се получи грешка;

ако p = q = , то каналът е случаен; по него не се предава информация – получената дума не зависи от подадената дума;

ако p > , то q < p и по каналът отново се предава информация – по-вероятно е тя да е сгрешена;

обикновено в канала се предават блокови кодове с една и съща дължина m; целият поток на входяща информация i1i2i3… влиза в кодера и там той се накъсва на думи i1i2…ik, ik+1ik+2…i2k, …с еднаква дължина и кодерът извежда c1c2…cn, cn+1cn+2…c2n, …; всеки блок се кодира независимо от другите; по-нататък всеки кодиран блок c1c2…cn преминава през канала и в следствие на шума влиза в декодера като c1c2…cn и излиза като i1i2…ik;

има няколко варианта за декодерите:

- има кодове, които целят да откриват грешки; декодерът разбира, че има грешка и може да върне думата обратно към кодера за да бъде изпратена наново;

- в някои случаи декодерът може сам да поправи думата, а ако не може връща думата на кодера;

- декодерът не може да връща информация и трябва задължително да декодира думата;

нека A е крайна азбука; формално погледнато код наричаме кое да е подмножество на An; естествено  няма смисъл да се разглежда, както и An от гледна точка на шумозащитното кодиране;

нека да имаме двоичен симетричен канал и p < ; подадена е думата c = c1c2…cn и е получена дума c = c1c2…cn; вероятността при канал без памет от c да се получи c е

p (c1|c1).p (c2|c2). ….p (cn|cn); в зависимост от броя на грешките имаме следните вероятности:

- без грешка - qn;

- с една грешка – qn-1.p;

- с две грешки – qn-2.p2;

- …

- с n-1 грешки – q.pn-1;

- с n грешки – pn;

при p < , qn > qn-1.p > qn-2.p2 > … > q.pn-1 > pn и вероятността да имаме по-малко грешки е по-голяма;

кодът A = { 000, 111}  { 0, 1} 3 наричаме код с повторения с дължина 3; нека получената дума е 101;

тогава p (101|000) = q.p2, p (101|111) = q2.p; така

p (101|000) < p (101|111) и декодерът може да предположи, че изпратената дума е 111; този метод се нарича метод на максималното правдоподобие – декодира се до онази кодова дума, за която вероятността да е подадена е най-голяма;

кодът A = { 0000, 1111}  { 0, 1} 4 наричаме код с повторения с дължина 4; нека получената дума е 0100; тогава

p (0100|0000) = q3.p, p (0100|1111) = q.p3 и ще декодираме до 0000; нека получената дума е 0110; тогава

p (0110|0000) = p (0110|1111) = q2.p2 и в зависимост от това как е реализиран декодера може да се откаже декодирането или да се избере някой от кодовете;

# Метрика на Хеминг

нека A е крайна азбука; с An означаваме множеството от всички думи над A с дължина n; нека a =  An,

b =  An; въвеждаме разстояние на Хеминг между a и b – d (a, b) = |{ i | }|, т.е. броят на координатите в които a и b се различават; ясно е, че d (a, b) = d (a1, b1) + d (a2, b2) + …+ d (an, bn);

ще покажем, че въведеното разстояние на Хеминг е метрика в An, т.е.: (a, b, c  An)

- d (a, b) = 0  a = b;

- d (a, b) = d (b, a);

- d (a, b)  d (a, c) + d (c, b);

ще докажем третото свойство;

нека a = a1a2…an, b = b1b2…bn, c = c1c2…cn;

нека i  { 1, 2, …, n};

- ако d (ai, bi) = 0, то

  - ако ci = ai = bi, то d (ai, ci) + d (ci, bi) = 0;

  - ако ci  ai = bi, то d (ai, ci) + d (ci, bi) = 2;

- ако d (ai, bi) = 1, то

  - ако ai = ci или bi = ci, то d (ai, ci) + d (ci, bi) = 1;

  - ако ai  ci и bi  ci, то d (ai, ci) + d (ci, bi) = 2;

така d (ai, bi)  d (ai, ci) + d (ci, bi) за всяко i = 1, 2, …, n и като сумираме по i получаваме d (a, b)  d (a, c) + d (c, b);

ще разгледаме декодиране по метода на най-близката кодова дума; нека A е кодова азбука, C  An е код; подадена е дума c и се получава дума y; нека C = { c1, c2, …, cn}; сравняваме всички разстояния d (y, c1), …, d (y, cn) и декодираме до тази дума, която е на минимално разстояние на Хеминг от y;

за кода C и думата y дефинираме разстояние на Хеминг от y до C по следния начин: d (y, C) = min { d (y, ck)| ck  C}; така декодираме y до ck, ако d (y, C) = d (y, ck);

ясно е, че d (y, C) = 0  y  C и в този случай декодираме y до самата нея;

например за горните примери с кодовете с повторения имаме:

d (101, 000) = 2, d (101, 111) = 1 и декодираме 101 до 000;

d (0100, 0000) = 1, d (0100, 1111) = 3 и декодираме 0100 до 0000;

d (0110, 0000) = 2, d (0110, 1111) = 2 и отново в зависимост от реализацията декодираме до някоя от двете кодови думи или връщаме 0110 на кодера;

нека C  An е код; под декодиране по-долу разбираме декодиране по метода на най-близката дума;

казваме, че кодът C поправя до t грешки, ако той еднозначно може да декодира всяка подадена дума с най-много t променени символа;

казваме, че кодът C открива до t грешки, ако при всяка подадена кодова дума с най-много t променени символа той може да разбере дали в получената дума има грешка;

кодът A = { a1…akb|ai  { 0, 1}, b се поставя така, че броят на единиците да е четен } наричаме код с проверка по четност; ясно е, че този код открива до една грешка;

под минимално разстояние на Хеминг на код C разбираме следното: d (C) = min { d (a, b) |a, b  C, a  b};

Теорема: Нека C е код, d = d (C);

C поправя до t грешки  d  2t+1;

C открива до t грешки  d  t+1;

Доказателство:

нека C поправя до t грешки; допускаме, че d  2t; тогава съществуват думи c1, c2  C, c1  c2, такива че d (c1, c2) = s  2t;

ще покажем, че съществува y  An, такава че d (c1, y)  t и

d (c2, y)  t; нека k1, k2, …, ks са позициите в които

c1 и c2 се различават; за k  { k1, …, ks} дефинираме yk = = ;

за k  { k1, …, kt} дефинираме yk = , за k  { kt+1, kt+2, …, ks} дефинираме yk = ; имаме d (y, c1) = s – t  2t – t = t и

d (y, c2) = t и y не се декодира еднозначно – противоречие;

нека d  2t+1; нека y  An и d (y, c)  t за някоя дума c  C;

нека c  C, c  c;

имаме d (y, c)  d (c, c) – d (c, y)  2.t+1-t = t+1 > t;

така y се декодира еднозначно до c;

нека C открива до t грешки; допускаме, че d  t; тогава съществуват кодови думи c1, c2  C, c1  c2,

такива че d (c1, c2) = s  t; така например, ако при предаване на c1 се получи c2, не може да се определи дали е изпратена c1 или c2 – противоречие;

нека d  t+1; нека y  An, d (y, c)  t за някоя дума c  C;

да допуснем, че C не открива дали y е сгрешена; тогава y е кодова дума, което е противоречие с d  t+1;

примери:

кодът с повторения с дължина 3:

C = { 000, 111}, d (C) = 3; така C поправя до една грешка и открива до две грешки;

кодът с повторения с дължина 4:

C = { 0000, 1111}, d (C) = 4; така C поправя до една грешка и открива до три грешки;

# нека   F2n; означаваме Bt () = {  | d (, )  t } – кълбо с център  и радиус t; ясно е, че кодът C поправя t грешки

#  Bt ()  Bt () =  за всеки     C; очевидно за всяка дума

  F2n, |Bt ()| = ;

ако C е код и d = d (C), числото  наричаме радиус на опаковка за кода C – това е точно броят на грешките, които кодът C може да поправи;

нека C е блоков код с дължина n, |C| = m; под информационна скорост на кода C разбираме числото R (C) = ; в числителя стои броя на двоичните позициите, които са необходими за записване на думите на кой да е двоичен код с M думи, в знаменателя стои реалния брой позиции, които сме използвали; така R (C) показва загубата на време, която ще понесем в резултат на защитните свойства на кода, получени с добавяне на излишна информация;

нека разгледаме двоичен симетричен канал с вероятност за грешка p и негрешка q, p + q = 1; числото C = 1 + p.log2p + q.log2q наричаме капацитет на канала;

Теорема (Шенон): За всяко  > 0 съществува блоков код K,

такъв че R (K)  C - ;

# Двоични линейни кодове

входно-изходната азбука F2 ще се състои от два елемента;

без ограничение ще ги означаваме с 0 и 1;

въвеждаме събиране и умножение в F2 по следния начин:

| + | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

по този начин азбуката F2 се превръща в поле, изоморфно на Z2;

кодовите думи ще бъдат наредени n-торки от F2n; обикновено ще ги записваме без скоби и запетаи; често кодовите думи ще наричаме вектори; кодовата дума 00…0  F2n наричаме нулев вектор, бележим го с 0;

блоков двоичен код C с дължина n е всяко непразно, собствено подмножество на F2n;

в F2n въвеждаме операции събиране и умножение с елемент от F2 :

ако x = x1x2…xn  F2n, y = y1y2…yn  F2n, то

x + y = (x1 + y1, x2 + y2, …, xn + yn);

ако   F2, x = x1x2…xn  F2n, то

x = (x1, x2, …, xn);

всъщност при  = 0, x = 0 и при  = 1, x = x;

ясно е, че с въведените операции F2n се превръща в крайномерно линейно пространство над полето F2;

нека x, y  F2n; с d (x, y) означаваме разстоянието на Хеминг между x и y, т.е. броят на позициите в които x и y се различават;

например d (00111000, 10101010) = 3; както знаем, d (x, y) е метрика в F2n, т.е. в сила е: (x, y, z  F2n);

d (x, y) = 0  x = y, d (x, y) = d (y, x), d (x, y)  d (x, z) + d (z, y);

нека x  F2n; въвеждаме тегло на вектора x по следния начин:

wt (x) = d (x, 0), т.е. броят на единичните координати на x;

Теорема: d (x, y) = wt (x + y);

Доказателство:

нека x = x1x2…xn, y = y1y2…yn и да фиксираме i  { 1, 2, …, n};

ако xi  yi, то d (xi, yi) = 1 и wt (xi + yi) = wt (1) = 1,

така че d (xi, yi) = wt (xi + yi);

ако xi = yi, то d (xi, yi) = 0 и wt (xi + yi) = wt (0) = 0, така че

отново d (xi, yi) = wt (xi + yi); като сумираме по i получаваме исканото равенство;

нека x = x1x2…xn, y = y1y2…yn; въвеждаме сечение на x и y по следниян начин: x * y = (x1y1, x2y2, …, xnyn);

Теорема: d (x, y) = wt (x) + wt (y) – 2.wt (x * y);

Доказателство:

нека x = x1x2…xn, y = y1y2…yn и да фиксираме i  { 1, 2, …, n};

ако xi  yi, то d (xi, yi) = 1,  wt (xi) + wt (yi) = 1 и

wt (x * y) = 0, така че d (xi, yi) = wt (xi) + wt (yi) – 2.wt (xi * yi);

ако xi = yi = 0, то d (xi, yi) = 0, wt (xi) = wt (yi) = wt (xi * yi) = 0 и отново

d (xi, yi) = wt (xi) + wt (yi) – 2.wt (xi * yi);

ако xi = yi = 1, то d (xi, yi) = 0, wt (xi) = wt (yi) = 1, wt (xi * yi) = 1, така че wt (xi) + wt (yi) – 2.wt (xi * yi) = 1 + 1 – 2 = 0 = d (xi, yi);

като сумираме по i получаваме исканото равенство;

от двете теореми получаваме следното

Следствие: Ако x, y  F2n имат четно тегло, то x + y също има четно тегло;

Доказателство:

имаме wt (x + y) = d (x, y) = wt (x) + wt (y) – 2.wt (x * y) и очевидно четността на wt (x + y) съвпада с четността на wt (x) + wt (y);

нека C е двоичен блоков код с дължина n; с d = d (C) означаваме минималното разстояние на кода; ако |C| = M, записваме че

C е (n, M, d)-код;

кодът C = { 00…0, 11…1 } наричаме двоичен код с повторения с дължина n; ясно е, че C е (n, 2, n) код; за него R (C) = ;

кодът C, който се състои от всички думи от F2n с четно тегло наричаме четнотеглови код; ясно е, че C е (n, 2n-1, 2) код;

за него R (C) = 1 - ;

ясно е, че един (n, M, d) код поправя до t =  грешки и открива до t = d-1 грешки;

едни от основните задачи на кодирането са следните:

- при фиксирани n и M да се максимизира d;

- при фиксирани d и n да се максимизира M;

- при фиксирани M и d да се минимизира n;

- кодовете може да не са оптимални в смисъла на трите оптимизационни задачи, но те се считат за добри, ако имат ефективни алгоритми за кодиране и декодиране;

нека C е двоичен код с дължина n; кодът C наричаме линеен, ако

от c1  C, c2  C  c1 + c2  C;

ако C е линеен код, c  C, то c + c = 0  C;

така C е подпространство на линейното пространство F2n:

по дефиниция то е затворено относно събирането и ако

  F2, c  C, то c = 0  C или c = c  C;

ясно е, че кодът с повторения и четнотегловият код са линейни двоични кодове;

нека 1, …, n  F2n; линейното уравнение

p (x) = 1x1 + 2x2 + … + nxn = 0 наричаме проверочно съотношение (проверка);

нека

p1 (x) = 11x1 + 12x2 + … 1nxn = 0

p2 (x) = 21x1 + 22x2 + … 2nxn = 0

…

ps (x) = s1x1 + s2x2 + … snxn = 0

са проверочни съотношения; дефинираме код, определен от проверките p1 (x), …, ps (x) по следния начин:

x = x1x2…xn  C  p1 (x) = p2 (x) = … = ps (x) = 0;

например четнотегловият код се задава с

проверката x1 + x2 + … + xn = 0;

кодът с повторения с проверките:

x1 + x2 = 0

x1 + x3 = 0

…

x1 + xn = 0

Теорема: Всеки код, определен от някакви проверки е линеен;

Доказателство: твърдението на теоремата е еквивалентно на факта, че решенията на хомогенна линейна система образуват подпространство на F2n;

нека C е двоичен линеен код; естествено думите c1, …, cs  C наричаме линейно зависими, ако съществуват 1, …, s  F2 – не всичките нули, такива че 1c1 + … + scs = 0; в конкретния случай това означава, че съществува непразно подмножество на

c1, …, ck в което сумата от векторите е 0;

думите c1,…, cs  C наричаме линейно независими, ако

от 1c1 + … + scs = 0 (i  F2)  1 = … = s = 0; в конкретния случай това означава, че единственото подмножество на

c1, …, ck в което сумата на векторите е 0 е празното подмножество;

Теорема: за всеки ненулев линеен код C съществуват вектори

c1, c2, …, ck  C, които са линейно независими и от

c  C  c = 1c1 + … + kck;

Доказателство: тъй като C е подпространство на F2n то е крайномерно и твърдението на теоремата е еквивалентно на факта, че всяко крайномерно линейно пространство има краен базис;

ако C е двоичен линеен код и c1, …, ck е базис на C, казваме че

векторите c1, …, ck пораждат кода C; естествено, всички пораждащи множества вектори имат един и същи брой елементи, който наричаме размерност на кода C;

Следствие: ако C е двоичен линеен код с размерност k, то

|C| = 2k;

Доказателство: нека c1, …, ck е базис на C;

ясно е, че C = { 1c1 + … + kck|i  F2};

ако допуснем, че 1c1 + … + kck = 1c1 + … + kck, то от линейната независимост на c1, c2, …, ck получаваме 1 = 1, …, k = k;

така |C| = |{ 1c1 + … + kck|i  F2}| = 2k;

нека C е двоичен линеен код с размерност k и думите c1, …, ck го пораждат; матрицата G =  наричаме пораждаща матрица на кода C; ще отбележим, че векторите се пишат по редове; ясно е, че един код може да има много пораждащи матрици, тъй като може да има различни пораждащи множества вектори;

ако C е линеен код с дължина n, размерност k и минимално разстояние d записваме, че C е [n, k, d]-код; ясно е, че

[n, k, d]-кодовете са (n, 2k, d)-кодове;

примери:

кодът с повторения с дължина n:

C = { 00…0, 11…1} има единствена пораждаща матрица

G = (11…1) и той е [n, 1, n]-код;

четнотегловият код има размерност n-1 и една негова пораждаща матрица е G = ; този код е [n, n-1, 2]-код;

под елементарни преобразувания на пораждащата матрица на един код разбираме размяна на местата на два реда или прибавяне на един ред към друг; ясно е, че прилагайки елементарни елементарни преобразувания към пораждащата матрица на един линеен код C получаваме пораждаща матрица на същия линеен код;

двоичните линейни кодове с размерност k се използват за кодиране на информационни вектори с дължина k по следната схема: фиксираме пораждаща матрица G на кода C и

векторът i1i2…ik кодираме с (i1, i2, …, ik).G = i1c1 + … + ik.ck, където

c1, …, ck е пораждащото множество, определено от матрицата G;

нека C е двоичен линеен код и G е една негова пораждаща матрица; прилагайки елементарни преобразувания към пораждащата матрица ние не променяме кода, въпреки че променяме начина по който се кодират информационните вектори; нека k е размерността на кода; прилагайки метода на Гаус можем да преобразуваме някой ненулев минор от ред k на пораждащата матрица G до единичния; можем да считаме, че този минор се намира в първите k стълба;

получаваме следната матрица G = ;

ако кодираме произволен информационен вектор i1i2…ik ще получим вектор i1i2…ikxk+1…xn; позициите 1, 2, ..., k наричаме информационни позиции, тъй като те съдържат буквално информационният вектор; останалите позиции наричаме проверочни позиции; в общият случай информационните позиции не са разположени една след друга и последователно;

да вземем четнотегловият код, който се задава с проверката

x1 + x2 + … + xn = 0; да вземем следната пораждаща матрица

G = ; тогава информационните позиции са

x1, …, xn-1, а позицията xn е проверочна;

за кодът с повторения матрицата е G = (11…1) и ако информационната позиция е x1, позициите x2, x3, …, xn са проверочни;

нека е зададен линеен код C с проверки (s < n)

p1 : p11.x1 + p12.x2 + … + p1n.xn = 0

p2 : p21.x1 + p22.x2 + … + p2n.xn = 0

…

ps : ps1.x1 + ps2.x2 + … + psn.xn = 0

нека проверките са линейно независими, т.е. матрицата на системата има ранг s; тогава съществуват s линейно независими стълба i1, i2, …, is и по метода на Гаус имаме:

системата приема следния вид: (j1, j2, …, jt са останалите стълбове)

кодирането може да се извършва по следния начин - са символите от информационния вектор

(t = n-s на брой), а са проверочни символи, които се пресмятат по получените отношения;

например за четнотегловия код, ако xn е проверочната позиция, то кодът се задава по следния начин: xn = x1 + x2 + … + xn-1;

за кодът с повторения, ако x2, x3, …, xn са проверочни позиции, кодът се задава по следния начин: x2 = x1, x3 = x1, …, xn = x1;

нека C е произволен двоичен код; под тегло на кода C разбираме следното: wt (C) = min { wt (c) |c  C, c  0 };

Твърдение: Ако C е линеен код, то wt (C) = d (C);

Доказателство:

нека x, y  C, x  y са такива, че d (C) = d (x, y);

тогава x + y  C и x + y  0, тъй като x  y;

имаме d (C) = d (x, y) = wt (x + y)  wt (C); (1)

нека x  C, x  0 и wt (C) = wt (x);

тогава wt (C) = wt (x) = d (x, 0)  d (C); (2)

от (1) и (2)  d (C) = wt (C);

твърдението може да се използва за пресмятане на разстоянието на линеен код за линейно време (в общия случай то е квадратно);

два кода наричаме еквивалентни, ако имат една и съща дължина, един и същ брой думи и прилагайки една и съща пермутация към всички думи на първия код получаваме всички думи на втория код; например кодовете { 00, 10}, { 00, 01} са еквивалентни;

под двоичен симплекс код с размерност m разбираме двоичен линеен код с пораждаща матрица с 2m – 1 стълба, като по стълбовете стоят всички ненулеви двоични вектори с дължина m;

ясно е, че редовете на матрицата са линейно независими (тя съдържа явно единичната матрица) и дефиницията е коректна;

също е ясно, че всички двоични симплекс кодове са еквивалентни помежду си; така ще считаме, че има един двоичен симплекс код Sm, който се задава с матрицата

Gm =  - по стълбовете отляво надясно стоят всички ненулеви двоични вектори с дължина m, подредени лексикографски; не е трудно да се забележи, че

Gm = ;

нека x = x1x2…xn  F2n; векторът 11…1 + x1x2…xn наричаме допълнение на x и се бележи с ; ясно е, че wt () = n – wt (x);

Теорема: d (Sm) = 2m-1;

Доказателство: ще покажем, че всички ненулеви кодови думи от

Sm имат тегло 2m-1; провеждаме индукция по m;

База:

при m = 1, G1 = (1), S1 = { 0, 1} и твърдението очевидно е изпълнено;

при m = 2, G2 =  и S2 = { 011, 101, 110, 000 } – твърдението е изпълнено;

Предположение: нека всички ненулеви думи от Sm-1 да

имат тегло 2m-2, m  2;

Стъпка: нека b  Sm, b = 1b1 + 2b2 + … + mbm, поне едно i  0, където b1, …, bm са съответните редове на матрицата Gm;

нека a1, …, am-1 са редовете на матрицата Gm-1;

от по-горе е ясно, че bk = ak-10ak-1 за k = 2, 3, …, m;

ако 1 = 0, то b = 2b2 + … + mbm = 2(a10a1) + … + m(am-10am-1) =

= (2a1 + … + m-1am-1)0(2a1 + … + m-1am-1); тъй като Sm-1 е линеен код, то 2a1 + … + m-1am-1  Sm-1, също 2a1 + … + m-1am-1  0, и от индукционното предположение wt (2a1 + … + m-1am-1) = 2m-2; така

wt (b) = 2.wt (2a1 + … + m-1am-1) = 2.2m-2 = 2m-1;

ако 1 = 1, то b = 00…011…1 + 2(a10a1) + … + m(am-10am-1) =

= (2a1 + … + m-1am-1)1(11…1 + 2a1 + … + m-1am-1);

така wt (b) = wt (2a1 + … + m-1am-1) + 1 + 2m-1 – 1 -

- wt (2a1 + … + m-1am-1) = 2m-1;

така всяка ненулева дума от Sm има тегло 2m-1 и от горната теорема d (Sm) = 2m-1;

окончателно получихме, че Sm е [2m-1, m, 2m-1]-код;

Теорема: Всеки линеен код може да се зададе чрез проверки;

Доказателство: нека C е линеен код с дължина n и размерност k, нека c1, c2, …, ck е базис на кода; да разгледаме следната система от проверки:

c11.x1 + c12.x2 + … + c1n.xn = 0

c21.x1 + c22.x2 + … + c2n.xn = 0

…

ck1.x1 + ck2.x2 + … + ckn.xn = 0

проверките са k на брой и са линейно независими; тогава кодът P за тези проверки има размерност n-k; нека f1, f2, …, fn-k е базис

на P; ще покажем, че проверките

f11.x1 + f12.x2 + … + f1n.xn = 0

f21.x1 + f22.x2 + … + f2n.xn = 0

…

fn-k, 1.x1 + fn-k, 2.x2 + … + fn-k, n.xn = 0

дават кода C; действително, всеки от вектор от C удоволетворява тези проверки; от друга страна, размерността на кода за тези проверки е n – (n – k) = k, т.е. те дават код с точно 2k вектора; така векторите от кода C и само те удоволетворяват тези проверки;

ако C е код и H е матрица на система с линейно независими уравнения, която дава кода C, H наричаме проверочна матрица на кода C; проверочната матрица не е еднозначно определена – например, ако прилагаме елементарни преобразувания към нея, то получената матрица отново ще е проверочна за същия код;

ако C има размерност k, то всички проверочни матрици на C имат точно n-k реда; нека H = (h1, h2, …, hn), където hi са (n-k)-мерни вектори-стълбове; имаме: a = (a1, a2, …, an)t  C  H.at = 0 

a1.h1 + a2.h2 + … + an.hn = 0;

така, например съществува a  C, wt (a) = 1  съществува

i  { 1, 2, …, n}, така че hi = 0, т.е. в H има нулев стълб; при това положение минималното разстояние на кода е най-много 1;

съществува a  C, wt (a) = 2  съществуват i  j  { 1, 2, …, n}, така че hi + hj = 0  hi = hj, т.е. в H има два еднакви стълба; при това положение минималното разстояние на кода е най-много 2;

по-общо съществува a  C, wt (a) = d  съществуват d различни стълба , такива че ; така минималното разстояние на кода е най-много d;

нека m  2 и са всички ненулеви двоични вектори с

дължина m; кодът CH с проверочна матрица Hm = () наричаме m-ти код на Хеминг; ясно е, че всеки два стълба в Hm са линейно независими, тъй като са различни и ненулеви; ако вземем стълб  и друг стълб , то    + ,    +  и  +  + ( + ) = 0; така d (CH) = wt (CH) = 3 и CH е [2m – 1, 2m – m – 1, 3]-код; така CH поправя една грешка; нека a  F2n; имаме |B1 (a)| = n+1; също, тъй като CH поправя една грешка, то за всеки a  b  CH имаме

B1 (a)  B1 (b) = ; ясно е, че |CH| = ; от друга страна

; така всяка дума от  попада в някое кълбо с радиус 1 с център дума от CH, което означава че всяка дума от  ще бъде напълно декодирана;

кодове с това свойство наричаме съвършени кодове; в общия случай един код C с дължина n, който поправя t грешки е съвършен, ако;

нека a = a1a2…an  F2n, b = b1b2…bn  F2n; дефинираме вътрешно произведение на a и b (бележим < a, b >) по следния начин:

< a, b > = a1b1 + a2b2 + … + anbn  F2; очевидни са следните свойства: (a, b, c  F2n)

- < a, b > = < b, a >;

- < a + b, c > = .< a, c > + .< b, c > (,   F2);

- < a, b > = 0  wt (a * b) е четно число;

- < a, a > = 0  wt (a) е четно число;

свойство 4. показва, че вътрешното произведение се различава от скаларното произведение;

< a, b > = 0 означава, че a удоволетворява проверката

b1x1 + b2x2 + … + bnxn = 0;

нека C е линеен код; казваме, че думата a е ортогонална на

кода C (a  C), ако < a, c > = 0 за всяко c  C; това означава, че

a1x1 + a2x2 + … + anxn = 0 е проверочно съотношение за кода C;

дефинираме C = { a  F2n|a  C}; C наричаме дуален код на C;

ясно е, че C се състои от всички проверки на кода C;

C е линеен код: нека a  C, b  C; тогава < a + b, c > =

= < a, c > + < b, c > = 0 + 0 = 0 за всяко c  C; така a + b  C;

ако C има размерност k, то C има размерност n-k: действително, нека G е пораждаща матрица на C; ако   C, то G.t = 0;

също, ако G.t = 0, то   C, тъй като  е ортогонален на базисните вектори на C   е ортогонален на всички вектори от C; така G е проверочна матрица за кода C и G има k реда  C има размерност n – k;

имаме (C) = C: действително C  (C), тъй като за всеки вектор

a  C имаме < a, c > = 0 за всяко c  C  a  (C); от друга страна размерността на (C) е n – (n – k) = k  (C) = C;

проверочните матрици на C и само те са пораждащи матрици на C; пораждащите матрици на C и само те са проверочни матрица на C : по-горе показахме, че произволна пораждаща матрица на

C е проверочна матрица на C; нека H е проверочна матрица на C; тогава редовете на H са n-k линейно независими проверки за

кода C  H е пораждаща матрица на C; от (C) = C и от първото заключение получаваме, че проверочните матрици на C и само те са пораждащи матрици на (C) = C;

примери: кодът с повторения е дуален на четнотегловия код (от вида на пораждащите и проверочните матрици); двоичният симплекс код с размерност m е дуален на m-тия код на Хеминг;

казваме, че един код е самодуален, ако C = C;

пример за самодуален код: C = { 0000, 0011, 1100, 1111};

C има пораждаща матрица G = , C е [4, 2, 2]-код;

лесно се проверява, че < c1, c2 >  = 0 за всеки c1, c2  C;

така за всякo c  C имаме c  C  C  C,

но C има размерност 2  C = C;

всеки самодуален код има четна дължина: действително,

имаме |C| = |C|  2k = 2n-k  n = 2.k;

всяка дума от самодуален код има четно тегло: за всяко a  C имаме a  C  < a, a > = 0  a има четно тегло;

# Стандартно декодиране

нека C е линеен код с дължина n и размерност k; съседен клас на кода C, определен от елемента a Î F2n наричаме множеството

a + C = { a + c |c Î C }; тъй като F2n е абелева група относно събирането на вектори и C е подгрупа на F2n, това понятие съвпада с понятието съседен клас по подгрупа;

в сила са свойствата на съседните класове:

- a + C = b + C ó a + b Î C ó a Î b + C ó b Î a + C;

в частност при b = 0 получаваме a + C = C ó a Î C;

- два съседни класа съвпадат или нямат общ елемент;

- всеки елемент a Î F2n попада в единствен съседен клас

a + C;

- |C| = |a + C| за всяка дума a Î F2n;

така F2n се представя като обединение на непресичащи се съседни класове всеки с по 2k елемента; така C има точно 2n-k различни съседни класове;

под лидер на съседен клас разбираме дума в съседния клас с най-малко тегло; в общия случай лидерът може да не е единствен;

Теорема: нека C е линеен [n, k, d]-код и t =  е радиусът му на опаковка; ако a Î F2n е такава дума, че wt (a) £ t, то a е лидер на съседния клас a + C и за всяка дума b Î a + C, b ¹ a имаме

wt (b) > t;

Доказателство: да допуснем, че съществува b Î a + C, wt (b) £ t,

b = a + c, c ¹ 0; тогава wt (c) = wt (a + b) = d (a, b) £

£ d (a, 0) + d (0, b) = wt (a) + wt (b) £ 2.t < d = wt (C) – противоречие;

нека y Î a + C е думата за декодиране и a е лидер на съседния клас a + C; тогава декодираме y до y + a Î C; действително d (y, y + a) =

= wt (y + y + a) = wt (a); за произволна кодова дума b Î C имаме

d (y, b) = wt (y + b), y + b Î a + C è wt (a) £ wt (y + b); при това, ако a е единствен лидер, то y ще се декодира еднозначно; по горната теорема, ако wt (a) £ t това със сигурност е изпълнено;

във връзка с тези разглеждания образуваме следната таблица:

тази таблица наричаме таблица на Слепян (стандартна таблица за декодиране); по редовете стоят различните съседни класове на кода C; думите 0, e2, …,  са лидери на своите съседни класове, при това wt (e2) £ wt (e3) £ … wt (); ако eN е последният лидер с тегло по-малко или равно на радиуса на опаковка на кода, то думите от F2n, които се намират в първите N реда ще се декодират еднозначно; за думите в останалите редове в общия случай няма еднозначно декодиране, тъй като е възможно да има няколко лидера в съответния съседен клас; декодирането се извършва по следния начин – намираме думата в таблицата и декодираме до думата, която се намира в първия ред точно над нея; търсенето на думата в таблицата се извършва последователно от първия към последния ред, тъй като вероятността да има

по-малко грешки е по-голяма;

ако размерността на кода е по-малка, тогава таблицата има много редове и малко стълбове – в такъв случай е по-удобно да не се пази цялата таблица, а при получаване на кодова дума y да се генерира съседния клас и да се определи лидерът, който ще е грешката;

нека C е код с дължина n; радиус на покритие на кода C е най-голямото разстояние между дума от F2n и кода, т.е. ;

за линейни кодове радиусът на покритието съвпада с теглото на най-тежкия лидер на съседен клас на кода; ясно е, че един код е съвършен ó радиусът на опаковка съвпада с радиуса на покритие; за съвършени кодове в таблицата на Слепян всички лидери на съседни класове имат тегло по-малко или равно на радиуса на опаковка и затова всички думи от F2n се декодират еднозначно;

# Декодиране чрез синдроми

нека C е линеен двоичен [n, k, d]-код;

нека H е проверочна матрица на кода – тя има n-k реда и n стълба; имаме c Î C ó H.ct = 0;

нека x Î F2n; векторът H.xt наричаме синдром на

вектора x; бележим s (x) = H.xt; ясно е, че s (x)t Î F2n-k;

свойства на синдромите:

- c Î C ó s (c) = 0;

- a + C = e + C ó s (a) = s (e);

Доказателство:

нека a + C = e + C; тогава a = e + c, c Î C;

тогава s (a) = H.at = H.(e + c)t = H.et + H.ct = H.et,

тъй като c Î C;

нека s (a) = s (e), т.е. H.at = H.et; тогава H.(a + e)t = 0 è

a + e Î C è a + C = e + C;

така два вектора имат еднакви синдроми ó те са в един съседен клас на кода C; тъй като C има 2n-k съседни класове и векторите в

F2n-k са 2n-k на брой, то всеки x Î F2n-k е синдром на векторите от точно един съседен клас на кода C;

във връзка с тези разглеждания да съставим следната таблица:

тук 0, e2, e3, …,  са лидерите на различните съседни класове на кода C, подредени по нарастващо тегло (както в таблицата на Слепян); при това лидерът eN е последния с тегло по-малко или равно на радиуса на опаковка на кода, т.е. последният лидер, който със сигурност е единствен в своя съседен клас; в останалите редове в общия случай няма единствен лидер; декодирането се извършва по следния начин: получаваме кодирана дума y, пресмятаме синдрома s (y) = H.yt и търсим s (y) в таблицата; търсенето започваме от първия ред надолу към последния, тъй като вероятността да има по-малко грешки е по-голяма;

нека сме намерили синдромът s (y) и s (y) = s (ep), тогава декодираме y до y + ep;

таблицата със синдроми е удобна за кодове с голяма размерност; ще отбележим, че таблицата зависи от избора на проверочната матрица H за кода C;

# Декодиране със синдроми при кодовете на Хеминг

m-тия код на Хеминг CH има проверочна матрица Hm в стълбовете на която стоят всевъзможните ненулеви вектори с дължина m;

кодът CH, както знаем е [2m-1, 2m – m – 1, 3]-код;

кодът на Хеминг е съвършен и в таблицата със синдромите лидерите на съседни класове са нулевият вектор и всички вектори с тегло 1; нека получим кодирана дума y; ако s (y) = 0, то y Î C и декодираме до y; ако s (y) ¹ 0, то s (y) е някой стълб от матрицата

Hm; нека този стълб има номер s; ясно е, че лидерът на съседния клас, съответен на синдрома s (y) има 1 на позиция s и 0 на останалите позиции; така думата y декодираме като инвертираме позицията с номер s на y; ще отбележим, че ако в Hm стълбовете са подредени лексикографски, то s е числото с двоично представяне синдромът s (y);

задача: нека C е линеен двоичен код с дължина n; тогава или всички думи от C имат 0 в i-тата координата или половината думи имат 0 в i-тата координата и половината думи имат 1;

решение: нека съществува a Î C, така че ai = 1;

да означим C0 = { b Î C|bi = 0}, C0 ¹ Æ, тъй като 0 Î C0;

C1 = { b Î C|bi = 1}, C1 ¹ Æ, тъй като a Î C1;

нека b Î C1; тогава a + b Î C0 è b Î a + C0 è C1 Í a + C0;

ако a + c0 Î a + C0, то очевидно a + c0 Î C1 è a + C0 Í C1;

така |a + C0| = |C1|; но |a + C0| = |C0|; действително

изображението j : C0 à a + C0, j (c) = a + c е биекция;

ако a + c Î a + C0, то j (c) = a + c - j е сюрекция;

ако c1, c2 Î C0 и j (c1) = j (c2) è a + c1 = a + c2 è c1 = c2 - j е инекция;

така |C0| = |a + C0| = |C1|, C0 Ç C1 = Æ, C0 È C1 = C è

|C0| = |C1| = |C|;

нека C е двоичен линеен [n, k, d]-код и R е радиусът на покритие на C; нека H = (h1h2…hn) е проверочна матрица на кода, където

h1, h2, …, hn са (n-k)-мерни вектори-стълбове;

c Î C ó H.ct = 0 ó c1.h1 + c2.h2 + … + cn.hn = 0;

ако wt (c) = d това равенство означава, че съществуват d стълба в H, които са линейно зависими; така d е минималният брой линейно зависими стълба в H, т.е. всеки d-1 стълба в H са линейно независими и съществуват d стълба в H, които са линейно зависими; всеки n-k+1 (n-k)-мерни вектори са линейно зависими и оттук получаваме, че за всеки линеен [n, k, d]-код е изпълнено:

d £ n-k+1 – граница на Сингълтон;

нека a Î F2n; тогава s (a) = H.at = a1.h1 + a2.h2 + … + an.hn;

това означава, че всеки синдром може да се представи като сума на няколко (възможно 0) стълба от проверочната матрица; при това, ако 0, e2, …,  са лидерите на съседните класове на

кода C подредени в нарастващ ред по теглото, то всички синдроми са s (0) = 0 Î F2n-k, s (e2), …, s () и тъй като R е теглото на най-тежкия лидер s (), то всеки синдром може да се представи като сума на не повече от R стълба на матрицата H; при това има синдроми, които се представят с поне R стълба – например s (), така че радиусът на покритие R е най-малкото число, такова че всеки синдром, т.е. всеки вектор от F2n-k може да се представи като сума на не повече от R (възможно нула) стълбове на матрицата H;

# Тъждество на Мак-Уилямс

нека C е линеен двоичен [n, k, d]-код; нека Ai е броят на кодовите думи с тегло i; редицата { A0, A1, …, An} наричаме теглово разпредление (теглови спектър) на кода C;

ясно е, че A0 = 1, Ai = 0 за 0 < i < d;

полиномът AC (x) = A0 + A1x + … + Anxn наричаме теглова функция на кода C;

полиномът BC (x, y) = A0.yn + A1.yn-1.x + … + An-1.y.xn-1 + An.xn;

в двоичен симетричен канал с вероятност за грешка p и за негрешка q (p+q=1), BC (p, q) – qn = A1.p.qn-1 + A2.p2.qn-2 + … + An.pn е вероятността кодът C да не открие грешка при предаване на произволна кодова дума, т.е. при предаване на една кодова дума да се получи друга кодова дума; всъщност изразът, който е написан е вероятността при предаване на нулевата дума да се получи друга кодова дума, но редиците

d (0, 0) = wt (0), d (0, c2) = wt (c2), …, d (0, ) = wt () и

d (ci, 0)= wt (ci), d (ci, c2) = wt (ci + c2), …, d (ci, ) = wt (ci +) очевидно съвпадат с точност до наредба при линейни кодове;

въвеждаме функцията (-1)x : F2 à Z, (-1)0 = 1, (-1)1 = -1;

Лема: ;

Доказателство: нека a Î C^; тогава < c, a > = 0 за всяко c Î C

è ;

нека a Ï C^; тогава съществува c1 Î C, така че < a, c1 > = 1;

нека C0 = { c Î C | < a, c > = 0}, C0 ¹ Æ, тъй като 0 Î C0;

нека C1 = { c Î C | < a, c > = 1}, C1 ¹ Æ, тъй като c1 Î C1;

ако x Î C1, то < a, x + c1 > = < a, x > + < a, c1 > = 1 + 1 = 0 è

x + c1 Î C0 è x Î c1 + C0; ако c1 + c0 Î c1 + C0, то

< a, c1 + c0 > = < a, c1 > + < a, c0 > = 1 + 0 = 0 è c1 + c0 Î C0;

така C1 = c1 + C0; ясно е, че |C0| = |c1 + C0|;

очевидно C = C0 È C1, C0 Ç C1 = Æ;

така |C0| = |C1| = |C|; имаме , тъй като |C0| = |C1|;

Теорема (тъждество на Мак-Уилямс): ;

Доказателство: ясно е, че за произволен код C имаме:

BC (x, y) = ;

така  =

ако wt (ci) = 0, то  = y – x;

ако wt (ci) = 1, то  = y + x;

така  = y + .x;

получихме, че  = ;

имаме

= ; така ;

тъждеството на Уилямс може да се използва за намиране на тегловия спектър на дуалния код, ако е известен тегловия спектър на оригиналния код;

# Кодове на Рид-Малер

всяка булева функция f на m променливи можем да зададем с таблица – в първия стълб стоят всички двоични m-мерни вектори, а във втория стълб срещу всеки вектор v1v2…vm стои стойността на функцията за този вектор, т.е. f (v1, v2, …, vm);

ще си мислим, че векторите в таблицата са подредени лексикографски и тогава функцията f можем да отъждествим с

2m-мерния вектор от нейните стойности; при това векторът на сума (по модул 2) на две функции f и g е сума от векторите на

f и на g; така множеството от всички булеви функции на m променливи можем да отъждествяваме с

линейното пространство ;

всяка булева функция има единствен булев полином (полином на Жегалкин); можем да си мислим, че всяка булева функция е представена чрез булевия си полином и така множеството от всички всички булеви полиноми на m променливи отъждествяваме с линейното пространство ; при това множеството от всички едночлени на m променливи (елементарни конюнкции без отрицание, включително и празната конюнкция) е базис на пространството от булевите полиноми на m променливи, т.е. векторите на тези едночлени образуват базис на пространството ; ще отбележим, че към множеството на едночлените причисляваме константата 1 (едночленът, който не съдържа променливи);

код на Рид-Малер от степен r RM (r, m) е множеството от всички

2m-мерни двоични вектори, които съответстват на булеви полиноми от степен по-малка или равна на r;

ясно е, че RM (r, m) има дължина 2m;

например RM (0, m) е кодът с повторения с дължина 2m, т.е.

RM (0, m) = { 00…0, 11…1}, тъй като единствените булеви полиноми от степен 0 са константите 0 и 1;

RM (m, m) = , тъй като всички булеви полиноми на m променливи имат степен по-малка или равна на m;

ясно е, че RM (0, m)  RM (1, m)  …  RM (m-1, m)  RM (m, m);

кодът RM (r, m) е линеен код: ако съберем два вектора на булеви полиноми от степен по-малка или равна на r, получаваме вектор на булев полином, който е от степен по-малка или равна на r;

тъй като RM (r, m) се поражда от всички едночлени от степен

по-малка или равна на r, то dim RM (r, m) = ;

пример (m = 3);

| v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| едночлен | вектор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| v1v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v1v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| v2v3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| v1v2v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

от таблицата се вижда, че

матрицата  е пораждаща за RM (0, 3);

матрицата  e пораждаща за RM (1, 3);

матрицата  е пораждаща за RM (2, 3);

матрицата е пораждаща за RM (3, 3) = ;

ясно е, че векторът а който съответства на едночленът  съдържа точно 2m-k единици, тъй като този едночлен приема стойност 1 върху всички вектори, които имат 1 в позиции

i1, i2, …, ik и произволни стойности в останалите позиции;

така wt (a) = 2m-k;

при това положение при r < m всички вектори, които съответстват на едночлените от степен по-малка или равна на r имат четно тегло  всички вектори, които съотвестват на полиноми на m променливи от степен по-малка или равна на r имат четно тегло, т.е. всички вектори в кодовете RM (0, m), RM (1, m), …, RM (m-1, m) съдържат вектори с четно тегло, т.е. се съдържат в четнотегловия код; при това dim RM (m-1, m) =  = 2m – 1, т.е. RM (m-1, m) е точно четнотегловият код;

Теорема: при r < m, RM (r, m) = RM (m-1-r, m);

Доказателство: нека u е вектор от RM (r, m), който съответства на булевия полином f от степен по-малка или равна на r; нека v е вектор от RM (m-1-r, m), който съответства на булевия полином от степен по-малка или равна на m-1-r;

векторът на полинома f.g е u * v;

полиномът f.g е от степен по-малка или равна на

r + m-1-r  = m-1  u * v  RM (m-1, m)  u * v има четно тегло 

< u, v > = wt (u * v) = 0; така всеки вектор от RM (m-1-r, m) е ортогонален на всеки вектор от RM (r, m) 

RM (m-1-r, m)  RM (r, m); имаме dim RM (m-1-r, m) =  =

= 2m -  = 2m -  = 2m -  = 2m – dim RM (r, m);

така RM (r, m) = RM (m-1-r, m);

Теорема: Всяка кодова дума от RM (r, m) може да се представи във вида (u, u+v), където u  RM (r, m-1), v  RM (r-1, m-1);

Доказателство: нека x е вектор от RM (r, m), който съответства на булевия полином f (v1, v2, …, vm) от степен по-малка или равна на r;

записваме f по следния начин:

f (v1, v2, …, vm) = v1.g (v2, v3, …, vm) + h (v2, v3, …, vm);

тук g (v2, v3, …, vm) е булев полином на m-1 променливи от степен по-малка или равна на r-1, нека неговият вектор

е v  RM (r-1, m-1); h (v2, v3, …, vm) е булев полином на m-1 променливи от степен по-малка или равна на r, нека неговият вектор е u  RM (r, m-1);

на полиномът v1.g (v2, v3, …, vm) съответства векторът

 RM (r, m); на полиномът h (v2, v3, …, vm), разгледан като полином на променливите v1, v2, …, vm съответства векторът

(u, u)  RM (r, m); така векторът на полинома f (v1, v2, …, vm), т.е. x е сумата  + (u, u) = (u, u+v),

където u  RM (r, m-1), v  RM (r-1, m-1);

Теорема: d (RM (r, m)) = 2m-r;

Доказателство: с индукция по m ще покажем, че

d (RM (r, m))  2m-r;

База: при m = 1, RM (0, 1) = { 00, 11} и d (RM (0, 1)) = 2  21-0;

RM (1, 1) = { 00, 01, 10, 11 } и d (RM (1, 1)) = 1  21-1;

Предположение: да допуснем, че d (RM (r, m-1))  2m-1-r за всяко

r = 0, 1, …, m-1;

Стъпка: нека x  RM (r, m), x  0; тогава x се представя във вида

(u, u+v), където u  RM (r, m-1), v  RM (r-1, m-1);

ако u = 0, то wt (x) = wt (u) + wt (u+v) = wt (v) и v  0 (x  0) 

wt (v)  wt (RM (r-1, m-1)) = d (RM (r-1, m-1))  2m-1-(r-1) = 2m-r;

ако u + v = 0, т.е. u = v, то wt (x) = wt (u) + wt (u+v) = wt (u) = wt (v) и

v  0, тъй като x  0  wt (v)  wt (RM (r-1, m-1)) =

= d (RM (r-1, m-1))  2m-1-(r-1) = 2m-r;

ако u  0, u + v  0, то wt (x) = wt (u) + wt (u+v)  2m-1-r + 2m-1-r = 2m-r, тъй като u  RM (r, m-1), v  RM (r-1, m-1)  u + v  RM (r, m-1);

така за всеки ненулев вектор x  RM (r, m) имаме wt (x)  2m-r 

wt (RM (r, m)) = d (RM (r, m))  2m-r, но векторът, който съответства на едночлена v1v2…vr има тегло 2m-r; така d (RM (r, m)) = 2m-r;

като следствие от теоремата получаваме, че RM (r, m) поправя до

2m-r-1 – 1 грешки;

ясно е, че пораждащата матрица Gr, m на кода на Рид-Малер

RM (r, m) може да се запише в следния вид

Gr, m =  - всеки вектор от RM (r, m) се представя като (u, u+v), където u  RM (r, m-1), v  RM (r-1, m-1);

ще разгледаме една геометрична интерпретация на F2m, която е удобна при декодирането на кодовете на Рид-Малер;

множеството F2m разглеждаме като множество от точки и го наричаме афинна геометрия с размерност m над полето с 2 елемента;

права в F2m наричаме всяко множество от две различни

точки на F2m;

нека L  F2m е множеството от решенията на следната линейна система: (aij, bk  F2)

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = bm-s,

където уравненията са линейно независими;

L наричаме афинно подпространство на F2m с размерност s;

казваме, че две афинни подпространства L1 и L2 са успоредни помежду си, ако L1 и L2 се задават със системи с еднакви матрици;

всяка точка (p1, p2, …, pm)  F2m е афинно подпространство с размерност 0 като решение на следната система:

x1 = p1, x2 = p2, …, xm = pm;

лесно може да се покаже, че всяка права

{ (p1, p2, …, pm), (q1, q2, …, qm) } е афинно подпространство с размерност 1;

ако L е афинно подпространство с размерност s, то |L| = 2s;

действително : системата има ранг m-s  в решението има

m-(m-s) = s свободни неизвестни, които могат да приемат произволна стойност от F2  |L| = 2s;

ако L е афинно подпространство с размерност s, то съществуват 2m-s успоредни на L афинни подпространства – действително за стълба от свободните членове има 2m-s възможности;

ако две успоредни афинни подпространства не съвпадат, то те нямат обща точка (тъй като стълбовете от свободните членове на системите им са различни); така, ако L е афинно подпространство с размерност s, то цялата афинна геометрия F2m се разслоява на

2m-s афинни подпространства, успоредни на L, всяко с 2m елемента;

сечението на две афинни подпространства е или празното подпространство или също е афинно подпространство – действително, то се получава като решение на системата, която се получава като обединение на системите на двете афинни подпространства; ще отбележим, че обединението на двете системи може да съдържа линейно зависими уравнения, така че не можем директно да заключим каква е размерността на сечението;

ако U1 е афинно подпространство с размерност s1, то съществува афинно подпространство U2 с размерност s2 = m – s1, такова че

|U1  U2| = 1; нека U1 се задава със система с вектори-редове

c1, c2, …, ; те са линейно независими и можем да ги допълним до базис на F2m с векторите d1, d2, …, ; нека U2 е подпространството, което е решение на система с вектори-редове

d1, d2, …,  и с произволен стълб от свободни членове; тогава афинното подпространство U1  U2 се задава със система с m линейно независими уравнения с m неизвестни, която има единствено решение  |U1  U2|= 1;

лесно се съобразява следното свойство:

нека U1 и U2 са афинни подпространства с размерности s1, s2, такива че s1 + s2 = m и |U1  U2| = 1; тогава ако L е афинно подпространство, такова че L е успоредно на U2, то |L  U1| = 1;

между всички булеви функции на m променливи и подмножествата на афинната геометрия F2m съществува взаимноеднозначно съответствие: на всяка булева функция

f съпоставяме Mf = { (p1, p2, …, pm)  F2m|f (p1, p2, …, pm) = 1 };

на всяко подмножество B  F2m съпоставяме характеристична функция B, B (p1, p2, …, pm) = 1  (p1, p2, …, pm)  B;

ясно е, че BC = B.C (. е конюнкция или умножение на полиноми, ако си мислим, че функциите са зададени чрез полиноми);

ако U е афинно подпространство с размерност s, то полиномът на функцията U е от степен  m-s; нека U се задава със системата:

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = bm-s;

тогава е ясно, че U = (a11.v1 + … + a1m.vm + b1 + 1).

.(a21.v1 + … + a2m.vm + b2 + 1). ….(am-s, 1.v1 + … + am-s, m.vm + bm-s + 1);

ако f = , то Mf е афинно подпространство с размерност

m-s; действително, Mf се задава със следната система:

+ 1 = 0,  + 1 = 0, …,  + 1 = 0;

Теорема: нека U е афинно подпространство с размерност m-r; тогава векторът на характеристичната функция U е вектор с минимално тегло в кода на Рид-Малер RM (r, m);

Доказателство: U е полином от степен m-(m-r) = r, така че векторът на U е от кода RM (r, m); имаме |U| = 2m-r и тогава характеристичната функция U има точно 2m-r единици  векторът на U има тегло 2m-r = d (RM (r, m));

ще отбележим, че е вярно и обратното: ако f е булева функция, която е съответна на вектор от RM (r, m) с минимално тегло, т.е. вектор от RM (r, m) с тегло 2m-r, то Mf е афинно подпространство с размерност m-r; също е вярно, че RM (r, m) се поражда от всички вектори с минимално тегло; тези факти привеждаме без доказателство;

# Декодиране на Рид

декодирането на Рид е пример за мажоритарно декодиране;

идеята на мажоритарното декодиране е следната: за всеки символ в информационния вектор имаме съвкупност от проверки, в които участват символите на получения вектор; декодирането извършваме по следния начин – пресмятаме всички проверки за символа в информационния вектор и декодираме този символ до най-често срещания резултат от проверките;

да разгледаме кода на Рид-Малер RM (r, m);

естествено, за да можем да поправяме някакви грешки предполагаме, че r < m-1;

ще си мислим, че работим с пораждащата матрица Gr, m на

RM (r, m) с редове векторите на всички едночлени на m променливи от степен по-малка или равна на r (както по-горе); кодирането на произволен информационен вектор става по същия начин, както кодирането при линейни кодове: векторът a   кодираме до a.Gr, m; в конкретния случай, това означава че векторът

a = (а0, а1, ..., ) кодираме до вектора на полинома

a0 + a1.v1 + a2.v2 + ... + am.vm + a12.v1.v2 + ... + am-1,m.vm-1.vm + ... +

.;

нека   { 1, 2, ..., m},  = { i1, i2, ..., ik}; с v бележим едночленът

, с a бележим , т.е. коефициентът пред v в горния полином; естествено, под v разбираме константата 1 и

под a коефициентът a0;

така полиномът се записва във вида ;

нека   { 1, 2, ..., m},  = { i1, i2, ..., ik}, ||  1, с U () бележим афинното подпространство, което съответства на едночленът v; то се задава със следната система:  = 1,  = 1, ...,  = 1 и има размерност m – k;

нека   { 1, 2, ..., m}; със  бележим множеството { 1, 2, ..., m}\;

Твърдение: да означим с c0c1... векторът на горния полином;

нека   { 1, 2, ..., m} и || = r; тогава a = , където U е кое да е афинно подпространство, успоредно на U (); под cp разбираме

ci, където p е двоичното представяне на i;

Доказателство: нека U е произволно афинно подпространство, успоредно на U (); да означим с v векторът на характеристичната функция U; имаме < c0c1..., v > = ; (1)

от друга страна < c0c1..., v > = < , v > =

= ; нека   { 1, 2, ..., m}, || r;

ясно е, че  е четността на броя на точките в U ()  U;

тъй като U ()  U е или празното множество или афинно подпространство, то |U ()  U| е 0 или степен на 2; тогава

= 1  |U ()  U| е нечетно |U ()  U| = 1;

нека = { j1, j2, …, jm-r},  = { i1, i2, …, ik}, k  r;

тогава U ()  U се задава със системата

= 1, = 1, ..., = 1, = b1, = b2, ..., = bm-r;

за да има единствено решение решение, тази система трябва да съдържа всички променливи x1, x2, …, xm в лявата си част поне по един път    ; от друга страна || = r, || r   = ;

получихме, че  = 1  |U ()  U| е нечетно 

|U ()  U| = 1   = ;

при това положение, < c0c1..., v > = = ; (2)

от (1) и (2) получаваме a = ;

нека сме получили вектор c0c1… и трябва да го декодираме;

нека   { 1, 2, ..., m} и || = r; горното твърдение ни позволява да построим проверки за символа a от информационния вектор;

тъй като || = m – r, то U () има размерност r  U () има 2m-r успоредни афинни подпространства, които са чужди помежду си, всяко от тях съдържа по 2r точки и обединението им изчерпва цялата афинна геометрия F2m;

така за a получаваме 2m-r проверки, като всяка проверка съдържа

по 2r символа от c0, c1, …,  и всеки символ ci участва в точно една проверка; пресмятаме проверките и декодираме a до

по-често срещания резултат (0 или 1);

за да обосновем това декодиране трябва да покажем, че ако са направени не повече от 2m-r-1 – 1 грешки (толкова колкото поправя

RM (r, m)), то символът a ще се декодира правилно; действително, ако са допуснати толкова грешки те развалят по-малко от половината 2m-r проверки, тъй като всеки символ участва в точно една проверка; така при направени не повече от 2m-r-1 – 1 грешки, повече от половината проверки за a ще използват символи, които не са сгрешени;

получаваме следния алгоритъм за декодиране:

нека сме изпратили вектор y = c0c1… RM (r, m) и сме получили вектор y = c0c1…;

по горната схема декодираме всички a,   { 1, 2, ..., m}, || = r;

това съотвества на декодиране на частта от степен r на полинома, който съответства на y; образуваме y1 = y + wr, където wr  е векторът, който съответства на полинома;

при това y1 е векторът, който се получава от y1 = y + wr, със същите грешки, с които y се получава от y;

имаме y1  RM (r-1, m) и векторът y1 декодираме по същата процедура; декодирането на този етап съотвества на декодирането на частта от степен r-1 на полинома,

който съотвества на y (или y1); при това декодирането ще бъде коректно, тъй като RM (r-1, m) поправя 2m-r – 1 грешки и y1 се получава от y1 с не повече от 2m-r-1 – 1 грешки;

по този начин последователно декодираме частта от степен r, частта от степен r-1, …, частта от степен 0 на полинома, който съответства на изпратения вектор y; при това на последната стъпка се декодира точно един символ от информационния вектор – символът a0; проверките за a0 са 2m на брой и те отразяват, че всички символи в получения вектор yr трябва да са равни на a0;

по горната схема декодираме a0 до 0, ако символът 0 се среща

по-често в yr или до 1, ако символът 1 се среща по-често в yr;

ако сме декодирали a0 до 1, то позициите в които yr има 0 са сгрешените позиции във вектора y; ако сме декодирали a0 до 0, то позициите в които вектора yr има 1 са сгрешените позиции във вектора y; (това е буквално метода на максималното правдоподобие за кодът RM (0, m) - кодът с повторения с

дължина m)

ще отбележим, че ако в получения вектор има повече от 2m-r-1 – 1 грешки, декодерът може да установи това само ако на някоя стъпка проверките за някой символ дават еднакъв брой нули и единици; в такъв случай може да се откаже декодирането или да се избере по някаква причина някой от двата символа;

ще разгледаме един пример с кода RM (1, 3) с пораждаща матрица ; нека сме получили вектора y = 10001010;

имаме c0 = 1, c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0, c4 = 1, c5 = 0, c6 = 1, c7 = 0;

информационният вектор е (a0, a1, a2, a3), изпратеният вектор y е векторът, който съответства на полинома

a0 + a1.v1 + a2.v2 + a3.v3;

първо декодираме частта от степен 1 на полинома y;

проверките за a1 се получават от афинните подпространства, които се задават със системите: x2 = 0, x3 = 0; x2 = 0, x3 = 1;

x2 = 1, x3 = 0; x2 = 1, x3 = 1; тези афинни подпространства са:

{ 000, 100}, { 001, 101}, { 010, 110}, { 011, 111};

така за a1 имаме следните проверки:

a1 = c0 + c4 = 0, a1 = c1 + c5 = 0, a1 = c2 + c6 = 1, a1 = c3 + c7 = 0;

така декодираме a1 до 0;

аналогично за a2 получаваме следните проверки:

a2 = c0 + c2 = 1, a2 = c1 + c3 = 0, a2 = c4 + c6 = 0, a2 = c5 + c7 = 0;

така декодираме a2 до 0;

за a3 получаваме следните проверки:

a3 = c0 + c1 = 1, a3 = c2 + c3 = 0, a3 = c4 + c5 = 1, a3 = c6 + c7 = 1;

така декодираме a3 до 1;

получихме, че частта от степен 1 на полинома y е v3 и на нея съответства вектор w1 = 01010101; образуваме

y1 = y + w1 = 10001010 + 01010101 = 11011111;

тъй като 1 се среща по-често в y1, декодираме a0 до 1 и отчитаме грешка в позиция c2; така векторът y = 10001010 декодираме до

y = 10101010, който съответства на полинома 1 + v3;

# Декодиране от втори тип

ще отбележим още няколко свойства на афинните подпространства на афинната геометрия F2m, които се използват при декодирането на кодовете на Рид-Малер;

Свойство 1.: нека U е афинно подпространство с размерност s и K1, K2 са различни афинни подпространства с размерност s+1, такива че U  K1, U  K2; тогава K1  K2 = U;

Доказателство: очевидно U  K1  K2; да допуснем, че K1  K2 = K1;

тогава K1  K2 и |K1| = |K2| = 2s+1  K1 = K2 – противоречие;

така K1  K2  K1; тъй като U  K1  K2, то K1  K2 е афинно подпространство с размерност поне s; от K1  K2  K1 имаме, че

K1  K2 има размерност строго по-малка от s+1;

така K1  K2 е афинно подпространство с размерност s 

|K1  K2| = 2s = |U|, U  K1  K2  U = K1  K2;

Свойство 2.: ако U е афинно подпространство с размерност s и K е афинно подпространство с размерност s+1, такова че U  K, то

K\U = U1 е афинно подпространство с размерност s, при това

U е успоредно на U1;

Доказателство:

нека K се задава със следната система:

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s-1, 1.x1 + am-s-1, 2.x2 + … + am-s-1, m.xm = bm-s-1;

нека U се задава със следната система:

c11.x1 + c12.x2 + … + c1m.xm = d1

c21.x2 + c22.x2 + … + c2m.xm = d2

…

cm-s, 1.x1 + cm-s, 2.x2 + … + cm-s, m.xm = dm-s;

тъй като K  U = U и U има размерност s, то обединението на двете системи е система с ранг m-s  поне едно уравнение (например последното) от системата за U не е линейна комбинация на уравнения от системата за K; това означава, че U се задава със следната система:

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s-1, 1.x1 + am-s-1, 2.x2 + … + am-s-1, m.xm = bm-s-1

cm-s, 1.x1 + cm-s, 2.x2 + … + cm-s, m.xm = dm-s;

в такъв случай не е трудно да се види, че U1 = K\U се задава със системата

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s-1, 1.x1 + am-s-1, 2.x2 + … + am-s-1, m.xm = bm-s-1

cm-s, 1.x1 + cm-s, 2.x2 + … + cm-s, m.xm = dm-s + 1;

при това положение, U1 е афинно подпространство с размерност s, което е успоредно на U;

Свойство 3.: ако U  U1 са успоредни афинни подпространства с размерност s, то U  U1 е афинно подпространство с

размерност s+1;

Доказателство:

нека U се задава със системата

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = bm-s;

нека U1 се задава със системата

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = c1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = c2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = cm-s;

при това, тъй като U1  U2, то съществува индекс i  { 1, 2, …, m-s}, такъв че bi  ci;

разглеждаме системата:

(a11 + ai1.(c1 + b1)).x1 + … + (a1m + aim.(c1 + b1)).xm = b1 + (c1 + b1).bi

…

(ai-1,1 + ai1.(ci-1 + bi-1)).x1 +…+ (ai-1,m+ aim.(ci-1 +bi-1)).xm =

= bi-1 + (ci-1 + bi-1).bi

(ai+1,1 + ai1.(ci+1 + bi+1)).x1 + … + (ai+1,m + aim.(ci+1 + bi+1)).xm =

= bi+1 + (ci+1 + bi+1).bi

…

(am-s,1 + ai1.(cm-s + bm-s)).x1 + … + (am-s,m + aim.(cm-s + bm-s)).xm =

= bm-s + (cm-s + bm-s).bi;

нека K е съответното афинно подпространство;

вижда се, че уравненията на системата са получени от системата за U с елементарни преобразувания и премахване на i-тото уравнение  тези уравнения са линейно независими;

така K е афинно подпространство с размерност s+1;

съвсем лесно се вижда, че всяко решение на системата за U е решение на системата за K, т.е. U  K; също всяко решение на системата за U1 е решение на системата за K, т.е. U1  K;

така U  U1  K; от друга страна |U  U1| = |U| + |U1| =

= 2.2s = 2s+1 = |K|, тъй като U и U1 са различни успоредни афинни подпространства  U  U1 = ; окончателно U  U1 = K и

U  U1 е афинно подпространство с размерност s+1;

Свойство 4.: ако U и U1 са успоредни афинни подпространства с размерност s, то съществува f  F2m, така че U1 = { f + u | u  U };

Доказателство: нека U се задава със системата

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = b2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = bm-s;

нека U1 се задава със системата

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = c1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = c2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = cm-s;

нека f е произволно решение на системата:

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = c1 + b1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = c2 + b2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = cm-s + bm-s;

нека u  U; тогава u + f е решение на системата за U1,

т.е. u + f  U1; така { f + u|u  U }  U1;

нека u1  U1; тогава u1 + f е решение на системата за U,

т.е. u1 + f = u  U  u1 = f + u; така U1  { f + u|u  U };

окончателно U1 = { f + u|u  U };

Свойство 5.: ако U е афинно подпространство с размерност

поне 2, то сумата на всички вектори от U е нулевият вектор;

Доказателство:

нека размерността на U е s  2 и U се задава със системата

a11.x1 + a12.x2 + … + a1m.xm = c1

a21.x2 + a22.x2 + … + a2m.xm = c2

…

am-s, 1.x1 + am-s, 2.x2 + … + am-s, m.xm = cm-s;

от свойство 4. съществува f  F2m, така че U = { f + u1|u1  U1}, където U1 е афинното подпространството, съответно на хомогенната система, получена от системата за U; при това положение U1 е линейно подпространство на линейното пространство F2m и може да се разглежда като линеен код с дължина m; по-горе показахме, че за i = 1, 2, …, m или половината от векторите на U1 имат i-та координата 1 и другата половина i-та координата 0 или всичките имат i-та координата 0; тъй като

|U1| = 2s  22 = 4, то i-тата координата на сумата от векторите в U1 е 0 за i = 1, 2, …, m  сумата на векторите от U1 е нулевият вектор; оттук веднага следва, че сумата от векторите на U е нулевият вектор;

Твърдение: нека U е афинно подпространство с размерност s;

тогава съществуват точно 2m-s – 1 афинни подпространства с размерност s+1, които съдържат U;

Доказателство: нека K е афинно подпространство с размерност s+1, което съдържа U; тогава от свойство 2. K = U  U1, където

U1 е успоредно на U и U1  U; обратно, ако U1 е афинно подпространство, успоредно на U и U1  U, то от свойство 3.

U  U1 е афинно подпространство с размерност s+1, което очевидно съдържа U; така афинните подпространства с размерност s+1, които съдържат U имат вида U  U1, където

U1 е успоредно на U и U1  U; при това U има точно 2m-s – 1 успоредни афинни подпространства, различни от U, така че броят на афинните подпространства с размерност s+1, които съдържат U е точно 2m-s – 1;

от доказателството на твърдението се вижда, че обединението на афинните подпространства с размерност s+1, които съдържат U е цялата афинна геометрия F2m и сечението на всеки две такива афинни подпространства съвпада с U;

да разгледаме кода на Рид-Малер RM (r, m);

за да можем да поправяме грешки предполагаме, че r < m-1;

ако c   с Mc ще означаваме подмножеството на F2m, съответно на полиномът с вектор c;

нека е изпратена кодова дума c  RM (r, m) и е получена

думата y = c + e; нека v е вектор от RM (m-1-r, m) с минимално тегло  Mv е афинно подпространство с размерност r+1;

тъй като RM (r, m) и RM (m-1-r, m) са дуални, то < v, c > = 0;

имаме < y, v > = < c + e, v > = < c, v > + < e, v > =

= < e, v >  |Me  Mv| (mod 2), тъй като |Me  Mv| = wt (e * v);

от друга страна < y, v >  |My  Mv| (mod 2);

така получаваме |Me  Mv| |My  Mv| (mod 2);

нека U е произволно афинно подпространство; под четност на U ще разбираме четността на числото |Me  U|;

ясно е, че ако U = { P}, то U е четно  eP = 0, където с eP сме означили позицията с номер P във вектора e;

това означава, че ако знаем четността на всички афинни подпространства с размерност 0 (точките на F2m) то можем да определим e и да декодираме до y + e;

горните разглеждания ни позволяват да определим четността на всички афинни подпространства с размерност r+1;

за s = r, r-1, …, 0 четността на афинните подпространства с размерност s ще определяме мажоритарно в зависимост от четността на афинните подпространства с размерност s+1 по следния начин: нека U е афинно подпространство с размерност s;

от твърдението по-горе U се съдържа в 2m-s – 1 афинни подпространства с размерност s+1 и за четност на U определяме

по-често срещаната четност на тези афинни подпространства;

ще покажем, че ако в получената дума y няма повече от 2m-r-1 – 1 грешки, т.е. wt (e)  2m-r-1 – 1, то четността на афинните подпространства се определя правилно;

за подпространствата с размерност r+1 това е вярно от по-горе;

да допуснем, че четността се определя вярно за афинните подпространства с размерност s+1, s  r; нека U е афинно подпространство с размерност s; имаме, че цялата афинна геометрия се разбива на U, U1, U2, …, Uk, където k = 2m-s – 1 и

U, U1, U2, …, Uk са всички афинни подпространства, които са успоредни на U и са различни помежду си; при това положение,

афинните подпространства с размерност s+1, които съдържат U са

U  U1, U  U2, …, U  Uk; тъй като .k = .(2m-s – 1) = 2m-s-1 -  >

> 2m-s-1 – 1  2m-r-1 – 1, то поне половината от афинните подпространства U1, U2, …, Uk няма да съдържат вектори от Me, тъй като |Me| = wt (e)  2m-r-1 – 1; това означава, че четността на поне половината от афинните подпространства

U  U1, U  U2, …, U  Uk съвпада с четността на U;

така при wt (e)  2m-r-1 – 1 четността на U се определя правилно;

получаваме следния алгоритъм за декодиране на RM (r, m):

нека е изпратена кодова дума c и е получена дума y = e + c;

въз основа на горните разсъждения определяме четността на всички афинни подпространства с размерност 0;

определяме грешката e по следния начин: eP = 1  { P } е нечетно афинно подпространство;

при реализацията на алгоритъма ще е необходимо генериране на всички афинни подпространства с размерност s+1, които съдържат дадено афинно подпространство U с размерност s;

от свойство 3. виждаме, че е достатъчно да генерираме всички афинни подпространства, успоредни на U; за това може да се използва свойство 4.; в частния случай, когато U е афинно подпространство с размерност 1, може да се използва свойство 5., както е показано в примера;

пример: да разгледаме кода RM (1, 3);

нека е получен векторът y = 01110101;

за краткост точките на F28 ще означаваме с P0, P1, P2, P3, P4,

P5, P6, P7, където Pi е точката с двоично представяне i;

имаме My = { P1, P2, P3, P5, P7};

определяме четност на P0;

за целта генерираме всички прави (афинни подпространства с размерност 1), съдържащи P0, това са:

{ P0, P1}, { P0, P2}, { P0, P3}, { P0, P4}, { P0, P5}, { P0, P6}, { P0, P7};

- определяме четност на { P0, P1}; за целта генерираме всички афинни подпространства с размерност 2,

които съдържат { P0, P1}; да вземем точката P2; тя се съдържа  в точно едно афинно подпространство с размерност 2, което съдържа { P0, P1}; последната точка в това афинно подпространство определяме от свойство 5. – това е P3;

така първото афиннно подпространство с размерност 2, съдържащо { P0, P1} е { P0, P1, P2, P3}; то е нечетно, тъй като

|{ P0, P1, P2, P3}  My| = 3; аналогично, останалите афинни подпространства, съдържащи { P0, P1} са { P0, P1, P4, P5} и

{ P0, P1, P6, P7} и те са четни; така { P0, P1} е четно афинно подпространство;

- определяме четност на { P0, P2}; то се съдържа в следните афинни подпространства с размерност 2:

{ P0, P2, P1, P3} – нечетно;

{ P0, P2, P4, P6} – нечетно;

{ P0, P2, P5, P7} – нечетно;

така { P0, P2} е нечетно;

- определяме четността на { P0, P3}; то се съдържа в следните афинни подпространства с размерност 2:

{ P0, P3, P1, P2} – нечетно;

{ P0, P3, P4, P7} – четно;

{ P0, P3, P5, P6} – четно;

така { P0, P3} е четно;

- определяме четността на { P0, P4}; то се съдържа в следните афинни подпространства с размерност 2:

{ P0, P4, P1, P5} – четно;

{ P0, P4, P2, P6} – нечетно;

{ P0, P4, P3, P7} – четно;

така { P0, P4} е четно;

- определяме четността на { P0, P5}; то се съдържа в следните афинни подпространства с размерност 2:

{ P0, P5, P1, P4} – четно;

{ P0, P5, P2, P7} – нечетно;

{ P0, P5, P3, P6} – четно;

така { P0, P5} е четно;

- определяме четността на { P0, P6}; то се съдържа в следните афинни подпространства с размерност 2:

{ P0, P6, P1, P7} – четно;

{ P0, P6, P2, P4} – нечетно;

{ P0, P6, P3, P5} – четно;

така { P0, P6} е четно;

- определяме четността на { P0, P7}; то се съдържа в следните афинни подпространства с размерност 2:

{ P0, P7, P1, P6} – четно;

{ P0, P7, P2, P5} – нечетно;

{ P0, P7, P3, P4} – четно;

така { P0, P7} е четно;

така { P0} се съдържа в 6 четни и 1 нечетно афинни подпространства с размерност 2 и { P0} е четно афинно подпространство  e0 = 0;

по аналогичен начин се определя четността и на останалите афинни подпространства { P1}, { P2}, { P3}, { P4}, { P5}, { P6}, { P7} и се определя грешката e = 0010000;

така декодираме до y + e = 01010101;

# Оптимални кодове

въвеждаме символът

A (n, d) = max { M | съществува (n, M, d) – код };

код с параметри (n, A (n, d), d) се нарича оптимален код;

целта е да максимизираме M, тъй като колкото по-голямо е M, толкова повече информация можем да предаваме при фиксираната дължина и минимално разстояние;

нека C Ì F2n е (n, M, d) – код;

нека t е радиусът на опаковка на кода C, т.е. t = ;

за всеки две кодови думи c1, c2 Î C имаме Bt (c1) Ç Bt (c2) = Æ;

при това положение ;

от друга страна  Í F2n è £ 2n; полученото неравенство за (n, M, d)-кодове наричаме граница на Хеминг;

ако за един код имаме равенство в границата на Хеминг, този код наричаме съвършен;

по-горе показахме, че кодовете на Хеминг са съвършени;

ще покажем, че кодът с повторения с дължина 2.m+1, m ³ 0 е съвършен; действително, той е (2.m+1, 2, 2.m+1)-код;

имаме t = m; така ;

нека C Ì F2n е (n, M, d) – код, такъв че n < 2.d;

тогава M £  - граница на Плоткин;

разглеждаме сумата ;

очевидно  ³ M.(M-1).d, тъй като d (x, x) = 0

за всяко x Î C и d (x, y) ³ d за всеки x ¹ y Î C;

от друга страна ;

нека ai е броят на думите в C, които имат i-та координата 1;

тогава M - ai е броят на думите, които имат i-та координата 0;

ясно е, че  = 2.ai.(M – ai);

така M.(M-1).d £  =  = ;

нека M е четно; тогава ai.(M – ai) £ ,

равенство се достига при ai = ;

така M.(M-1).d £  £  è 2.M.d – 2.d £ n.M è M £ , M - четно è M £ ;

нека M е нечетно; тогава ai.(M – ai) £ , равенство се достига при ai =  или ai = ;

така M.(M-1).d £  £ ;

така M.d £  è 2.M.d £ n.M + n è M £ ,

M – нечетно è M £  £ ;

ще отбележим някои свойства на A (n, d);

- ако d е нечетно, то A (n, d) = A (n+1, d+1) :

нека C е (n, A (n, d), d) – код; образуваме C2 от C като към всяка дума прибавим последна координата сума на останалите координати на думата;

ще покажем, че C2 е (n+1, A (n, d), d+1) – код;

ясно е, че d (C2) = d (C) или d (C2) = d (C) + 1;

нека x, y Î C, d (x, y) = d; тогава wt (x+y) = d е нечетно число è wt (x) и wt (y) имат различна четност è за съответните думи x¢, y¢ Î C2 имаме d (x¢, y¢) = d+1; така d (C2) = d+1;

така A (n, d) £ A (n+1, d+1);

нека C е (n, A (n+1, d+1), d+1) – код; нека x, y Î C,

d (x, y) = d + 1; нека x и y се различават в i-тата координата;

образуваме C2 като премахнем i-тата координата на всяка дума; ясно е, че C2 е (n, A (n+1, d+1), d) – код;

така A (n+1, d+1) £ A (n, d);

окончателно A (n+1, d+1) £ A (n, d);

- A (n, d) £ 2.A (n-1, d) :

нека C е (n, A (n, d), d)-код; нека C0 Í C са всички думи от C с първа координата 0 и C1 Í C са всички думи от C с първа координата 1; премахваме първите координати на думите от

C0 и C1; получаваме два кода C0¢ - (n-1, M1, d) – код и

C (n-1, M2, d) – код, където M1 + M2 = A (n, d);

имаме M1 £ A (n-1, d), M2 £ A (n-1, d) è M1 + M2 £ 2.A (n-1, d), т.е. A (n, d) £ 2.A (n-1, d);

- при n < 2.d имаме A (n, d) £  -

границата на Плоткин;

- А (2.d, d) £ 4.d : имаме A (2.d, d) £ 2.A (2.d-1, d) £

£ 4. = 4.d; използвали сме свойства 2., 3.;

# Адамарови матрици

адамарова матрица наричаме квадратна матрица Hn от ред n с елементи ± 1, такава че Hn.Hnt = n.En;

примери: H1 = (1), H2 = , H4 = ;

свойства на адамаровите матрици:

- det Hn = ±  - очевидно от дефиницията;

- нека A е произволна квадратна матрица от ред n с елементи

± 1 и вектори редове a1, a2, …, an; тогава A е адамарова матрица ó (ai, aj) = n.dij, i, j Î { 1, 2, …, n} – очевидно от дефиницията;

- ако разменим местата на два реда в адамарова матрица, получената матрица също е адамарова – очевидно от свойство 2.;

- ако умножим един ред в адамарова матрица с –1 отново получаваме адамарова матрица – очевидно от свойство 2.;

- ако Hn е адамарова матрица, то Hnt също е адамарова :

имаме Hn.Hnt = n.En; тогава Hn-1 = .Hnt è Hnt = n.Hn-1;

Hnt.(Hnt)t = Hnt.Hn = n.Hn-1.Hn = n.En;

от свойство 5. получаваме, че са в сила аналогични свойства на 2., 3., 4. за стълбове;

една адамарова матрица се нарича нормализирана, ако всички елементи в първия ред и в първия стълб са единици; например горните матрици H1, H2, H4 са нормализирани;

ясно е, че ако за n Î N съществува адамарова матрица от ред n, то съществува нормализирана адамарова матрица от ред n – достатъчно е да се приложи свойство 4. по редове и по стълбове;

Теорема: ако за n Î N съществува адамарова матрица от ред n, то

n = 1, n = 2 или n = 4.k, k Î N;

Доказателство: нека Hn е адамарова матрица от ред n и n ³ 3;

без ограничение можем да смятаме, че Hn е нормализирана;

чрез размяна на стълбове можем да приведем Hn до следния вид:

Hn =;

очевидно i + j + k + l = n;

да означим с a1, a2, a3 първите три реда на Hn; имаме

1. (a1, a2) = i – j + k – l = 0

2. (a1, a3) = i + j – k – l = 0

3. (a2, a3) = i – j – k + l = 0

от 1. и 2. получаваме i = l, от 2. и 3. получаваме i = k,

от 1. и 3. получаваме i = j; така i = j = l = k, i + j + k + l = n è 4/n;

има хипотеза, че за всяко n Î N, 4/n съществува адамарова матрица от ред n;

Следствие 1.: при n ³ 4 в нормализирана адамарова матрица от

ред n във всеки ред и стълб (без първите) има по равен брой елементи 1 и –1;

Доказателство: директно от доказателството на теоремата;

Следствие 2.: при n ³ 4 в нормализирана адамарова матрица от ред n всеки два реда се различават точно в  позиции;

Доказателство: отново директно от доказателството на теоремата;

ще посочим два начина за конструиране на адамарови матрици;

нека Hn e адамарова матрица; тогава H2.n =  също е адамарова : нека ai е вектор-ред на H2.n; тогава ai = bi(c.bi), където

bi е вектор-ред на H2.n, c = ± 1; имаме (ai, aj) = (bi(c.bi), bj(d.bj)) =

= (bi, bj) + (c.bi, d.bj) = (bi, bj) + c.d.(bi, bj);

така (ai, aj) = 0, ако i ¹ j тъй като (bi, bj) = 0; също също (ai, ai) = 2.n, тъй като (ai, ai) = (bi, bi) + c.c.(bi, bi) = 2.(bi, bi) = 2.n;

така (ai, aj) = 2.n.dij è H2.n е адамарова;

(конструкция на Пейли) нека p е просто число, p = 4.k + 3, k Î Z;

с c (a), a Î Z ще означаваме символът на Льожандър:

c (a) = 0, ако p/a; c (a) = 1, ако a е квадратичен остатък по модул p;

c (a) = -1, ако a е квадратичен неостатък по модул p;

разглеждаме квадратната матрица Q от ред p, Q = (qij), qij = c (i - j);

ще покажем, че матрицата Hp+1 =  е адамарова;

Лема: ;

Доказателство: със Zp означаваме полето с p елемента (класовете остатъци по модул p); можем да определим символът c върху елементите на Zp по следния начин c () = c (a); дефиницията е коректна, тъй като ако a º b (mod p), то c (a) = c (b); имаме имаме + = + è  = ; така +, +, …, + са

p-1 различни елементи на Zp; при това  ¹ +, за всяко  ¹ ;

тъй като броят на квадратичните остатъци по модул p е колкото броят на квадратичните неостатъци по модул p (изключвайки 0)

и 1 е квадратичен остатък по модул p, то ;

ясно е, че от лемата веднага следва ;

имаме Q - E = ;

нека ai, aj са вектори-редове на Q – E;

тогава (ai, aj) = , тъй като p – 1 е квадратичен неостатък по модул 4.k+3;

оттук лесно се вижда, че матрицата Hp+1 е адамарова;

лесно се вижда, че Q – E е антисиметрична матрица, тъй като

c (a) = c (-a) = c (-1). c (a) = - c (a), a Î Z;

нека Hn е адамарова матрица; в Hn заменяме всички елементи

1 с 0 и всички елементи –1 с 1; получаваме двоична матрица An;

например от H4 =  получаваме A4 = ;

от двете следствия по-горе получаваме, че всички

вектори-редове на An, освен първия, са двоични вектори с тегло  и разстоянието между всеки два вектори-редове в An е ;

# Кодове на Адамар

кодът на Адамар An се състои от всички вектори-редове на матрицата на An, като премахнем първата координата;

от разсъжденията по-горе е ясно, че An е (n-1, n, ) – код;

лесно се вижда, че кодът An превръща в равенство границата на Плоткин; може да се покаже, че при първата конструкция на адамарови матрици кодът A2n съвпада с двоичния симплекс код с размерност n;

кодът на Адамар Bn се дефинира с Bn = An È ; лесно се вижда, че Bn е (n-1, 2.n,  - 1)-код; минималното разстояние е  - 1, защото d (a, ) =  - 1, a Î An;

кодът на Адамар Cn се дефинира както Bn, но без да се премахва координата в първия стълб; ясно е, че Cn е (n, 2.n, )-код;

нека C1 е (n1, M1, d1)-код, C2 е (n2, M2, d2)-код;

без ограничение M1 £ M2;

комбинация на кодовете C1 и C2 наричаме код C, който се получава по следния начин – към различните думи на кода C1 долепяме долепяме различни думи от кода C2;

кодът C бележим с C1 Å C2; ясно е, че C1 Å C2 е (n1 + n2, M1, d)-код, където d £ d1+d2;

Теорема (Левенщейн): ако хипотезата за съществуване на адамарови матрици е вярна, то за всеки n, d, n < 2.d съществуват

(n, M, d)-кодове, които превръщат в равенство границата на Плоткин;

теоремата привеждаме без доказателство; ще отбележим, че тези кодове се получават като комбинации на кодовете на Адамар;

# Двоичен код на Голей

нека A е двоичната матрица, която се получава от матрицата на

Адамар H12 по конструкцията на Пейли като премахнем първия ред и първия стълб; във всеки ред на матрицата A има 6 единици и 5 нули; разстоянието между всеки два реда на матрицата A е 6;

скаларното произведение на различни вектори-редове на матрицата A е 3 – това лесно се вижда от доказателството на теоремата за реда на адамарова матрица; от тези факти следва, че

A.At = J + E, където J е матрицата, съставена само от единици;

лесно се вижда, че J + E има ранг 10, тъй като първите 10 реда на J + E са линейно независими; при това положение A.At има ранг 10 è r (A) ³ 10; от друга страна векторът 11…1 е решение на линейната система X.A = O, тъй като всеки вектор-ред има четно тегло; така r (A) = 10 и 11…1 е единственото ненулево решение на системата X.A = O, тъй като тя има 211-10 = 2 решения;

линейният код с пораждаща матрица

G =  с 12 реда и 24 стълба наричаме двоичен код на Голей; бележим G24;

да означим с g1, g2, …, g12 редовете на G; очевидно те

пораждат G24;

лесно се вижда, че wt (g1) = 12, wt (gi) = 8, i = 2, 3, …, 12;

оттук веднага следва, че кодът G24 е четно теглови;

ще покажем, че кодът G24 е самодуален; достатъчно е да

покажем, че < gi, gj > = 0 за всеки i, j Î { 1, 2, …, 12 };

очевидно < gi, gi > = 0, тъй като G24 е четнотеглови;

за j Î { 2, 3, …, 12} имаме: < g1, gj > = = 0 (mod 2);

за i ¹ j Î { 2, 3, …, 12} имаме:

< gi, gj > = = 0 (mod 2); така G24 ^ = G24;

ще покажем, че d (G24) = 8; за всеки i, j Î { 1, 2, …, n } имаме

тогава wt (gi + gj) = wt (gi) + wt (gj) – 2.wt (gi * gj);

тъй като 4/wt (gi), 4/wt (gj), < gi, gj > = 0 è 4/2.wt (gi * gj);

така 4/wt (gi + gj); оттук за всяко g Î G24 имаме 4/wt (g);

остава да покажем, че в G24 няма вектор с тегло 4;

да допуснем, че в G24 има вектор с тегло 4;

очевидно този вектор може да се получи като сума на 1, 2, 3 или 4 вектора gi, тъй като теглото на сума на k вектора gi е поне k;

g не може да се получи като сума на един вектор gi, тъй като

wt (g1) = 12, wt (gi) = 8, i = 2, 3, …, 12;

g не може да се получи като сума на два вектора gi, тъй като

сумата на всеки два вектора от A е вектор с тегло 6 и сума на първия вектор с кой да е вектор gi, i Î { 2, 3, …, 12} е

вектор с тегло 2 + 6 = 8;

ще покажем, че g не може да се получи като сума на три или четири вектора gi; лесно се вижда, че g1 не може да участва в сумата; така трябва да покажем, че не е възможно сума на три или четири вектори-редове на матрицата A да е нулевия вектор;

да допуснем противното; тогава системата X.A = O ще има решение, което има 3 или 4 единици – противоречие с по-горе;

така получихме противоречие във всички случаи и двоичният код на Голе е [24, 12, 8]-код;

като изтрием последния стълб в пораждащата матрица G получаваме кодът G23; G23 е [23, 12, 7]-код – действително минималното разстояние намалява най-много с 1 и в G23 има вектори с тегло 7; ще покажем, че G23 е съвършен код;

очевидно G23 поправя 3 грешки; имаме

G23 се нарича съвършен код на Голей;

може да се покаже, че единствените двоични

съвършени кодове са:

- кодовете на Хеминг;

- кодовете с повторения с нечетна дължина;

- двоичният код на Голе;

# Кодове над произволно крайно поле

с Fq ще бележим крайното поле с q елемента

(q = ps, p – просто, s  N);

с Fqn бележим множеството от всички наредени n-торки с елементи от Fq; код с дължина n над полето Fq наричаме кое да е непразно подмножество на Fqn;

множеството Fqn = { (a1, …, an)|ai  Fq} превръщаме в линейно пространство над Fq по естествен начин:

((a1, …, an), (b1, …, bn)  Fqn,   Fq)

(a1, …, an) + (b1, …, bn) = (a1 + b1, a2 + b2, …, an + bn),

.(a1, …, an) = (a1, …, an);

очевидно Fqn се превръща в n-мерно линейно пространство;

казваме, че C е линеен код с дължина n и размерност k, ако

C е линейно подпространство на Fqn с размерност k;

ако C е линеен код с дължина n и размерност k,

записваме че C е [n, k]q-код; ясно е, че всеки [n, k]q-код има

qk елемента;

функцията wH : Fq  Q, wH (0) = 0, wh () = 1 при   1 наричаме тегло по Хеминг; разширяваме wH до елементите на Fqn по следния начин: wH (a1, …, an) = wH (a1) + …+ wH (an) за всяко

(a1, …, an)  Fqn; ясно е, че wH (a1, …, an) е броят на ненулевите координати на (a1, …, an); въвеждаме разстояние по Хеминг в

Fqn : за всеки x, y  Fqn dH (x, y) = wH (x – y); лесно се проверява, че въведеното разстояние е метрика в Fqn; очевидно dH (x, y) е броят на координатите в които x и y се различават;

ще отбележим, че при q > 2 метрика в Fqn може да се въведе по много начини; ще разгледаме един пример при q = p – просто;

функцията wL : Fp  Q, дефинирана с wL () = min { a, p-a} за всяко

 Fp = { } наричаме тегло по Ли; разширяваме wL върху Fpn по същия начин както по-горе;

разстоянието dL (x, y) = wL (x – y), x, y  Fpn е метрика в Fpn – метрика на Ли; например в Z5 wL () = 0, wL () = wL () = 1,

wL () = wL () = 2;

оттук нататък ще си мислим, че в Fqn е въведено тегло и разстояние по Хеминг и ще изпускаме индексът H в означенията;

нека C  Fqn е произволен код; дефинираме минимално разстояние d (C) на кода C по следния начин:

d (C) = min { d (x, y) |x, y  C, x  y};

дефинираме тегло w (C) на кода C по следния начни:

w (C) = min { w (x)|x  C, x  0};

ясно е, че е в сила следната

Теорема: нека C  Fqn е произволен код, d = d (C);

кодът C поправя до t грешки  d  2.t + 1;

кодът C открива до t грешкi  d  t –1;

така, ако d (C) = d, то C поправя до  грешки и

открива до d – 1 грешки;

Теорема: нека C е линеен код над Fq; тогава d (C) = w (C);

Доказателство: имаме d (C) = d (x, y) за някои x, y  C, x  y 

d (C) = d (x, y) = wt (x – y)  wt (C), тъй като x – y  0;

имаме w (C) = w (x) за някое x  C, x  0 

w (C) = w (x) = d (x, 0)  d (C), тъй като x  0;

така d (C) = w (C);

ако C е линеен [n, k]q-код с минимално разстояние (тегло) d, записваме че C е [n, k, d]q-код; параметърът R (C) =  наричаме информационна скорост на кода C;

нека C е линеен [n, k]q код и a1, a2, …, ak е базис на този код,

ai = (ai1, ai2, …, ain); матрицата G =  наричаме пораждаща матрица на кода C; ако е зададена пораждаща матрица за кода C информационният вектор (i1, i2, …, ik) се кодира както в двоичния случай до (i1, i2, …, ik).G = i1.a1 + …+ ik.ak;

казваме, че един линеен [n, k]q-код е зададен в систематичен вид, ако е зададен с пораждаща матрица в която стълбовете

j1, j2, …, jk  { 1, 2, …, n} съдържат единичната матрица Ek (евентуално с разменени стълбове); ясно е, че при кодиране в позициите j1, j2, …, jk на кодовия вектор ще стои информационния вектор и затова тези позиции се наричат информационни, останалите позиции се наричат проверочни;

тъй като пораждащата матрица на един линеен [n, k]q код

има ранг k, то всеки линеен код може да се приведе в систематичен вид чрез прилагане на елементарни преобразувания към пораждащата матрица;

в Fqn въвеждаме вътрешно произведение:

за всеки x, y  Fqn, x = (x1, …, xn), y = (y1, …, yn),

< x, y > = x1.y1 + … + xn.yn  Fq;

ясно е, че са в сила следните свойства: (x, y, z  Fqn,   Fq)

< x, y > = < y, x >

< x + y, z > = < x, z > +  < y, z >

< x, y > =  < x, y>

нека a, b  Fqn; казваме, че a е ортогонален на b, записваме a  b,

ако < a, b > = 0;

нека C е линеен код, a  Fqn; казваме, че векторът a е ортогонален на кода C, записваме a  C, ако a  c за всяко c  C;

ако a = (a1, a2, …, an) е ортогонален на кода C, то уравнението

a1.x1 + … + an.xn = 0 е тъждествено изпълнено в кода C, т.е. a задава проверочно съотношение за кода C;

кодът C = { a  Fqn|a  C} наричаме дуален код на кода C;

ясно е, че е в сила аналогична теорема на двоичния случай:

Теорема: ако C е линеен [n, k]q-код, то C е линеен [n, n-k]q-код;

при това (C) = C;

проверочна матрица на кода C наричаме коя да е пораждаща матрица на кода C; нека H е проверочна матрица на кода C, ясно е че H има n-k реда и n стълба; при това, ако H = (hij), то кодът C се задава със следните проверки:

h11.x1 + h12.x2 + … + h1n.xn = 0

h21.x1 + h22.x2 + … + h2n.xn = 0

…

hn-k, 1.x1 + hn-k, 2.x2 + … + hn-k, n.xn = 0,

така ако H = (h1, h2, …, hn) (hi са (n-k)-мерни вектори стълбове), то

c = (c1, c2, …, cn)  C  c1.h1 + c2.h2 + … + cn.hn = 0;

ясно е, че тъй като (C) = C, то всяка пораждаща матрица на C е проверочна матрица на C;

Лема: нека C е [n, k]q код с пораждаща матрица G = ( Ek|A);

тогава H = (-At|En-k) е проверочна матрица за кода C;

Доказателство: нека A = (aij), A има k реда и n-k стълба;

G е проверочна матрица на C, така че C се задава със системата:

x1 + a11.xk+1 + … + a1, n-k.xn = 0

x2 + a21.xk+1 + … + a2, n-k.xn = 0

…

xk + ak1.xk+1 + … + ak, n-k.xn = 0

ще намерим фундаментална система от решения на тази система;

ясно е, че минорът в първите k реда и k стълба е ненулев и можем да изразим x1, x2, …, xk чрез xk+1, …, xn;

даваме стойности на xk+1, …, xn:

при xk+1 = 1, xk+2 = 0, …, xn = 0 получаваме решението

(-a11, -a21, …, -ak1, 1, 0, …, 0);

при xk+1 = 0, xk+2 = 1, …, xn = 0 получаваме решението

(-a12, -a22, …, -ak2, 0, 1, …, 0);

при xk+1 = 0, xk+2 = 0, …, xn = 1 получаваме решението

(-a1, n-k, -a2, n-k, …, -ak, n-k, 0, 0, …, 1);

ясно е, че получените решения образуват фундаментална система, т.е. базис на дуалния код C и съответната пораждаща матрица на

C е H = (-At|En-k), така че H действително е проверочна матрица за кода C;

нека C е [n, k]q-код и H = (h1, h2, …, hn) е проверочна матрица за кода C; имаме c = (c1, …, cn)  C  c1.h1 + c2.h2 + … + cn.hn = 0;

в такъв случай съществува дума c  C, такава че 1  w (c)  d 

съществуват d стълба , които са линейно зависими;

тогава d = d (C)  съществуват d стълба в проверочната матрица, които са линейно зависими и всеки d-1 стълба са линейно независими; така например d (C) = 1  в H има нулев стълб;

d (C) = 2  в H няма нулев стълб и има два пропорционални стълба; d (C) = 3  в H няма нулев стълб, няма пропорционални стълбове и има три линейно зависими стълба;

тъй като всеки n-k+1 (n-k)-мерни вектори са линейно зависими, то

за всеки линеен [n, k, d]q-код е в сила: d  n – k + 1 – граница на Сингълтон; кодовете, които превръщат границата на Сингълтон в равенство се наричат кодове с максимално достижимо разстояние (МДР-кодове); те имат проверочна матрица, в която всеки n-k стълба са линейно независими;

лесно може да се покаже, че ако C е МДР-код, то C е МДР-код;

Теорема (граница на Варшамов-Хилберт): нека

q = ps, p – просто, s  N, d, n, k,  N са такива че

;

тогава съществува линеен [n, k, d1]q-код, такъв че d1  d;

Доказателство: ще построим проверочна матрица

H = (h1, h2, …, hn), такава че всеки d-1 стълба в нея са линейно независими; провеждаме индукция по i = 1, 2, …, n;

База: при i = 1 избираме произволен стълб h1  0;

Предположение: нека сме избрали стълбовете h1, h2, …, hi-1,

2  i  n, всеки d-1 от които са линейно независими;

Стъпка: ще изберем hi, така че всеки d-1 стълба измежду

h1, h2, …, hi да са линейно независими; от индукционното предположение всеки d-1 стълба измежду h1, h2, …, hi-1 са линейно независими, така че е достатъчно да изберем hi, така че той да не е линейна комбинация на кои да е d-2 стълба от h1, h2, …, hi-1;

ще проброим тези линейни комбинации; разбиваме множеството от тези линейни комбинации: линейни комбинации с точно d-2 стълба – те са  на брой, линейни комбинации с точно d-1 стълба – те са  на брой, …, линейни комбинации с точно 2 стълба – те са  на брой, линейна комбинация на един стълб -  на брой, нулевата комбинация – 1 на брой;

така общият брой линейни комбинации на кои да е d-2 стълба от

h1, h2, …, hi-1 е , тъй като i  n, така че съществува стълб hi, който не е измежду тези линейни комбинации и измежду h1, h2, …, hi всеки d-1 стълба са линейно независими;

по този начин построихме проверочна матрица на [n, k, d1]q-код и от по-горе имаме d1  d;

нека s  N; в множеството от всички (n-k)-мерни стълбове с елементи от Fq да въведем следната релация: a ~ b, ако съществува   Fq,   0, такова че a = .b; релацията е

рефлексивна: a = 1.a

симетрична: a = .b  b = -1.a (  0)

транзитивна: a = .b, b = .c  a = ().c

така ~ е релация на еквивалентност, така че Fqs се разбива на непресичащи се класове на еквивалентност:

Fqs = [0]  [h1]  …  [ht]; при това очевидно [0] = { 0} и

|[hi]| = q – 1, тъй като [hi] = { .hi|  Fq* };

така qs = 1 + t.(q-1)  t = ; кодът с проверочна матрица

H = (h1, h2, …, ht) наричаме код на Хеминг над полето Fq;

ясно е, че при q = 2 кодът на Хеминг съвпада с дефинирания по-горе двоичен код на Хеминг, тъй като при q = 2 имаме

a ~ b  a = b; кодът на Хеминг има дължина t = , размерност

- s и минимално разстояние 3 : действително, в H няма нулев стълб и няма пропорционални стълбове от самото построение;

имаме h1 + h2  0, h1 + h2  h1, h1 + h2  h2  h1 + h2 = c.hi за някое

i  { 3, …, t}, c  Fq*  в H има три линейно зависими стълба;

така кодът на Хеминг е [, - s, 3]-код и от самото построение е ясно, че той е кодът с най-голяма дължина, който може да поправя до 1 грешка;

# Циклични кодове

Fq е полето с q елемента, q = ps, p – просто число;

нека a = (a1, a2, …, an)  Fqn; векторът (an, a1, …, an-1) наричаме циклическо преместване на вектора a; бележим  (a);

нека C  Fqn; казваме, че C е цикличен код, ако C е линеен и

за всяко a  C имаме  (a)  C;

примери:

двоичният код с повторения { 00…0, 11…1} очевидно е цикличен код; четнотегловият код също е цикличен код, тъй като

wt (a) = wt ( (a)) за всяко a  Fqn;

Твърдение: ако C е цикличен код, то C също е цикличен;

Доказателство: нека b = (b1, b2, …, bn)  C; тогава < b, c > = 0 за всеки c  C; ако c  C и c = (c1, c2, …, cn), то <  (b), c > =

= bn.c1 + b1.c2 + …+ bn-1.cn = < b, n-1 (c) > = 0, тъй като n-1 (c)  C;

така <  (b), c > = 0 за всеки c  C   (b)  C;

от друга страна C е линеен  C е линеен и окончателно C е цикличен код;

с Rn ще означаваме факторпръстенът Fq[x]/(xn – 1);

ако f (x)  Fq[x], с  ще означаваме съседният клас f (x) + (xn – 1) от факторпръстена Rn; ясно е, че

Rn = { |ai  Fq}; при това, ако

f (x), g (x)  Fq[x], deg f (x) < n, deg g (x) < n и  = ,

то f (x) = g (x); Rn може да разглеждаме като n-мерно линейно пространство с базис ;

на всяка наредена n-торка a = (a0, a1, …, an-1)  Fqn съпоставяме

полином a (x) = a0 + a1.x + … + an-1.xn-1; тогава на  (a) се съпоставя полиномът ( (a))(x) = an-1 + a0.x + a1.x2 + … + an-2.xn-1;

имаме x.a (x) = a0.x + a1.x2 + … + an-1.xn = ( (a))(x) – an-1.(xn – 1) 

= ;

ясно е, че съпоставянето c  Fqn    Rn е взаимноеднозначно и оттук нататък ще си мислим, че всеки код C е подмножество

на Rn, като отъждествяваме c  C с   Rn; при това, ако

c1, c2  Fqn, ,   Fq, то ;

при това отъждествяване, C е линеен код, ако

,   C, ,   Fq    C, т.е. C е линейно подпространство на Rn; от по-горе, C е цикличен код точно когато C е линеен и от   C    C;

Теорема: C е цикличен код  C е идеал в Rn;

Доказателство: нека C е цикличен код;

нека c1, c2  C; тогава  =   C, тъй като C е линеен код и c1 – c2  C;

нека c  C,   Rn; нека  = , ai  Fq;

тогава . = ;

C е цикличен код : имаме   C    C    C  …    C   =

= .  C, тъй като C е линеен код; така C е идеал в Rn;

нека C е идеал в Rn;

ако c1, c2  C, то   C, т.е.

c1 + c2  C, тъй като C е идеал;

ако c  C,   Fq, то . =  =   C, т.е. .c  C, тъй като C е идеал; така C е линеен код;

ако c  C, то   C, тъй като C е идеал, т.е.  (c)  C;

така C е цикличен код;

Теорема: нека C е ненулев цикличен код; нека   C и g (x) е ненулев полином с възможно най-малка степен; тогава:

- g (x)/xn – 1;

-  C  g (x)/c (x), deg c (x) < n;

- ако deg g (x) = r и g (x) = g0 + g1.x + … + gr.xr, то

C е [n, n – r]-код с пораждаща матрица

G = ;

Доказателство:

имаме deg g (x) < n; делим xn – 1 с частно и остатък на g (x);

получаваме xn – 1 = g (x).q (x) + r (x), където q (x), r (x)  Fq[x],

deg r (x) < deg g (x) < n; така , т.е.

 C, тъй като C е идеал в Rn; тъй като

deg r (x) < deg g (x) от избора на g (x)  r (x) = 0;

така xn – 1 = g (x).q (x), т.е. g (x)/xn – 1;

нека   C; делим c (x) с частно и остатък на g (x);

получаваме c (x) = g (x).q (x) + r (x), където q (x), r (x)  Fq[x],

deg r (x) < deg g (x) < n; така  = , т.е.

=  -   C, тъй като C е идеал на Rn;

тъй като deg r (x) < deg g (x) от избора на g (x)  r (x) = 0;

така c (x) = g (x).q (x), т.е. g (x)/c (x);

нека c (x)  Fq[x], deg c (x) < n, g (x)/c (x), т.е. c (x) = g (x).q (x);

тогава  =   C, тъй като C е идеал на Rn;

нека   C, deg c (x)  n-1; имаме c (x) = g (x).q (x),

q (x)  Fq[x], deg q (x) = deg c (x) – deg g (x)  n – 1 – r;

така q (x) = q0 + q1.x + … + qn-r-1.xn-r-1, qi  Fq и за q (x) има

2n-r възможности, т.е. |C| = 2n-r и C e [n, n-r]-код;

имаме , , …,   C; ако допуснем, че

=  ще получим, че

a0.g (x) + a1.x.g (x) + … + an-r-1.xn-r-1.g (x) = 0, тъй като

deg a0.g (x) + a1.x.g (x) + … + an-r-1.xn-r-1.g (x) < n 

a0 + a1.x + … + an-r-1.xn-r-1 = 0, т.е. a0 = a1 = … = an-r-1 = 0;

така , , …,   C са линейно независими и са n-r на брой  образуват базис на C като линейно

подпространство на Rn; имаме g (x) = g0 + g1.x + … + gr.xr,

x.g (x) = g0.x + g1.x2 + … + gr.xr+1, …,

xn-r-1.g (x) = g0.xn-r-1 + g1.xn-r + … + gr.xn-1;

така G =  действително е пораждаща матрица на кода C;

полиномът g (x) от теоремата се нарича пораждащ полином на цикличния код C, записваме C = < g (x) >; ясно е, че пораждащият полином е определен с точност до умножение с елемент от Fq;

при g (x) = 1 получаваме кодът C = < 1 >, който се състои от всички думи от Fqn; ще считаме, че нулевият код има пораждащ полином

xn + 1, т.е. { 00…0} = < xn + 1 >;

Теорема: нека g (x)/xn – 1, deg g (x) = r;

тогава C = { |q (x)  Fq[x], deg q (x)  n – 1 – r } е цикличен код с пораждащ полином g (x);

Доказателство:

нека ,   C, deg q1 (x)  n – 1 – r,

deg q2 (x)  n – 1 – r; тогава  -  =

=   C, тъй като deg q1 (x) – q2 (x)  n – 1 – r;

нека   C,   Rn; тогава . = ;

нека h (x)  Fq[x] и g (x).h (x) = xn – 1; ясно е, че deg h (x) = n – r;

делим q (x).d (x) с частно и остатък на h (x); имаме

q (x).d (x) = a (x).h (x) + b (x), deg b (x) < deg h (x),

т.е. deg b (x)  n – r – 1; умножаваме равенството по g (x) и получаваме: g (x).q (x).d (x) = a (x).h (x).g (x) + g (x).b (x) 

(  = )  =   C,

тъй като deg b (x)  n – r – 1; така C е идеал в Rn 

C е цикличен код; ясно е, че g (x) е пораждащ полином на кода C;

ще разгледаме примери; нека полето е F2;

при n = 2 имаме: x2 + 1 = (x + 1)2;

при g (x) = x + 1, кодът C = < x + 1 > е [2, 1]-код и има пораждаща матрица (11) – това е кодът с повторения с дължина 2 (или четнотегловият код с дължина 2);

при n = 3 имаме: x3 + 1 = (x + 1)(x2 + x + 1);

при g (x) = x + 1, кодът C = < x + 1 > е [3, 2]-код и има пораждаща матрица  - това е четнотегловият код с дължина 3;

при g (x) = x2 + x + 1, кодът C = < x2 + x + 1 > е [3, 1]-код и има пораждаща матрица (111) – това е кодът с повторения с

дължина 3;

при n = 4 имаме: x4 + 1 = (x + 1)4;

при g (x) = x + 1, кодът C = < x + 1 > е [4, 3]-код с пораждаща матрица  и това е четнотегловият код с дължина 4;

при g (x) = (x + 1)2 = x2 + 1, кодът C = < x2+1 > е [4, 2]-код с пораждаща матрица  - това е кодът C = { |  F22 };

при g (x) = (x + 1)3 = x3 + x2 + x + 1, кодът C = < x3 + x2 + x + 1 > е

[4, 1]-код с пораждаща матрица (1111) – това е кодът с повторения с дължина 4;

при n = 5 имаме: x5 + 1 = (x + 1).(x4 + x3 + x2 + x + 1) и получаваме само четнотегловият код и кодът с повторения;

при n = 6 имаме: x6 + 1 = (x+1)2.(x2 + x + 1)2;

при g (x) = x + 1, кодът C = < x + 1> е [6, 5]-код и това е четнотегловият код;

при g (x) = (x + 1)2 = x2 + 1, кодът C = < x2 + 1 > е [6, 4]-код с пораждаща матрица ;

при g (x) = x2 + x + 1, кодът C = < x2 + x + 1 > е [6, 4]-код с пораждаща матрица ;

при g (x) = (x+1).(x2 + x + 1) = x3 + 1, кодът C = < x3 + 1 > е [6, 3]-код с пораждаща матрица  - това е кодът

C = {  |   F23 };

при g (x) = (x2 + x + 1)2 = x4 + x2 + 1, кодът C = < x4 + x2 + 1 > е

[6, 2]-код с пораждаща матрица  - това е кодът

C = { |   F22 };

при g (x) = (x+1)2.(x2 + x + 1) = x4 + x3 + x + 1,

кодът C = < x4 + x3 + x + 1 > е [6, 2]-код с пораждаща матрица

;

при g (x) = (x+1).(x2 + x + 1)2 = x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1 получаваме кодът с повторения с дължина 6;

при n = 7 имаме: x7 + 1 = (x+1).(x3 + x2 + 1).(x3 + x + 1);

при g (x) = x + 1, кодът C = < x + 1 > е [7, 6]-код и това е четнотегловият код с дължина 7;

при g (x) = x3 + x2 + 1, кодът C = < x3 + x2 + 1 > е [7, 4]-код с пораждаща матрица C =  - може да се покаже, че това е третият код на Хеминг;

при g (x) = x3 + x + 1, кодът C = < x3 + x + 1 > е [7, 4]-код с пораждаща матрица C =  - ясно е, че този код е еквивалентен на горния;

при g (x) = (x + 1).(x3 + x2 + 1) = x4 + x2 + x + 1 получаваме кодът

C = < x4 + x2 + x + 1 >, който е [7, 3]-код с пораждаща матрица

C =  - това е третият симплекс-код;

при g (x) = (x + 1).(x3 + x + 1) = x4 + x3 + x2 + 1 получаваме кодът

C = < x4 + x3 + x2 + 1 >, който е [7, 3]-код с пораждаща матрица

C =  - ясно е, че този код отново е третият симплекс-код (еквивалентен на него);

при g (x) = (x3 + x2 + 1).(x3 + x + 1) = x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1 получаваме кодът с повторения с дължина 7;

естествено при n = 2, 3, 4, 5, 6, 7 цикличният код C = < 1 > се състои от всички думи от F22, F23, …, F27, а цикличният код

C = < xn + 1 > е нулевият код;

нека C е цикличен код с пораждащ полином g (x);

тогава g (x)/xn – 1 и g (x).h (x) = xn – 1; полиномът h (x) наричаме проверочен полином за кода C;

Теорема: нека C е цикличен код и h (x) е проверочен полином за кода C; тогава c  C  , deg c (x)  n-1;

Доказателство: нека g (x) е пораждащ полином за кода C;

нека c  C; тогава c (x) = g (x).q (x)  c (x).h (x) = g (x).h (x).q (x) 

, тъй като ;

нека c (x)  Fq[x], deg c (x)  n-1 и ;

делим c (x) с частно и остатък на g (x); имаме

c (x) = g (x).q (x) + r (x), deg r (x) < deg g (x);

така c (x).h (x) = g (x).h (x).q (x) + r (x).h (x) 

= . +    = , но

deg r (x).h (x) = deg r (x) + deg h (x) < deg g (x) + deg h (x) = n 

r (x).h (x) = 0, h (x)  0  r (x) = 0  c (x) = g (x).q (x)    C;

Теорема: нека h (x)/xn – 1; нека C = {  | . =  };

тогава C е цикличен код с проверочен полином h (x);

Доказателство: нека ,   C, ,   Fq; тогава

. = . - . = ;

нека   C,   Rn; тогава .. = ;

така C е идеал в Rn, т.е. C е цикличен код;

нека   C; нека g (x).h (x) = xn – 1; очевидно   C;

делим c (x) с частно и остатък на g (x); имаме

c (x) = g (x).q (x) + r (x), deg r (x) < deg g (x);

тогава c (x).h (x) = g (x).h (x).q (x) + h (x).r (x) 

= . +    = , но

deg r (x).h (x) = deg r (x) + deg h (x) < deg g (x) + deg h (x) = n 

r (x).h (x) = 0, h (x)  0  r (x) = 0  c (x) = g (x).q (x);

така g (x) е пораждащ полином на кода C  h (x) е проверочен полином на кода C;

Теорема: нека C е цикличен код, h (x) = h0 + h1.x + … + hk.xk е проверочен полином на кода C;

тогава полиномът h (x) = hk + hk-1.x + … + h0.xk е пораждащ полином на C;

Доказателство: нека g (x).h (x) = xn – 1, g (x) = g0 + g1.x + … + gn-k.xn-k;

от равенството (g0 + g1.x + … + gn-k.xn-k).(h0 + h1.x + … + hk.xk) =

= xn – 1 след приравняване на коефициентите получаваме:

(за удобство полагаме gn-k+1 = gn-k+2 = … = gn = 0);

(пред xk) : g0.hk + g1.hk-1 + … + gk.h0 = 0  < g, h > = 0;

(пред xk-1) : g0.hk-1 + g1.hk-2 + … + gk-1.h0 = 0  < x.g, h > = 0;

…

(пред x) : g0.h1 + g1.h0 = 0  < xk-1.g, h > = 0;

тъй като g, x.g, …, xk-1.g пораждат кода C, то h  C;

тъй като C е [n, k]-код, то C е [n, n-k]-код и неговият пораждащ полином е от степен k, но h  C е от степен k, тъй като h0  0 

h е пораждащия полином на C;

така, ако C е цикличен код и h (x) = h0 + h1.x + … + hk.xk е проверочен полином за кода C, то една пораждаща матрица на кода C е H =  и тя е проверочна матрица за кода C;

например за горния [7, 4]-код с пораждащ полином

x3 + x2 + 1 имаме, че h (x) = x4 + x3 + x2 + 1 е проверочен полином за този код, така че една проверочна матрица е

H =  и вече е ясно, че този код действително е третият код на Хеминг;

Несистематично кодиране на циклични кодове

нека C е цикличен [n, k]-код с пораждащ полином g (x),

deg g (x) = n – k; информационният вектор q = (q0, q1, …, qk-1)

кодираме до q (x).g (x)  C; това съответства на стандартното кодиране q  q.G, където G е пораждащата матрица от по-горе;

# Систематично кодиране на циклични кодове

нека C е цикличен [n, k]-код с пораждащ полином g (x),

deg g (x) = n – k; нека i = (i0, i1, …, ik) е информационният вектор;

при систематичното кодиране трябва да получим кодова дума

c = (c0, c1, …, cn-1), такава че c = (c0, c1, …, cn-k-1, i0, i1, …, ik);

това означава, че търсим c (x), така че

c (x) = i (x).xn-k + p (x), където deg p (x) < n – k;

имаме c (x) = g (x).t (x), deg t (x) < k  g (x).t (x) = i (x).xn-k  + p (x);

делим xn-k.i (x) с частно и остатък на g (x);

получаваме xn-k.i (x) = g (x).s (x) + r (x), където deg r (x) < deg g (x);

така g (x).t (x) = g (x).s (x) + r (x) + p (x)  g (x)/r (x)+p (x),

но deg r (x) < deg (x), deg p (x) < deg g (x)  r (x) + p (x) = 0 

p (x) = - r (x); така c (x) = i (x).xn-k - r (x), където r (x) е остатъкът при делението на i (x).xn-k с g (x);

за да намерим пораждащата матрица, с която се реализира това систематично кодиране, образуваме кодовите вектори

c1, c2, …, ck, съотвестващи на информационните вектори

(1, 0, …, 0), (0, 1, …, 0), …, (0, 0, …, 1); търсената пораждаща матрица има редове c1, c2, …, ck; при това тази пораждаща матрица е в систематичен вид – тя съдържа единичният минор в последните си k стълба;

ще разгледаме още един начин за реализиране на горното кодиране; нека h (x) = h0 + h1.x + … + hk.xk е проверочен полином на кода C; имаме информационен вектор (i0, i1, …, ik-1) и търсим кодов вектор (c0, c1, …, cn-1) = (c0, c1, …, cn-k-1, i0, i1, …, ik);

от по-горе H =  е проверочна матрица за кода C; така H.(c0, c1, …, cn-k-1, i0, i1, …, ik)t = 0;

разписваме последното равенство:

hk.cn-k-1 + hk-1.i0 + hk-2.i1 + … + h0.ik = 0

hk.cn-k-2 + hk-1.cn-k-1 + hk-2.i0 + … + h0.ik-1 = 0

…

hk.c0 + hk-1.c1 + … + h0.ck = 0

тъй като hk  0, то можем от първото равенство да изразим

cn-k-1, от второто равенство cn-k-2 и т.н. рекурентно от последното равенство изразяваме c0;

# Декодиране на циклични кодове. Декодер на Мегит.

нека C е линеен [n, k]-код над полето Fq с q елемента;

това означава, че C е линейно подпространство на Fqn;

в частност C е подгрупа на Fqn, разгледано като група относно събирането на вектори и можем да говорим за съседни класове на кода C; ще припомним някои свойства на съседните класове:

- a + C = b + C  a – b  C;

- два съседни класа или съвпадат или нямат общи елементи;

- |a + C| = |C| = qk за всяко a  Fqn;

- всяка дума a  Fqn попада в някой съседен клас на кода C

(а именно в a + C);

така Fqn се разбива на qn-k съседни класове по кода C, всеки от които има по qk елементи; в термините на теорията на кодирането съседният клас e + C съдържа всички думи, които бихме получили от кодовите думи чрез прибавяне на една и съща грешка e;

под лидер на съседен клас на кода C разбираме вектор от съседния клас, който е с най-малко възможно тегло;

да предположим, че е изпратен кодов вектор c  C и е получен вектор y  Fqn; имаме y  y + C; по метода на максималното правдоподобие декодираме векторът y до вектора y – e,

където e  y + C е лидер на съседния клас y + C;

действително, тъй като e  y + C, то e + C = y + C  y – e  C;

при това, ако c  C, то d (y, c) = wt (y - c)  wt (e),

тъй като y - c  y + C и e  Fqn е лидер на съседния клас y + C;

така, ако съседният клас y + C има единствен лидер, то вектора y се декодира еднозначно; ако това не е така, в зависимост от реализацията на декодера може да имаме отказ от декодиране или за грешка да приемем кой да е от лидерите на съседния клас;

естествено, както в двоичния случай, ако C поправя до t грешки, всяка дума с тегло  t е единствен лидер на своя съседен клас;

нека C е цикличен [n, k]-код над Fq, C = < g (x) >;

имаме, че c  C  g (x) | c (x);

нека a  Fqn; делим a (x) с частно и остатък на g (x); получаваме

a (x) = g (x).q (x) + s (x), deg s (x) < deg g (x) = n – k;

полиномът s (x) наричаме синдром на вектора a;

очевидно a  C  синдромът на a е 0;

нека a, b  Fqn; тогава a + C = b + C  a – b  C  g (x)|a (x) – b (x), т.е. a (x) и b (x) дават един и същи остатък при деление на g (x) или

a (x) и b (x) имат еднакви синдроми;

това означава, че всички думи от един съседен клас имат еднакви синдроми и думи от различни съседни класове имат различни синдроми; така на всеки съседен клас се съпоставя синдром и на различни съседни класове се съпоставят различни синдроми;

при това съседните класове на кода C са qn-k, колкото е броят на всевъзможните синдроми s (x), тъй като deg s (x) < n – k;

във връзка с тези разглеждания съставяме таблица с два стълба

и qn-k реда, по един ред за всеки съседен клас; в първия стълб записваме по един лидер за всеки съседен клас, а във втория стълб записваме синдромът, който отговаря на този съседен клас;

(sk (x) е синдромът на ek)

| Лидер | Синдром |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| e1 | s1 (x) |
| e2 | s2 (x) |
| … | … |

декодирането извършваме по следния начин:

получили сме вектор y = y (x); делим y (x) с частно и остатък на g (x) и получаваме y (x) = g (x).q (x) + s (x); така намираме синдромът s (x) на вектора y; търсим синдрома в стълба със синдроми - тъй като в този стълб стоят всевъзможните синдроми, той ще се намира например на k-тия ред в таблицата; при това положение декодираме y до y – ek;

Лема: нека C е цикличен [n, k]-код над Fq;

нека a1 + C = { a1, a2, …, } е съседен клас на кода C;

тогава {  (a1),  (a2), …,  ()} също е съседен клас на кода C;

Доказателство: тъй като думите в {  (a1),  (a2), …,  ()} са различни и са qk на брой, достатъчно е да проверим, че те са в един и същи съседен клас на кода C или което е все същото:

 (ai) -  (aj)  C за всеки i, j  { 1, 2, …, qk};

на  (ai) съответства , на  (aj) съответства ;

имаме  -  = ; тъй като ai + C = aj + C, то

ai – aj  C; от друга страна  е точно циклическото преместване на ai – aj    C, т.е.  (ai) -  (aj)  C;

при декодера на Мегит отново се използва таблица на синдромите, но тя е в съкратен вид – в таблицата участват нулевият синдром (съответен на кода C) и синдроми на съседни класове, които имат лидер с ненулева последна координата, т.е. ненулев коефициент пред xn-1; при това тези съседни класове се избират така, че всеки съседен клас на кода C да може да се получи чрез циклическо преместване на някой от съседните класове в таблицата;

например лидерът 0 винаги е в таблицата; ако кодът поправя една грешка, то думите с тегло 1 са единствени лидери на своите съседни класове; в таблицата ще присъства само лидера

00…01, тъй всички останали лидери на съседни класове с тегло 1

имат нулева последна координата и могат да се получат с циклическо преместване на лидера 00…01;

декодирането се извършва по следния начин:

получаваме дума y = y (x); намираме синдромът s (x) на y;

ако s (x) го няма в таблицата правим следното: преместваме циклически y, пресмятаме синдромът на получената дума и отново го търсим в таблицата; нека след r циклически премествания на y сме получили синдром s (x), който го има в таблицата; нека e е лидерът, който съотвества на този синдром; тогава грешката e получаваме като направим n – r циклически премествания на e, тъй като съседният клас e + C се е получил от y + C с r циклически премествания; накрая декодираме до y – e;

# Елементи от теорията на полетата

както знаем, за всяко просто p и естествено k съществува единствено с точност до изоморфизъм поле с pk елемента;

при k = 1 това е полето Zp, а при k > 1, ако f (x) е неразложим полином над Zp и deg f (x) = k, то Zp[x]/(f (x)) е поле с pk елементи;

нека I = (f (x));

имаме Zp[x]/I = { r0 + r1.x + … + rk-1.xk-1 + I|r0, r1, …, rk-1  Zp };

операциите в това поле се извършват по следния начин:

ако r (x) + I и h (x) + I  Zp[x]/I, то

(r (x) + I) + (h (x) + I) = r (x) + h (x) + I;

ако r (x) + I и h (x) + I  Zp[x]/I, то делим с частно и остатък

r (x).h (x) на f (x) : r (x).h (x) = f (x).q (x) + t (x);

тогава (r (x) + I).(h (x) + I) = t (x) + I;

ако r (x) + I  Zp[x]/I и r (x) + I  I, т.е. r (x)  I  f (x) не дели r (x) 

(f (x) – неразложим) (f (x), r (x)) = 1  съществуват u (x), v (x)  Zp[x], такива че u (x).f (x) + r (x).v (x) = 1  r (x).v (x) + I = 1 + I;

делим с частно и остатък v (x) на f (x) : v (x) = f (x).q (x) + t (x);

тогава r (x).v (x) + I = r (x).t (x) + I = 1 + I и (r (x) + I)-1 = t (x) + I;

нека Fq е крайно поле, |Fq| = q;

както знаем, Fq* е циклична група; ако Fq* = <  >,  се нарича примитивен елемент на полето Fq;

ясно е, че тъй като |Fq*| = q – 1, то Fq* има точно  (q – 1) пораждащи елементи, т.е. в полето F има точно  (q – 1) примитивни елементи, където  е функцията на Ойлер;

от следствие от теоремата на Лагранж за крайни групи знаем, че

aq-1 = 1 за всяко a  Fq* или още aq = a за всяко a  Fq; така всички елементи на Fq са корени на полинома xq – x;

нека f (x)  Fq[x], f (x) е неразложим над Fq; казваме, че

f (x) е примитивен полином над Fq, ако в полето Fq[x]/(f (x)) полиномът f (x) има за корен примитивен елемент на Fq[x]/(f (x));

нека F е поле, K  F е крайно разширение, [ K : F ] = m;

нека   K; елементите 1, , 2, …, m са m+1 на брой  те са линейно зависими, т.е. съществуват a0, …, am  F, не всичките 0, такива че a0 + a1. + … + am.m = 0; в частност  е корен на ненулев полином с коефициенти от F; ненулев полином f (x)  F[x] от

най-ниска степен, такъв че f () = 0 се нарича минимален полином на  над F; минималният полином на  над F бележим с M (x)  F[x];

Твърдение: нека   K  F, [ K : F ] = m;

- deg (M (x))  m;

- M (x) е неразложим над F;

- ако f (x)  F[x], то f () = 0  M (x)|f (x);

Следствие: нека K е крайно поле, |K| = q; нека F  K,   K;

тогава минималният полином M (x) на  над F дели xq – x;

Доказателство: по-горе показахме, че ако   K, то  е корен на

xq – x  F[x] и от твърдението M (x)|xq – x;

Следствие: нека Fq е крайно поле, |Fq| = q; нека f (x)  Fq[x] е неразложим над Fq, deg f (x) = m; тогава f (x)|;

Доказателство: нека K = Fq[x]/(f (x)); имаме, че K е поле с qm елемента; нека  е корен на f (x) в K; ясно е, че f (x) е минималният полином на  над Fq и от предното следствие получаваме,

че f (x)|;

нека Fq е крайно поле, |Fq| = q; ясно е, че f (x) е примитивен полином над Fq  f (x) е минимален полином на примитивен елемент на Fq[x]/(f (x)) над Fq;

Твърдение: нека f (x) е неразложим над Fq, deg f (x) = m, f (0)  0;

f (x) е примитивен полином над Fq  f (x) не дели xs – 1 за всяко

s  N, s < qm – 1, s |qm – 1;

Доказателство: нека f (x) е примитивен полином над F; нека  е примитивен елемент на F[x]/(f (x)), такъв че f () = 0;

ако допуснем, че f (x) | xs – 1 за някое s  N, s < qm – 1, s | qm – 1 

 е корен на xs – 1, т.е. s = 1 – противоречие с факта, че  е примитивен елемент;

нека f (x) не дели xs – 1 за всяко s  N, s < qm – 1, s |qm – 1;

нека  е корен на f (x); ако допуснем, че s = 1 за някое s  N,

s < qm – 1, s |qm – 1  f (x) и xs – 1 имат общ корен  f (x)|xs – 1 – противоречие; така редът на  в F[x]/(f (x)) е qm – 1, така че  е примитивен елемент;

в разсъжденията получихме, че ако f (x) е примитивен

полином над F, то всички корени на f (x) са примитивни елементи на F[x]/(f (x));

да разгледаме един пример; неразложимите полиноми от степен 4 над Z2 са: x4 + x + 1, x4 + x3 + 1, x4 + x3 + x2 + x + 1;

имаме x3 + 1 не дели x4 + x + 1, x5 + 1 не дели x4 + x + 1 

x4 + x + 1 е примитивен полином над Z2;

аналогично x4 + x3 + 1 е примитивен полином над Z2;

от друга страна x4 + x3 + x2 + x + 1|x5 + 1  x4 + x3 + x2 + x + 1 не е примитивен полином над Z2;

да разгледаме полето Z2[x]/(x4 + x + 1), I = (x4 + x + 1);

както знаем елементът  = x + I е корен на полинома x4 + x +1, т.е.

4 +  + 1 = 0; при това Z2[x]/(x4 + x + 1) е линейно пространство над Z2 с базис 1, , 2, 3, т.е. Z2[x]/(x4 + x + 1) =

= { a0 + a1 + a22 + a33|ai  Z2};

тъй като x4 + x + 1 е примитивен полином, то  е примитивен елемент на полето Z2[x]/(x4 + x + 1); така за смятане в полето можем да използваме следната таблица:

|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |

елементите на полето са 0, 1, , …, 14;

операциите извършваме по следния начин:

когато събираме (изваждаме) два елемента, събираме съответните им координати от таблицата; когато умножаваме (делим) два елемента събираме (изваждаме) степените им;

например  = ;

Лема: нека   GF (qm)  Fq; нека f (x)  Fq[x] и f () = 0;

тогава f (q) = 0;

Доказателство: нека f (x) = f0 + f1.x + … + fn.xn, fi  Fq; тогава

f (q) = f0 + f1.q + … + fm.q.m = f0q + f1q.q + … + fmq.m.q =

= (f0 + f1. + … + fm.m)q = f ()q = 0;

от горната лема получаваме, че ако f (x)  Fq[x], deg f (x) = m и f (x) е минималният полином на   GF (qm), то корените на f (x) са

, q, …, , т.е. f (x) = (x - ).(x - q). ….(x - );

елементите q, …,  наричаме спрегнати на  над Fq;

нека Fq е крайно поле, |Fq| = q = ps;

както знаем, елементите на Fq* са корените на полинома xq-1 – 1;

ако n  N и n|q – 1, то xn – 1|xq-1 – 1 и тогава корените на xn – 1 са във Fq*; очевидно те образуват циклична подгрупа на Fq*;

ако n  N и (n, q) = 1, то q (n)  1 (mod n) и в частност съществуват естествени k, такива че n | qk – 1; при това положение полиномът

xn – 1 се разлага на линейни множители в полето GF (qk) и корените му образуват циклична подгрупа на GF (qk)*;

ако (n, q) > 1, т.е. p|n, тогава f (x) = xn – 1 = xp.t – 1p, t  N = (xt – 1)p

(char F = p) и полиномът xn – 1 има кратни корени;

нека Fq е крайно поле, |Fq| = q; нека (n, q) = 1;

съществува m  N, такова че xn – 1 се разлага на линейни множители в GF (qm); при това корените на xn – 1 образуват циклична подгрупа на GF (qm)*; нека  е пораждащ елемент на тази подгрупа;  наричаме примитивен n-ти корен на единицата; нека 0  i < n; имаме, че i е корен на xn – 1; нека f (x) е минималният полином на i над Fq; тогава f (x)|xn – 1, при това

f (x) = (x - i).(x - i.q). ….(x - ), където s е най-малкото число, такова че i.qs+1  i (mod n); множестовото { i, i.q, …, i.qs } наричаме циклотомичен клас по модул n, определен от елемента i над полето Fq; бележим го с Ci; ако знаем всички циклотомични класове по модул n над Fq можем да разложим полиномът xn – 1 на неразложими множители над Fq като определим минималните полиноми на всеки от n-тите корени на единицата;

като пример да разложим на множители полиномът x9 + 1 над Z2;

имаме C0 = { 0 }, C1 = { 1, 2, 4, 8, 7, 5 }, C3 = { 3, 6 };

така x9 + 1 се разлага на три неразложими множителя – от първа, от шеста и от втора степен; полиномът x9 + 1 се разлага на линейни множители в GF (2m), където m е най-малкото число, такова че 9|2m – 1; непосредствено се проверява, че m = 6, т.е.

x9 + 1 се разлага на линейни множители в GF (64) за да намерим разлагането трябва да намерим примитивен елемент   GF (64), да съставим таблица за степените на  както по-горе и след това да извършим умножението в полиномите; можем да вземем  = 7;

нека Fq е крайно поле, |Fq| = q; нека (n, q) = 1;

нека m  N е такова, че xn – 1 се разлага на линейни

множители в GF (qm); нека C е цикличен [n, k]-код над Fq;

нека C = < g (x) >; както знаем g (x)|xn – 1;

тогава корените на g (x) са корени на xn – 1 и са елементи

на GF (qm); нека 1, 2, …, n-k  GF (qm) са корените на g (x);

нека c  Fqn; тогава c  C  c (i) = 0 за i = 1, 2, …, n-k;

действително c  C  g (x)|c (x) и тъй като 1, 2, …, n-k са два по два различни това е еквивалентно на c (i) = 0 за i = 1, 2, …, n-k;

от това свойство получаваме, че матрицата

има свойствата на проверочна матрица за кода C (тя е с елементи от GF (qm), не от Fq);

от тази матрица можем да получим същинска проверочна матрица за кода C като разпишем всеки елемент като m-мерен вектор стълб от координати, използвайки че GF (qm) е m-мерно линейно пространство над Fq; накрая от получената матрица трябва да изберем n-k линейно независими реда;

Твърдение: Двоичните кодове на Хеминг са еквивалентни на циклични;

Доказателство: имаме, че Hm е [2m – 1, 2m – m – 1, 3]-код;

нека  е примитивен елемент на GF (2m);

да разгледаме матрицата ;

ако разпишем елементите на  като m-мерни вектори стълбове от координати ще получим матрица, която съдържа всички ненулеви m-мерни двоични стълбове, т.е. проверочна матрица за кода на Хеминг Hm; при това положение c  Hm  c () = 0 и при това положение Hm е цикличен код с пораждащ полином минимален полином на  над F2, т.е. примитивен полином над F2;

Теорема (БЧХ-граница): нека Fq е полето с q елемента;

нека (n, q) = 1; нека  е примитивен n-ти корен на единицата (лежащ в подходящо разширение на Fq); нека C е цикличен код,

C = < g (x) >; нека b, b+1, …, b+-2 са корени на g (x)

(0  b  b +  - 2 < n); тогава d (C)  ;

Доказателство: c (x)  C  c (b) = c (b+1) = … = c (b+-2) = 0;

при това положение, ако ,

то .ct = 0; да допуснем, че c  0 и wt (c)   - 1;

тъй като.ct = 0, това означава че съществува -1 стълба на матрицата , които са линейно зависими; нека това са

i1, i2, …, i-1  { 1, 2, …, n };

разглеждаме детерминантата  от тези стълбове;

имаме  =  =

=   0, тъй като

това е детерминантата на Вандермонд на различните числа

, , …, ; така достигнахме до противоречие 

wt (C) = d (C)  ;

БЧХ-границата задава само долна граница за минималното разстояние на цикличен код; като пример да разгледаме съвършения код на Голей G23, който е [23, 12, 7]-код;

този код е цикличен; нека G23 = < g (x) >; имаме g (x)|x23 – 1;

циклотомичните класове по модул 23 над F2 са:

C0 = { 0}, C1 = { 1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12},

C5 = { 5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14};

така g (x) съотвества на C1 или на C5 и тогава БЧХ границата

дава, че d (G23)  5, но всъщност d (G23) = 7;

нека Fq е полето с q елемента;

нека (n, q) = 1; нека  е примитивен n-ти корен на единицата (лежащ в подходящо разширение на Fq); БЧХ-код с конструктивно разстояние  и дължина n наричаме цикличен код с пораждащ полином g (x) = [], където

0  b  b +  - 2 < n,  е минималният полином на i над Fq (съотвестващ на циклотомичния клас Ci); взимаме най-малко общо кратно, тъй като някои от степените на  може да имат еднакви минимални полиноми над Fq; от БЧХ-границата директно получаваме, че ако C е БЧХ-код с конструктивно разстояние ,

то d (C)  ;

например, ако  е примитивен елемент на GF (2m), то минималният полином M (x) на  над F2 е примитивен полином над F2; ясно е, че  е примитивен 2m – 1 корен на единицата, така че M (x) съответства на циклотомичния клас

C1 = { 1, 2, 4, 8, …, 2m-1 }; така кодът на Хеминг Hm = < M (x) > е

БЧХ-код с конструктивно разстояние 3 и дължина 2m – 1;

ще отбележим, че конструктивното разстояние на кода на Хеминг съвпада с минималното разстояние;

# Кодове на Рид-Соломон

нека Fq е полето с q елемента, нека n = q – 1;

БЧХ – кодовете с дължина n се наричат кодове на Рид-Соломон;

полиномът xn – 1 се разлага на линейни множители в Fq и ако  е примитивен n-ти корен на единицата (примитивен елемент на Fq), то  (x) = x - i, i = 0, 1, …, n-1; така код на Рид-Соломон с дължина n и конструктивно разстояние  има пораждащ полином

g (x) = (x - b).(x - b+1). ….(x - b+-2); тъй като deg g (x) =  - 1, то

размерността на кода е k = n -  + 1; от БЧХ – границата имаме, че

минималното разстояние d  ; от границата на Сингълтон имаме, че d  n – k + 1 = n – n +  - 1 + 1 =   d = ; така кодовете на

Рид-Соломон са МДР-кодове и при тях конструктивното разстояние съвпада с минималното разстояние;

# Декодиране на БЧХ-кодове

нека C е БЧХ-код с дължина n над полето Fq, (n, q) = 1, който конструктивно поправя t грешки

(има конструктивно разстояние 2.t + 1); нека GF (qm) е разширение на Fq, в което полиномът xn – 1 се разлага на линейни множители и нека   GF (qm) е примитивен n-ти корен на единицата;

пораждащият полином на кода C е g (x) = [];

по-горе видяхме, че матрицата

H =  има свойствата на проверочна матрица за кода C, т.е. c  C  H.ct = 0;

векторът H.ct естествено наричаме синдром на вектора c;

ако c (x) = c0 + c1.x + … + cn.xn, ясно е че H.ct = ;

нека е изпратен кодов вектор c (x) и е получен вектор

y (x) = c (x) + e (x), където e (x) е грешката;

имаме H.yt = H.ct + H.et = H.et, т.е. синдромите на получения вектор и на грешката съвпадат; нека w = wt (e)  t;

нека e (x) = , yw  Fq; за да декодираме вектора y (x) трябва да намерим w, i1, i2, …, iw, y1, …, yw;

тъй като синдромите на e (x) и y (x) съвпадат имаме

следните 2.t равенства:

= y (b) = S0;

= y (b+1) = S1;

…

= y (b+2.t-1) = S2.t-1;

да положим x1 = , x2 = , …, xw = ;

така имаме:

y1.x1b + y2.x2b + … + yw.xwb = S0

y1.x1b+1 + y2.x2b+1 + … + yw.xwb+1 = S1

…

y1.x1b+2.t-1 + y2.x2b+2.t-1 + … + yw.xwb+2.t-1 = S2.t-1

полиномът Л (x) = (x – x1).(x – x2). ….(x – xw) =

= xw + w-1.xw-1 + … + 1.x + 0 наричаме локаторен полином; тъй като x1, x2, …, xw са корени на локаторния полином имаме следните равенства:

x1w + w-1.x1w-1 + …+ 1.x1 + 0 = 0

x2w + w-1.x2w-1 + …+ 1.x2 + 0 = 0

…

xww + w-1.xww-1 + …+ 1.xw + 0 = 0

умножаваме първото равенство с y1.x1b+m, второто с y2.x2b+m, последното с yw.xwb+m (0  m  w) получаваме:

y1.x1b+m+w + w-1.y1.x1b+m+w-1 + … + 1.y1.x1b+m+1 + 0.y1.x1b+m = 0

y2.x2b+m+w + w-1.y2.x2b+m+w-1 + … + 1.y2.x2b+m+1 + 0.y2.x2b+m = 0

…

yw.xwb+m+w + w-1.yw.xwb+m+w-1 + … + 1.yw.xwb+m+1 + 0.yw.xwb+m = 0

събираме тези равенства и получаваме:

Sw+m + w-1.Sw+m-1 + … + 1.Sm+1 + 0.Sm = 0;

така за коефициентите на локаторния полином получаваме следната линейна система:

Sw + w-1.Sw-1 + … + 1.S1 + 0.S0 = 0;

Sw+1 + w-1.Sw + … + 1.S2 + 0.S1 = 0;

…

S2.w-1 + w-1.S2.w-2 + … + 1.Sw + 0.Sw-1 = 0;

числото w се определя по следния начин:

последователно се пробва w = t, w = t – 1, …, докато матрицата на горната система стане неособена; може да се покаже, че матрицата е неособена единствено в случая когато нейната размерност е колкото направеният брой грешки;

след като определим w решаваме системата и намираме коефициентите 0, 1, …, w-1 на локаторния полином Л (x);

след това намираме корените на Л (x) – това може да стане като пробваме последователно 1, , 2, …; така определяме позициите

i1, i2, …, iw в които е станала грешката; за да определим

y1, y2, …, yw решаваме линейна система

y1.x1b + y2.x2b + … + yw.xwb = S0

y1.x1b+1 + y2.x2b+1 + … + yw.xwb+1 = S1

…

y1.x1b+2.t-1 + y2.x2b+2.t-1 + … + yw.xwb+2.t-1 = S2.t-1

тук x1, …, xw са вече известни;

така при направени  t грешки думата y (x) еднозначно ще се декодира до y (x) – e (x);

Край

06.06.2003