10. Инструкции за управление на програмата – условни и безусловни преходи

Имаме специална група инструкции, които нарушават концептуалния ред на последователно изпълнение в Ноймановата архитектура. Тези инструкции включват инструкцията за условен преход (branch), безусловен преход (jump), за влизане в подпрограма (program calls), връщане на подпрограми (program return) също и командите system calls и system returns. Последните 2 команди са за достъп до системни програми и системните програми са достъпни само чрез system call.

### Аспекти на управляващите инструкции

- Ще/Няма да има преход.

- Как се вгражда(задава) условието при branch(често условието проверява флагов регистър). Флаговия регистър се определя от операциите, който АЛУ-то извършва. При всяка операция се променя флагът.

- Как се изчислява адресът на прехода.

- Link Return Address - връзване на адресите на връщане(прави се при преходи calls и returns - тоест при подпрограмите)

### Инструкции за управление

- jump за безусловен преход (unconditional);

- branch за условен преход (conditional)

- инструкции за извикване връщане на подпрограми

  - call

  - return

- инструкции за системно извикване и връщане

  - system calls

  - system returns

### jump / branch

jump винаги променя съдържанието на програмния брояч, докато при branch има условие и PC се променя единствено ако това условие е изпълнено. Как ще се вгради условието при branch е въпрос на реализация на архитектурата. Условните преходи могат да се направят по такъв начин, че в тях да се изчислява стойността на условието. Най-често условието е сравнение – преход се извършва, ако резултатът от сравнението е положителен, така най-често в инструкциите branch се описва какво се сравнява и адресът на прехода. Сравнението се изпълнява в АЛУ-то, това е единият тип архитектури с условни преходи с инструкции за сравнение. При другия тип архитектури инструкциите за сравнение са отделени от инструкциите за условен преход и те се извикват непосредствено преди това.

### flags

Условието често тества флагов регистър.
Признаци на резултата се записват във флаговия регистър. Всяка аритметична операция слага някакви флагове. Те са особени правила, по които се разпознава условието при прехода, в зависимост от състоянието на флаговете.

Недостатък на кодовете за условен преход е, че чрез тях се получава неявна връзка между инструкциите – примерно условен преход задължително трябва да се изпълни след изпълнение на аритметична операция с АЛУ за числа с фиксирана точка. При pipelining(конвейер) това може да наруши бързодействието - при инструкциите за преход целият конвейер се изчиства.

### call / return

call съдържа адрес на преход, с който се сменя съдържанието на PC и по този начин се отива в друга програма. При фон Ноймановата архитектура извиканата подпрограма задължително трябва да се върне в извикващата

### system call / return

system call означава, че програмата се обръща към някоя особена системна програма, която е различна от обикновените програми. Операционната система е съставена от такива системни програми. system call трябва да запази цялото състояние на процесора (при обикновен call се запазва стойността само на общите регистри ( AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP – Base Pointer )).
Това е необходимо, тъй като при system call се напуска режима на обикновена програма и се влиза в режим на системна програма. При връщане със system return трябва да се възстанови цялото състояние на процесора.
Един начин за изпълнение на system call е прекъсване, инициирано от програмата. При него в PC се зарежда адрес на фиксиран вектор на прекъсване – всеки такъв вектор съдържа начален адрес на системна програма. Векторите са номерирани и system call с операнд номер на вектор означава, че по този номер се адресира вектора и се прави преход по неговата стойност.
При връщане от прекъсване се възстановява състоянието на целия процесор (включително стойността на стековия указател).